LK 5.5 STABILISASI TEMPERATUR TRANSISTOR

Sub-CPMK 5 :

Mampu menganalisis stabilisasi temperatur transistor

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis temperatur transistor

- Dasar Teori

Arus kolektor dalam transistor berubah dengan cepat ketika (i) suhu berubah, (ii) transistor diganti dengan yang lain dari jenis yang sama. Hal ini disebabkan oleh variasi yang melekat pada parameter transistor. Ketika suhu berubah atau transistor diganti, titik operasi (yaitu sinyal nol IC dan VCE) juga berubah. Namun, untuk amplifikasi yang setia, penting bahwa titik operasi tetap. Ini mengharuskan untuk membuat titik operasi independen dari variasi ini. Ini dikenal sebagai stabilisasi. Proses membuat titik operasi independen dari perubahan suhu atau variasi parameter transistor dikenal sebagai stabilisasi. Setelah stabilisasi dilakukan, sinyal nol IC dan VCE menjadi independen dari variasi suhu atau penggantian transistor yaitu titik operasi tetap. Sirkuit biasing yang baik selalu memastikan stabilisasi titik operasi. Perlu stabilisasi. Stabilisasi titik operasi diperlukan karena alasan berikut: (i) Ketergantungan suhu IC (ii) Variasi individu (iii) Pelarian termal (i) Ketergantungan suhu IC. Arus kolektor IC untuk rangkaian CE diberikan oleh: IC = .IB + ICEO = . IB + ( + 1) ICBO Arus bocor kolektor ICBO sangat dipengaruhi (terutama pada transistor germanium) oleh perubahan suhu. Kenaikan 10 °C menggandakan arus bocor kolektor yang mungkin setinggi 0.2 mA untuk transistor germanium bertenaga rendah. Karena kondisi bias pada transistor seperti itu umumnya diatur sehingga sinyal nol IC = 1mA, oleh karena itu, perubahan IC karena variasi suhu tidak dapat ditoleransi. Ini memerlukan untuk menstabilkan titik operasi yaitu untuk menahan IC konstan meskipun ada variasi suhu. (ii) Variasi individu. Nilai dan VBE tidak persis sama untuk setiap dua transistor bahkan dari jenis yang sama. Selanjutnya, VBE sendiri menurun ketika suhu meningkat. Ketika transistor digantikan oleh transistor lain dari jenis yang sama, variasi ini mengubah titik operasi. Ini memerlukan untuk menstabilkan titik operasi yaitu untuk menahan IC konstan terlepas dari variasi individu dalam parameter transistor. (iii) Pelarian termal. Arus kolektor untuk konfigurasi CE diberikan oleh : IC = .IB + ( + 1) ICBO Arus bocor kolektor ICBO sangat bergantung pada temperatur. Aliran arus kolektor menghasilkan panas di dalam transistor. Hal ini meningkatkan suhu transistor dan jika tidak dilakukan stabilisasi, arus bocor kolektor ICBO juga meningkat. Jelas dari exp. (i) bahwa jika ICBO meningkat, arus kolektor IC meningkat sebesar ( + 1) ICBO. Peningkatan IC akan menaikkan suhu transistor, yang pada gilirannya akan menyebabkan ICBO meningkat. Efek ini bersifat kumulatif dan dalam hitungan detik, arus kolektor dapat menjadi sangat besar, menyebabkan transistor terbakar. Penghancuran diri dari transistor yang tidak stabil dikenal sebagai pelarian termal. Untuk menghindari pelarian termal dan kerusakan transistor yang diakibatkannya, sangat penting bahwa titik operasi distabilkan yaitu IC dijaga konstan. Dalam prakteknya, hal ini dilakukan dengan menyebabkan IB menurun secara otomatis dengan kenaikan suhu dengan modifikasi sirkuit. Kemudian penurunan IB akan mengkompensasi kenaikan ( + 1) ICBO, menjaga IC hampir konstan.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai stabilisasi temperatur transistor

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan stabilisasi temperatur transistor

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

STABILISASI TEMPERATUR TRANSISTOR

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | M Sahroni | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 2 | Arif Sofyan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 3 | Fauzie Asra M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 4 | Fauzan Asra M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 5 | Yandi Bagus | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 6 | M Yusuf Toguan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 7 | Wenda Saputra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 8 | M. Anggito | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 9 | M. Jabbar Rivai | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 10 | M. Zaim Rouf | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik