LK 5.6  TRANSITOR FREKUENSI RENDAH DAN TINGGI

Sub-CPMK 6 :

Mampu menganalisis transistor frekuensi rendah dan tinggi

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis transistor frekuensi rendah dan tinggi

- Dasar Teori

## Jenis-jenis transistor ditinjau berdasarkan fungsinya

Setelah mengetahui jenis-jenis transistor secara umum berdasarkan bahan semikonduktor yang digunakan, kali ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis transistor yang ditinjau berdasarkan fungsinya yang digunakan pada rangkaian elektronika. Secara umum jenis-jenis transistor jika ditinjau berdasarkan fungsinya terbagi menjadi lima bagian, antara lain adalah small signal transistor, small switching transistor, power transistor, high frekuensi transistor, dan phototransistor.

### Transistor untuk sinyal kecil (Small Signal Transistors)

Transistor jenis ini merupakan transistor universal yang memiliki spesifikasi arus kolektor antara 80mA hingga 600mA dan penguatan hFE antara 10 hingga 500. Transistor sinyal kecil digunakan pada rangkaian elektronika hanya untuk menguatkan sinyal kecil, tidak jarang transistor jenis ini juga dipergunakan sebagai saklar.

Meskipun transistor ini termasuk ke dalam jenis transistor kecil, namun biasanya efisiensi yang dihasilkan lebih baik. Namun itu juga tergantung konstruksi rangkaian elektronika yang dipergunakan. Meskipun begitu, transistor jenis ini mampu bekerja pada frekuensi maksimal hingga 300 MHz.

### Transistor untuk saklar arus kecil (Small Switching Transistors)

Transistor saklar arus kecil memiliki spesifikasi kurang lebih mirip dengan transistor sinyal kecil jika dilihat melalui datasheet transistor. Namun pada small switching transistor biasanya memiliki kecepatan perpindahan arus yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan transistor universal. Oleh karena itu transistor jenis ini sangat baik digunakan untuk menjalankan pensaklaran elektronik.

Nilai penguatan hFE pada jenis small switching transistors antara 10 hingga 200 saja, dengan aruk kolektor maksimum 1000mA. Meskipun transistor jenis ini dapat juga dipakai sebagai penguat, mengingat nilai penguatan arus nya yang kecil (hingga 200) saja, namun dengan dibuat rangkaian penguatan secara bertingkat tentu nilai penguatan juga akan bertambah.

### Transistor daya tinggi (Power transistors)

Transistor daya tinggi merupakan jenis transistor yang cocok untuk penguat daya, baik penguat arus maupun penguat tegangan. Pada umumnya transistor daya tinggi atau power transistor dibuat dengan kemasan logam atau terdapat lempengan logam dibelakangnya untuk ditempelkan pada pendingin alumunium. Hal ini karena transistor daya tinggi dapat bekerja dengan arus yang tinggi pula sehingga akan menghasilkan panas tertentu pada saat bekerja.

Transistor power umumnya memiliki penguatan daya antara 10 Watt hingga 300 Watt dengan frekuensi hingga 100 MHz. Namun ada juga transistor daya tinggi khusus menguatkan frekuensi tinggi hingga mencapai 350 MHz. Sedangkan arus kolektor maksimum yang dapat diserap antara 1 A hingga 100 A tergantung jenis dan tipe transistor daya tinggi yang digunakan sesuai dengan datasheet. Jenis transistor power bisa NPN ataupun PNP, atau kombinasi keduanya (darlington).

### Transistor frekuensi tinggi (High Frequency Transistors)

Sesuai dengan namaya, transistor jenis ini khusus diperuntukan untuk bekerja pada rangkaian frekuensi tinggi (RF). transistor jenis ini selain dapat bekerja pada frekuensi tinggi, biasanya memiliki tingkat pensaklaran yang tinggi juga.

Kegunaan high frequency transistors antara lain adalah untuk penggunaan rangkaian radio, televisi dan smartphone. Misalnya penguat HF, VHF, UHF, MATV, dan pembangkit frekuensi (osilator).

Transistor jenis frekuensi tinggi lazimnya memiliki arus maksimum antara 10 hingga 600mA untuk penguatan kecil, dengan frekuensi maksimum hingga 2000 mHz.

### Transistor Photo (Phototransistors)

Transistor foto atau phototransistor merupakan jenis lain dari transistor, karena memiliki fungsi yang unik. Transistor foto merupakan jenis transistor yang peka terhadap cahaya. Secara bentuk fisik, transistor foto tidak jauh berbeda dengan bentuk transistor pada umumnya, namun pada bagian tengan atau pinggirannya terdapat kaca yang dapat dilalui oleh cahaya.

Transistor foto memiliki 2 kaki saja, yaitu kolektor dan emitor. Karena bagian basisnya akan dimasuki oleh cahaya. Ketika permukaan yang dapat dilalui cahaya ini gelap, maka sifat transistor adalah cut-off atau tidak ada aliran arus dari kolektor terhadap emitor. Sedangkan ketika permukaan dilalui cahaya, maka arus dapat mengalir dari kolektor ke bagian emitor. Karakteristik unik ini menjadikan transistor photo seakan-akan dapat menjadi transistor bipolar atau transistor efek medan, karena memiliki tingkat cut-off yang tinggi pada saat tidak dilalui cahaya dan tidak memerlukan tegangan bias.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai stabilisasi transistor frekuensi rendah dan tinggi

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan transistor frekuensi rendah dan tinggi Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

TRANSITOR FREKUENSI RENDAH DAN TINGGI

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | M Sahroni | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 2 | Arif Sofyan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 3 | Fauzie Asra M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 4 | Fauzan Asra M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 5 | Yandi Bagus | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 6 | M Yusuf Toguan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 7 | Wenda Saputra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 8 | M. Anggito | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 9 | M. Jabbar Rivai | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 10 | M. Zaim Rouf | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik