LK 5.8  RANGKAIAN MOSFET

Sub-CPMK 8 :

Mampu menganalisis rangkaian MOSFET

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis rangkaian MOSFET

- Dasar Teori

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). MOSFET ini adalah sebuah perangkat semikonduktor, yang kalau dalam IC (Integrated Circuit) menjadi sebuah komponen inti.

MOSFET difabrikasi dan didesain sedemikian rupa dengan single chip karena memiliki ukuran yang sangat kecil.

Pada dasarnya, MOSFET memiliki empat gerbang terminal yang diantaranya:

- Source (S)

- Gate (G)

- Drain (D)

- Dan Body (B).

Alur Kerja:

Mulanya, muatan listrik akan masuk melalui saluran pada Source dan keluar melalui Drain.

Sehingga lebar salurannya akan dikendalikan oleh tegangan pada electrode yang biasa disebut dengan Gate. Terminal Gate ini umumnya terletak diantara Source dan Drain.

Contoh pengaplikasian MOSFET ialah sebagai penguat sinyal ataupun switch disebuah rangkaian elektronik karena mempunyai impedansi input yang tinggi.

## Mode MOSFET yang Paling Umum

Berdasarkan cara kerjanya, MOSFET terbagi menjadi dua mode, yaitu Depletion Mode dan Enhancement Mode.

Supaya kita dapat mengetahui perbedaan dari kedua mode pada MOSFET, berikut ini pembahasannya:

### 1. Depletion Mode

Pada dasarnya MOSFET Depletion Mode (D-MOSFET) terdiri dari N-Channel dan P-Channel. D-MOSFET terbuat dari bahan dasar silikon tipe P atau dapat disebut dengan Substrat (SS).

Untuk rangkaiannya, terminal Drain, Source dan Gate dihubungkan ke bahan tipe N melalui kontak metal.

Selain itu, diantara terminal Gate dengan N-Channel umumnya mempunyai lapisan oksida silicon (SiO2) yang berfungsi sebagai isolasi.

Untuk proses kerjanya, ketika VGS dibuat negatif maka muatan yang terdapat diterminal Gate akan menolak elektron bebas pada N-Channel.

Sehingga elektron bebas tersebut akan menjauhinya dan bergerak menuju daerah Substrat-P.

Tentunya hal ini akan mengurangi elektron bebas pada N-Channel dan membuat arus ID-nya semakin kecil.

Selain itu arus ID tidak bisa ditingkatkan lagi, meskipun nilai negatif pada VGS ditambahkan sampai elektron bebas pada N-Channel kosong.

Sedangkan ketika VGS dibuat positif maka muatan pada terminal Gate akan menarik elektron bebas dari Substrat ke daerah N-Channel.

Sehingga elektron bebas akan semakin banyak dan membuat arus ID dapat mengalir lebih besar.

Jika nilai positif pada VGS ditambahkan maka akan semakin banyak muatan elektron bebasnya sehingga arus ID-nya pun menjadi lebih tinggi.

“Untuk pengaplikasiannya, D-MOSFET banyak dimanfaatkan sebagai penguat arus yang hampir ideal karena gerbangnya terisolasi.”

### 2. Enhancement Mode

Pada dasarnya MOSFET Enhancement Mode (E-MOSFET) terdiri dari N-Channel dan P-Channel.

Sama seperti D-MOSFET, E-MOSFET juga terbuat dari bahan dasar silikon tipe P atau dapat disebut dengan Substrat (SS).

Untuk rangkaianya, Substrat pada E-MOSFET terhubung langsung didalam komponennya, sehingga Drain, Gate dan Source berada diluarnya.

Terminal Source dan Drain dibuat dengan menambahkan doping dengan bahan N dari Substrat, sehingga dapat dihubungkan keluar melalui kontak metal.

Sedangkan terminal Gate dibuat melalui kontak metal yang terletak diantara Source dan Drain.

Perbedaanya, pada D-MOSFET terdapat kanal yang menghubungkan antara terminal Source dan Drain, sedangkan E-MOSFET tidak mempunyainya.

Sehingga pada E-MOSFET aliran elektron dari terminal Source yang akan menuju Drain harus melewati Substrat terlebih dahulu.

“Untuk pengaplikasiannya, E-MOSFET banyak digunakan pada rangkaian elektronik digital seperti memory, microprocessor dan sebagainya. Alasannya, karena E-MOSFET mempunyai kebutuhan daya yang rendah.”

## Cara Kerja MOSFET

MOSFET mempunyai impedansi input lebih tinggi dibandingkan JFET (Junction Field Effect Transistor). Impedansi input pada MOSFET bisa mencapai triliunan OHM.

Hal tersebut karena MOSFET mempunyai cara kerja yang lebih efektif. Umumnya MOSFET terdiri dari dua jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu:

### 1. N-Channel MOSFET

Pada Enhancement Mode (E-MOSFET), N-Channel MOSFET akan memutus terminal source dan drain ketika nilai tegangan pada VGS-nya sama dengan nol.

Namun, jika ditambahkan nilai positif pada VGS maka akan membuat kanal yang menghubungkan terminal source dan drain.

Pada Depletion Mode (D-MOSFET), N-Channel MOSFET akan menghubungkan terminal source dan drain jika ketika nilai tegangan pada VGS-nya sama dengan nol.

Namun, jika ditambahkan nilai negatif pada VGS maka akan membuat konduktivitas pada N-Channel menurun hingga terputus.

### 2. P-Channel MOSFET

Pada Enchancement Mode (E-MOSFET), P-Channel MOSFET akan memutus terminal Source dan Drain ketika nilai tegangan pada VGS-nya sama dengan nol.

Namun, jika ditambahkan nilai negatif pada VGS maka akan membuat terminal Source dan Drain terhubung. Jadi semakin besar tegangan negatif pada terminal Gate maka arus Drain akan meningkat.

Pada Depletion Mode (D-MOSFET), P-Channel MOSFET akan menghubungkan terminal Source dan Drain ketika nilai tegangan pada VGS-nya sama dengan nol.

Namun, jika ditambahkan nilai positif pada VGS maka akan membuat kanal tersebut terputus atau OFF.

MOSFET seperti berikut ini:

### 1. Sebagai Penguat

MOSFET banyak digunakan sebagai penguat karena mempunyai impedansi input yang sangat tinggi.

Sehingga risiko terjadinya hilang sinyal pun akan dapat teratasi dengan sangat baik. Dengan demikian, menggunakan MOSFET sebagai penguat adalah pilihan yang sangat tepat.

### 2. Sebagai Pembangkit

MOSFET juga sering digunakan sebagai pembangkit sinyal. Biasanya MOSFET banyak diaplikasikan pada pemancar radio.

### 3. Sebagai Saklar

Dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka rangkaian elektronik tersebut akan terhubung dengan semua jenis gerbang logika (Logic Gate).

Selain itu, MOSFET mampu mengendalikan beban arus yang tinggi dan biayanya lebih murah dibandingkan transistor bipolar.

Jika ingin membuat MOSFET sebagai saklar, maka kita hanya harus mengkonfigurasinya dalam kondisi saturasi (ON) dan cut-off (OFF).

### 4. Sebagai Pencampur

MOSFET juga biasa digunakan sebagai pencampur dua macam tegangan bolak-balik (AC) atau lebih yang mempunyai frekuensi berbeda.

Contoh pengaplikasiannya ialah pada rangkaian mixer radio.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai rangkaian MOSFET

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan rangkaian MOSFET dan tinggi

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

RANGKAIAN MOSFET

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | M Sahroni | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 2 | Arif Sofyan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 3 | Fauzie Asra M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 4 | Fauzan Asra M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 5 | Yandi Bagus | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 6 | M Yusuf Toguan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 7 | Wenda Saputra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 8 | M. Anggito | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 9 | M. Jabbar Rivai | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 10 | M. Zaim Rouf | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik