LK 5 MENGGABUNGKAN RANGKAIAN KOMBINASIONAL DAN SEKUENSIAL

Sub-CPMK 5 : Mampu mengimplementasikan dan menggabungkan rangkaian kombinasional dan sekuensial sebagai counter dan register.

Indikator :

- Membuat rangkaian gabungan kombinasional dan sekuensial menjadi berbagai macam rangkaian counter dan register.

- Membuat tabel kebenaran, diagram rangkaian, dan perancangan berbagai macam rangkaian counter dan register

Pengantar

- Register

Register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi

satu.

Flip-Flop disebut juga sebagai register 1 bit.

Jadi untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop.

Register selain digunakan sebagai penyimpan data, juga sering digunakan sebagai Counter dan operasi bilangan.

Register dapat dibagi atas:

1. Parallel In – Parallel Out (PIPO)

2. Serial In – Serial Out (SISO)

3. Parallel In – Serial Out (PISO)

4. Serial In – Parallel Out (SIPO)

Gambar 1. Register PIPO

Gambar 2. Register SISO

Gambar 3. Register PISO

Gambar 4. Register SIPO

- Counter

Counter (pencacah) merupakan register yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui masukan detakannya.

Pencacah terdiri dari flip-flop yang diserikan dimana keadaan arus keluaranya ditahan sampai ada clock .

Pencacah dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu : Synchronous dan Asynchonous, dimana keduanya dibedakan dengan bagaimana cara diclock.

Gambar 5. Ripple Counter

Gambar 6. Controlled Ripple Counter

Gambar 7. Synchronous Counter

Gambar 8. Controlled Synchronous Counter

Gambar 9. Ring Counter

Gambar 10. Mod-10 Counter

Gambar 11. Down Counter

Gambar 12. Up Down Counter

Gambar 12. Presetable Counter

TUGAS INDIVIDU

- uat  Rangkaian  Logika  dengan  menggunakan  gambar  IC  TTL

- gerbang  rangkaian  AND,  OR,  NAND,  dan  NOR  dengan

- menggunakan empat masukan dan satu keluaran.

- 2. Buat  Rangkaian  Logika  dengan  gerbang  rangkaian  kombinasional

- untuk fungsi di bawah ini lengkap dengan proses pengerjaannya :

- F(A, B, C, D) = Σ ( 0,2,4,5,6,13)

- Catatan  :  buat  table  kebenaran  nya,  terus  petakan  dalam  K-Map

- output    nya,  setelah  itu  dapatkan  Aljabar  Boole  nya,  dan  baru  buat

- rangkaian logika nya!

- 3. Buat  sebuah  rangkaian  logika  yang  hasil  outputnya  akan  tampil

- sebuah  angka  7  dalam  media  output  seven  segmen.  Dengan

- menggunakan gerbang logika campuran.

- Sinyal clock yang menggerakkan pencacah lingkar/putar 6 bit memiliki frekuensi 1 MHz.

  - Berapa lamakah setiap bit pewaktuan akan bertahan pada tingkat logika tinggi?

  - Berapa waktu yang diperlukan untuk memutar melalui semua kata lingkar dari pencacah?

- Rancanglah sebuah counter biner yang dapat menghitung dari 0 (nol) sampai dengan hasil penjumlahan 2 (dua) digit akhir NIM anda.

Catatan : Jika penjumlahan 2 digit akhir NIM anda menghasilkan 0 (nol), jumlahkah 3 (tiga) digit akhir.

- Rancanglah sebuah rangkaian up-down counter 3 bit !

- Sebuah system terdiri dari 8 sub system. Sistem tersebut digerakkan oleh sebuah pencacah putar (ring counter) dimana hanya 1 sub system yang bekerja pada satu saat.

  - Jika dalam satu kali putaran masing-masing sub system bekerja selama 0,5 µs, berapakah frekuensi dari sinyal clock yang dibutuhkan untuk menggerakkan system tersebut?

  - Berapa lama waktu yang diperlukan agar system bekerja satu kali putaran?

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

MENGGABUNGKAN RANGKAIAN KOMBINASIONAL DAN SEKUENSIAL

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

MENGGABUNGKAN RANGKAIAN KOMBINASIONAL DAN SEKUENSIAL

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik