LK 5 FILTER DAN PLL

Sub-CPMK 5 : Memahami prinsip dasar filter dan PLL, menganalisis dan merancang filter dan PLL, karakteristik dan performa filter dan PLL

Indikator :

- Menjelaskan konsep filter dalam pemrosesan sinyal dan perannya dalam sistem komunikasi.

- Memahami jenis-jenis filter yang umum digunakan, seperti filter-pita (bandpass filter), filter-penyaring (low-pass filter), dan filter-pemotong (band-reject filter).

- Menganalisis respons frekuensi dan respons waktu dari filter.

- Merancang filter dengan menggunakan komponen yang sesuai, seperti RLC, atau elemen aktif op-amp.

- Menganalisis parameter penting dalam filter, seperti bandwidth, redaman, tingkat distorsi, dan faktor Q.

- Mengevaluasi performa filter berdasarkan persyaratan sistem dan melakukan optimasi desain.

- Menjelaskan konsep dasar PLL dalam mengunci fase dan frekuensi sinyal.

- Memahami bagaimana PLL digunakan dalam sistem pemulihan clock, modulasi dan demodulasi sinyal, dan aplikasi lainnya dalam elektronika telekomunikasi.

- Menganalisis struktur dan komponen utama dalam sistem PLL, seperti fase detector, loop filter, osilator kontrol, dan pembagi frekuensi.

- Merancang sistem PLL dengan menggunakan komponen yang sesuai dan memperhatikan stabilitas serta respons dinamis.

- Menganalisis parameter penting dalam PLL, seperti lock time, jitter, dan faktor damping.

- Mengevaluasi performa PLL berdasarkan persyaratan sistem dan melakukan perbaikan desain

Pengantar

Filter:

Filter adalah komponen elektronik yang digunakan untuk memanipulasi sinyal dengan cara melewatkannya atau menolaknya berdasarkan karakteristik frekuensi tertentu. Filter digunakan dalam berbagai aplikasi telekomunikasi untuk mengontrol dan memodifikasi sinyal, seperti dalam sistem komunikasi, audio, video, dan pemrosesan sinyal lainnya. Filter dapat digunakan untuk menghilangkan noise, mengisolasi frekuensi yang diinginkan, mereduksi distorsi, atau membatasi lebar pita sinyal.

Terdapat berbagai jenis filter yang digunakan dalam elektronika telekomunikasi, antara lain:

Filter Low-pass: Melewati frekuensi rendah dan menolak frekuensi tinggi.

Filter High-pass: Melewati frekuensi tinggi dan menolak frekuensi rendah.

Filter Band-pass: Melewati rentang frekuensi tertentu dan menolak frekuensi di luar rentang tersebut.

Filter Band-stop (Notch): Menolak rentang frekuensi tertentu dan melewati frekuensi di luar rentang tersebut.

Filter dapat diimplementasikan menggunakan komponen aktif (seperti op-amp) dan/atau komponen pasif (seperti resistor, kapasitor, dan induktor). Desain filter melibatkan pemilihan jenis filter yang sesuai dengan karakteristik sinyal yang akan diproses, menentukan parameter filter seperti frekuensi cut-off atau rentang pita, serta mengatur komponen-komponen filter dengan nilai-nilai yang tepat.

PLL (Phase-Locked Loop):

PLL (Phase-Locked Loop) adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengunci (lock) fase dari suatu sinyal referensi terhadap sinyal input lainnya. PLL umumnya terdiri dari tiga komponen utama: fase detektor, osilator kontrol (VCO - Voltage-Controlled Oscillator), dan filter loop (LPF - Low-pass Filter).

PLL digunakan dalam berbagai aplikasi telekomunikasi, seperti pemulihan clock, demodulasi FM, pembangkit sinyal frekuensi tinggi, dan sinkronisasi sinyal. Dalam pemulihan clock, PLL dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal clock yang terkunci (locked) pada frekuensi dan fase yang tepat dari sinyal yang diterima, meskipun sinyal tersebut mungkin mengalami distorsi atau gangguan. Dalam demodulasi FM, PLL digunakan untuk memulihkan sinyal modulasi asli dari sinyal FM.

Pada prinsipnya, PLL bekerja dengan membandingkan fase sinyal referensi dengan sinyal input. Fase detektor menghasilkan sinyal kontrol yang menggambarkan perbedaan fase antara kedua sinyal tersebut. Sinyal kontrol ini kemudian digunakan untuk mengatur frekuensi osilator kontrol (VCO) melalui filter loop. Proses ini berulang secara terus-menerus sehingga fase sinyal input dan referensi tetap terkunci pada nilai yang sama.

PLL memiliki berbagai parameter yang dapat dikonfigurasi, seperti bandwidth loop, faktor pembagian (divider), dan waktu pengunciannya. Desain PLL melibatkan pemilihan komponen yang sesuai, konfig

TUGAS INDIVIDU

Anda adalah seorang mahasiswa yang tertarik dalam mempelajari filter dan PLL dalam konteks elektronika telekomunikasi. Tugas Anda adalah melakukan analisis dan desain filter dan PLL berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang prinsip kerja, jenis filter, dan penggunaan PLL dalam aplikasi telekomunikasi.

Instruksi Tugas:

- Analisis Filter:

- Pilih salah satu jenis filter (misalnya low-pass, high-pass, band-pass, atau band-stop) yang akan Anda analisis dan desain. Jelaskan karakteristik dan aplikasi filter tersebut.

- Gambarkan respons frekuensi filter yang Anda pilih. Diskusikan parameter filter seperti frekuensi cut-off, redaman, dan lebar pita yang relevan.

- Berikan contoh implementasi filter menggunakan komponen pasif dan/atau aktif. Jelaskan peran masing-masing komponen dalam implementasi filter.

- Desain Filter:

- Tentukan spesifikasi filter yang diinginkan, misalnya frekuensi cut-off, redaman, atau lebar pita.

- Gunakan metode desain filter yang sesuai, seperti Butterworth, Chebyshev, atau Elliptic, untuk merancang filter yang memenuhi spesifikasi tersebut.

- Gambarkan skematik rangkaian filter yang telah Anda desain, serta nilai-nilai komponen yang digunakan.

- Analisis PLL:

- Jelaskan prinsip kerja PLL dan fungsinya dalam aplikasi telekomunikasi.

- Gambarkan blok diagram PLL yang mencakup fase detektor, VCO, dan filter loop.

- Diskusikan parameter-parameter utama dalam desain PLL, seperti bandwidth loop, faktor pembagian, dan waktu penguncian. Jelaskan pengaruhnya terhadap performa PLL.

- Desain PLL:

- Tentukan spesifikasi PLL yang diinginkan, seperti frekuensi referensi, rentang frekuensi operasi, atau kestabilan fase.

- Gunakan metode desain yang tepat, seperti pengaturan loop, untuk merancang PLL yang memenuhi spesifikasi tersebut.

- Gambarkan skematik rangkaian PLL yang telah Anda desain, serta nilai-nilai komponen yang digunakan.

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

FILTER DAN PLL

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PRODUK FILTER DAN PLL

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik