LK 6.4 DASAR DASAR STP

Sub-CPMK 4 :

Mampu menggambarkan  dan menjelaskan Dasar dasar STP

Indikator :

Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Dasar dasar STP

- Dasar Teori

### Ada 4 Point Pengertian dari Spanning Tree Protocol

- Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol yang berada di jaringan switch yang

memungkinkan semua perangkat untuk berkomunikasi antara satu sama lain agar

dapat mendeteksi dan mengelola redundant link dalam jaringan.

- Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol bridge yang menggunakan (Spanning

Tree Algorithm) STA untuk menemukan link redundant (cadangan) secara dinamis dan menciptakan sebuah topologi database spanning-tree. Bridge bertukar pesan BPDU (bridge protocol data unit) dengan bridge lain untuk mendeteksi loop-loop dan kemudian menghilangkan loop-loop itu dengan cara mematikan interface-interface bridge yang dipilihnya.

- Spanning Tree Protocol adalah protocol untuk pengaturan koneksi dengan

menggunakan algoritma spanning tree.

- Spanning Tree Protocol adalah link layer networ protocol yang menjamin tidak   \

adanya loop dalam topologi dari banyak bridge/switch dalam LAN.

Spanning Tree Protocol berfungsi untuk mencegah terjadinya frame loop forever jika kita menggunakan topologi redundant, karena jika kita memasang jaringan yang redundant diswitch maka akan terjadi broadcast storm dimana frame akan selalu berputar disitu saja yang mengakibatkan jaringan jadi lambat.

### Tugas utama Spanning Tree Protocol(STP)

- Menghentikan terjadinya loop-loop network pada network layer 2 (bridge atau switch). STP secara terus menerus memonitor network untuk menemukan semua link, memastikan bahwa tidak ada loop yang terjadi dengan cara mematikan semua link yang redundant. STP menggunakan algoritma yang disebut spanning-tree algorithm (STA) untuk menciptakan sebuah topologi database, kemudian mencari dan menghancurkan link-link redundant. Dengan menjalankan STP, frame frame hanya akan diteruskan pada link-link utama yang dipilih oleh STP.

Problem utama yang bisa dihindari dengan adanya STP adalah Broadcast

storms.

- Broadcast storm menyebabkan frame broadcasts (atau multicast atau unicast yang destination addressnya belum diketahui oleh switch) terus berputar-putar (looping) dalam network tanpa henti.Gambar 1.1 berikut adalah contoh sederhana LAN dengan link yang redundant.

Gambar 1.1. Redundant-Link Looping

- Spanning Tree Protocol (STP) mencegah terjadinya looping dengan

menempatkan setiap port switch pada salah satu status : Forwarding atau Blocking. Interface dengan status forwarding bertingkah normal, mem-forward dan menerima frame, sedangkan interface dengan status blocking tidak memproses frame apapun kecuali pesan-pesan STP. Semua port yang berada dalam status forwarding disebut berada pada jalur spanning tree(topology STP), sekumpulan port-port forwarding membentuk jalur tunggal dimana frame ditransfer antar-segment. Gambar berikut adalah LAN dengan link redundant yang sudah memanfaatkan STP.

Gambar 1.2 Redundant-Link Blocking

- Dengan seperti, saat Bob mengirimkan frame broadcast, frame tidak

mengalami looping. Bob mengirimkan frame ke SW3 (step 1), kemudian SW3 mem-forward frame hanya ke SW1(step 2), karena port Gi0/2 dari SW3 berada pada status blocking. Kemudian, SW1 mem-flood frame keluar melalui Fa0/11 dan Gi0/1 (step 3) . SW2 mem-flood frame keluar melalui Fa0/12 dan Gi0/1 (step4). Namun, SW3 akan mengabaikan frame yang dikirmkan oleh SW2, karena frame tersebut masuk melalui port Gi0/2 dari switch SW3 yang berada pada status blocking.Dengan topology STP seperti pada gambar diatas, switch-switch tidak mengaktifkan link antara SW2 dan SW3 untuk keperluan traffick dalam VLAN. Namun, jika link antara SW1 dan SW3 mengalami kegagalan dalam beroperasi, maka STP akan membuat port Gi0/2 pada SW3 menjadi forwarding sehingga link antara SW3 dan SW2 menjadi aktif dan frame tetap bisa ditransfer secara normal dalam VLAN.

- Menyediakan system jalur backup & juga mencegah loop yang tidak di inginkan pada jaringan yang memiliki beberapa jalur menuju ke satu tujuan dari satu host.

### Cara kerja Spanning Tree Protocol (STP)

- Menentukan root bridge.

Root bridge dari spanning tree adalah bridge dengan bridge ID terkecil (terendah). Tiap bridge mempunyai unique identifier (ID) dan sebuah priority number yang bisa dikonfigurasi. Untuk membandingkan dua bridge ID, priority number yang pertama kali dibandingkan. Jika priority number antara kedua bridge tersebut sama, maka yang akan dibandingkan selanjutnya adalah MAC addresses. Sebagai contoh, jika switches A (MAC=0000.0000.1111) dan B (MAC=0000.0000.2222) memiliki priority number yang sama, misalnya 10, maka switch A yang akan dipilih menjadi root bridge. Jika admin jaringan ingin switch B yang jadi root bridge, maka priority number switch B harus lebih kecil dari 10.

- Menentukan least cost paths ke root bridge.

Spanning tree yang sudah dihitung mempunyai properti yaitu pesan dari semua alat yang terkoneksi ke root bridge dengan pengunjungan (traverse) dengan cost jalur terendah, yaitu path dari alat ke root memiliki cost terendah dari semua paths dari alat ke root.Cost of traversing sebuah path adalah jumlah dari cost-cost dari segmen yang ada dalam path. Beda teknologi mempunya default cost yang berbeda untuk segmen-segmen jaringan. Administrator dapat memodifikasi cost untuk pengunjungan segment jaringan yang dirasa penting.

- Non-aktifkan root path lainnya.

Karena pada langkah diatas kita telah menentukan cost terendah untuk tiap path dari peralatan ke root bride, maka port yang aktif yang bukan root port diset menjadi blocked port. Kenapa di blok? Hal ini dilakukan untuk antisipasi jika root port tidak bisa bekerja dengan baik, maka port yang tadinya di blok akan di aktifkan dan kembali lagi untuk menentukan path baru.

Kelebihan Spanning Tree Protocol (STP)

- Menghindari Trafic Bandwith yang tinggi dengan mensegmentasi jalur akses melalui switch.

- Menyediakan Backup / stand by path untuk mencegah loop dan switch yang failed/gagal dan juga mencegah looping

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai dasar dasar STP

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan dasar dasar STP

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

DASAR DASAR STP

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Danil Yusuf | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 335 | 67 |
| 2 | Hamka Rizki | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 3 | Nova Aryanto | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 340 | 68 |
| 4 | Ekky M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 5 | Rafi Bayu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 6 | M Fauzi | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik