LK 6.5 VLAN

Sub-CPMK 5 :

Mampu menganalisis VLAN

Indikator :

Ketepatan dalam menjelaskan mengenai VLAN

- Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah sebuah cara suatu jaringan komputer untuk membuat jaringan-jaringan nya yang menurut logika terpasang secara berkelompok sendiri – sendiri.

Vlan itu sendiri adalah bagian dari jaringan Local Area Network (LAN), dan dalam satu jaringan bisa ada banyak Vlan. Sama seperti halnya dalam sebuah gedung terdapat banyak berbagai ruangan, itulah Vlan.

Dari simulasi vlan diatas pada sebuah gedung di atas, bisa diartikan bahwa Vlan terbagi menjadi beberapa ruangan kecil. Vlan bersifat logika dan di dapat konfigurasi dengan beberapa network di dalamnya.

## Cara kerja VLAN (Virtual LAN)

Cara Kerja VLAN dapat di bagi berdasarkan metode (tipe) yang dipakai atau gunakan, baik menggunakan port, MAC address dan lain-lain. Semua data informasi yang mengandung alamat suatu VLAN (tagging) tersimpan dalam suatu database, jika pengalamatan didasarkan pada port yang digunakan maka database haruslah mencatat berbagai port yang digunakan oleh VLAN.

Untuk mengaturnya, maka diperlukan switch/bridge yang fungsinya dapat diatur switch/bridge yang akan menyimpan semua data informasi dan konfigurasi dari VLAN serta dipastikan semua switch/bridge memiliki informasi yang sama. Switch yang akan menentukan kemana berbagai data serta informasi akan diteruskan dan sebagainya.

#### Cara kerja VLAN terbagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Filtering Database, adalah  bagian yang terdapat informasi mengenai pengelompokan Vlan yang terdiri dari atas.

- Static Entries

  - Static Filtering Entries. Tahapan ini akan di kelompokan apakah paket informasi atau data akan dikirim, dibuang atau akan di simpan pada dynamic entries.

  - Static Registration Entries. pada tahap ini akan dikelompokan apakah paket informasi atau data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah di tentukan.

- Dynamic Entries

  - Dynamic Filtering Entries. pada tahap ini akan memilah paket data di kirim atau di buang

  - Dynamic Group Entries. Tpada tahap ini akan memilih apakah paket data dikirim, diteruskan atau diberhentikan pada group.

  - Dynamic Registration Entries. pada tahap ini kembali port yang bertanggung jawab untuk memilah paket data.

2. Tagging adalah sebuah sistem yang memilih dan membagi tentang tujuan Vlan, yang akan disampaikan dalam bentuk tag header, sehingga data informasi dapat dikirim ke user tertentu saja dan didalamnya terdapat MAC address.

Terdapat 2 jenis tagging yaitu

- Ethernet Frame Tag Header

- Token Ring and Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

Setelah memahami sedikit Cara Kerja VLAN baik nya perlu di pelajari juga fungsi vlan, jenis-jenis vlan dan tipe vlan.

## Fungsi VLAN

VLAN (Virtual LAN) memberikan sebuah cara atau metode untuk membagi satu fisik network ke berbagai broadcast domain. Broadcast domain ini biasanya akan sama dengan batas IP subnet, dan tiap subnet memiliki satu VLAN. VLAN membolehkan banyak virtual LAN berdampingan dalam sebuah hardware  fisik LAN ( switch ).

Jadi, misalnya terdapat dua perangkat yang terhubung dalam sebuah switch, keduanya tidak dapat saling mengirim ethernet frame ke perangkat lain meskipun dalam satu jaringan kabel yang sama.

Fungsi VLAN adalah sebagai berikut :

- VLAN (Virtual LAN) bisa berfungsi mengurangi penumpukan data yang dikirimkan acak atau tanpa tujuan yang jelas, sehingga trafik pengiriman data pada jaringan akan semakin lancar.

- Fungsi lain nya dapat menyederhanakan serta mempermudah pekerjaan dari seorang administrator jaringan untuk melakukan pekerjaan manajemen jaringan. Meskipun perangkat di pindahkan tidak membuat sebuah perangkat harus di reset atau di atur ulang, karena sudah di setting dan atur tetap pada Vlan tersebut. Jadi, Vlan ini dapat mengurangi waktu pengerjaan jaringan.

- Vlan lebih terjaga kerahasian nya dengan kata lain dapat membuat jaringan lebih private meskipun itu dalam satu perangkat yang sama, dengan satu perangkat yang di dalamnya telah di setting atau konfigurasi Vlan, maka kita tidak perlu membeli banyak perangkat.

- Vlan Lebih aman sehingga dapat mengamankan jaringan kita dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena setiap Vlan telah di setting dan di konfigurasi untuk memiliki alamat IP (IP address), Network dan Mac Address yang berbeda. Artinya tidak semua perangkat atau paket data bisa masuk, apabila tidak ada ijin dari sistem tersebut.

## Jenis – jenis VLAN Secara Umum

a. Default VLAN

Default vlan merupakan  VLAN yang sudah terdapat  sejak awal switch dihidupkan. sebelum diseting atau dikonfigurasi, pada semua port yang terdapat pada switch akan tergabung ke dalam default VLAN dan dapat tergabung di  masing-masing VLAN. default VLAN adalah VLAN 1.

b. Data VLAN

Data VLAN adalah VLAN yang Cara Kerja VLAN nya hanyalah mengatur arus trafik data pada VLAN.

c. Native VLAN

Native VLAN adalah VLAN yang akan dikembalikan ke suatu port apabila vlan tidak dalam bentuk trunking dan untagged.

d. Voice VLAN

Voice VLAN adalah VLAN yang memungkinkan mendukung VoIP serta dikhususkan untuk komunikasi data suara (voice) pada VLAN.

e. Management VLAN

Management VLAN adalah konfigurasi VLAN yang peruntukan untuk management switch.

### Jenis VLAN Berdasarkan Hak Akses

Berdasarkan terjadinya perbedaan pada pemberian hak akses serta tingkat keanggotaan Vlan dibagi menjadi 6 jenis diantaranya :

#### 1. Berdasarkan Port (Port Based) Vlan

Vlan port based merupakan jenis vlan yang keangotaan di atur dengan hak akses terhadap port yang terdapat pada perangkat switch. Hak akses di setting dan dikonfigurasi berdasarkan port dari switch bagi dan kelompokan secara tersendiri.

Bila port ini dihubungkan dengan VLan yang lain, maka akan beralih fungsi menjadi Port Trunk (Vlan Port Trunk)

Contohnya : Switch 8 port yang di setting untuk Port 1-4 untuk Vlan1 dan Port 5-8 untuk Vlan2.

kekurangan dari jenis Port Based Vlan ini adalah bila terdapat port yang berpindah tempat, maka administrator jaringan harus melakukan pengecekan fisik secara manual untuk kembali memindahkannya.

#### 2. Berdasarkan MAC Address (MAC Address Based) Vlan

Hak akses dan keangotaan Vlan ini adalah berdasarkan MAC Address dari unit device yang terhubung. MAC address disini berfungsi sebagai identitas dari sebuah device atau perangkat yang bersifat unik (berbeda tidak sama). Setiap Switch tentu memiliki tabel MAC address

Setiap perangkat atau device yang terhubung ke Vlan tertentu, haruslah memiliki ijin untuk bisa tersambung dan bergabung berdasarkan MAC address pada Vlan tersebut. Kelebihan Vlan MAC address based ini adalah, jika device atau perangkat berpindah, maka akan tetap tersambung secara otomatis, namun ada pula kelemahannya adalah setiap switch haruslah di atur untuk meninput atau memasukan data MAC address yang tentunya cukup memakan waktu serta merepotkan.

#### 3. Berdasarkan Protocol (Protocol Based) Vlan

Merupakan Vlan yang bekerja pada lapisan Data Link pada lapisan OSI, dengan protocol jaringan Vlan dapat menjadi dasar yang mengatur keanggotaan pada Vlan tersebut.

#### 4. Berdasarkan IP Subnet (IP Subnet Based) Vlan

Vlan yang bekerja menggunakan lapisan ke tiga (Network) Selain pada layer Data Link Vlan bekerja, sehingga alamat subnet dapat dipakai sebagai dasar keanggotaan Vlan. Sebuah alamat IP  dapat membagi keanggotaan Vlan, dari subnet yang sama sebuah Vlan dapat dibuat.

Jenis vlan ini memiliki kelebihan adalah tidak perlu melakukan setting ulang, apabila perangkat atau device berpindah, Kekurangan nya hanya Vlan ini dapat terpengaruh lalu lintas yang tinggi, sehingga kecepatan akan terasa lambat.

#### 5. Berdasarkan Autentikasi (Authentication Based) Vlan

Device komputer bisa di masukan ke dalam sebuah Virtual Lan (Vlan) secara otomatis, berdasarkan autentikasi pengguna dalam LAN atau juga bisa menggunakan protocol 802.1x

#### 6. Berdasarkan Kombinasi (Combination Based) Vlan

Combination based vlan menggunakan dasar kombinasi dari Vlan yang lain, diterapkan pada sebuah device yang terhubung pada switch sehingga mampu menggunakan fasilitas yang berbeda, contohnya Vlan1 dapat menghakses FTP dan HTPP server, sementara Vlan2 hanya dapat mengakses SSH saja.

## Type Koneksi VLAN

Jika sebelum nya membahas senis vlan berikut tipe dari koneksi VLAN yang terbagi menjadi 3 diantaranya :

- Access Link yakni Koneksi VLAN ke perangkat komputer (PC)

- Trunk Link yakni Koneksi VLAN yang menghubungkan switch dengan switch

- Hybrid Link yaknik koneksi yang terdiri dari Access Link dan Trunk Link.

### Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai VLAN

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan VLAN

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

VLAN

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Danil Yusuf | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 335 | 67 |
| 2 | Hamka Rizki | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 3 | Nova Aryanto | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 340 | 68 |
| 4 | Ekky M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 5 | Rafi Bayu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 6 | M Fauzi | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik