LK 6.8 WAN

Sub-CPMK 8 :

Mampu menganalisis WAN

Indikator :

Ketepatan dalam menjelaskan mengenai WAN

- Dasar Teori

Wide Area Network (WAN), sama seperti LAN dan MAN, merupakan salah satu pengelompokan jenis jaringan yang didasarkan pada jangkauan geografil wilayah mencakup seluruh kota, negara bagian, ataupun negara. Wide area network (WAN) adalah jaringan yang secara geografis memiliki ruang lingkup atau skala jangkauan yang sangat besar. WAN menghubungkan jenis jaringan yang lebih kecil seperti Lokal area networks (LAN) dan Metro area networks (MAN). Hal ini untuk memastikan komputer dan pengguna di suatu lokasi dapat berkomunikasi dengan komputer dan pengguna yang lain di suatu lokasi yang berbeda. WAN bisa dijalankan dengan bantuan sebuah sistem transmisi publik atau jaringan pribadi. Dalam sebuah perusahaan, WAN dapat terdiri dari koneksi perusahaan pusat, kantor cabang, dan fasilitas perusahaan tersebut. Biasanya router atau perangkat multifungsi lainnya digunakan untuk mengkoneksikan LAN ke WAN.

Koneksi jaringan Wide area network (WAN) dapat berupa jaringan berteknologi kabel (wired) atau nirkabel (wireless). Jenis jaringan WAN berkabel dapat terdiri dari multiprotocol label switching, T1S, Ethernet, dan koneksi broadband. Kemudian untuk jenis jaringan WAN yang nirkabel meliputi data seluler seperti 3G, 4G dan jaringan Wi-Fi atau jaringan satelit. Insfrastruktur WAN dapat dimiliki secara pribadi atau disewa sebagai layanan dari penyedia layanan pihak ketiga, seperti operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet (ISP).

Namun ada juga masalah yang dihadapi mengenai jenis jarinan WAN. Jaringan Wide area network (WAN) jauh lebih mahal dari pada jenis jaringan yang lainnya seperti LAN. Koneksi WAN yang sangat luas dan melintasi batas-batas teritorial suatu wilayah internasional dan lainnya, yang mana itu berada dalam ranah hukum yang berbeda pula. Disamping itu, WAN berskala global memerlukan penggunaan kabel jaringan untuk berkomunikasi lintas benua dan dipilih salah satunya kabel bawah laut.

### Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai WAN

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan WAN

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

WAN

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Danil Yusuf | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 335 | 67 |
| 2 | Hamka Rizki | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 3 | Nova Aryanto | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 340 | 68 |
| 4 | Ekky M | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 5 | Rafi Bayu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |
| 6 | M Fauzi | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik