LK 4.3  ANALISIS JENIS-JENIS SENSOR

Sub-CPMK 3	 :

Mampu menganalisis berbagai jenis sensor

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis berbagai jenis sensor

- Dasar Teori

### 1.Sensor Pasif dan Sensor Aktif

#### 1.1. Sensor Pasif (Passive Sensor)

#### Sensor Pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya Termokopel (Thermocouple) yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya.

#### 1.2. Sensor Aktif (Active Sensor)Sensor Aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan

#### sumber daya eskternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik Sensor Aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor Aktif ini disebut juga dengan Sensor Pembangkit Otomatis (Self Generating Sensors).

### 2.Sensor Analog dan Sensor Digital

### Berikut ini adalah jenis-jenis sensor berdasarkan sifat Analog atau Digitalnya.

### 2.1.Sensor Analog

### Sensor Analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan.  Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter Analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan dan lain-lainnya. Contoh Sensor Analog ini diantaranya adalah akselerometer (accelerometer), sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya dan sensor suhu.

#### 2.2.Sensor Digital

#### Sensor Digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam “bit”. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam format digital. Output digital dapat dalam bentuk Logika 1 atau logika 0 (ON atau OFF). Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Kabel digunakan untuk transmisi jarak jauh. Contoh Sensor Digital ini diantaranya adalah akselerometer digital (digital accelerometer), sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, sensor cahaya digital dan sensor suhu digital.

## Jenis-jenis Sensor

## Berikut ini adalah jenis-jenis Sensor berdasarkan penggunaannya.

- Akselerometer (Accelerometer)

### Sensor Akselerometer adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indra. Akselerometer analog ini dapat digolongkan lagi menjadi beberapa yang berbeda berdasarkan variasi konfigurasi dan sensitivitas. Berdasarkan pada sinyal keluaran, Akselerometer analog menghasilkan tegangan variabel konstan berdasarkan jumlah percepatan yang diterapkan pada Akselerometer. Selain Akselerometer Analog, Akselerometer ini juga digital.

- Sensor Cahaya (Light Sensor)

### Sensor Cahaya atau Light Sensor adalah Sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai Sensor tersebut. Sensor cahaya analog ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis seperti foto-resistor, Cadmium Sulfide (CdS), dan fotosel.

### Light dependent resistor atau LDR dapat digunakan sebagai sensor cahaya analog yang dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan beban secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya.  Resistansi LDR akan meningkat apabila intensitas cahaya menurun. Sebaliknya, Resistansi LDT akan menurun apabil intensitas cahaya yang diterimanya bertambah.

- Sensor Suara (Sound Sensor)

### Sensor Suara adalah Sensor analog yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Sensor suara analog ini menerjemahkan amplitudo volume akustik suara menjadi tegangan listrik untuk merasakan tingkat suara. Proses ini memerlukan beberapa sirkuit, dan menggunakan mikrokontroler bersama dengan Mikrofon untuk menghasilkan sinyal output analog.

- Sensor Tekanan (Pressure Sensor)

### Sensor Tekanan atau Pressure Sensor adalah Sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Sensor piezoelektrik adalah salah satu jenis sensor tekanan yang dapat menghasilkan sinyal tegangan keluaran yang sebanding dengan tekanan yang diterapkan padanya.

- Sensor Suhu (Temperature Sensor)

### Sensor Suhu atau Temperature Sensor adalah Sensor tersedia secara luas baik dalam bentuk sensor digital maupun analog. Ada berbagai jenis sensor suhu yang digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Salah satu Sensor Suhu adalah Termistor, yaitu resistor peka termal yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu. Apabila Suhu meningkat, resistansi listrik dari termistor akan meningkat juga. Sebaliknya, jika suhu menurun, maka resistansi juga akan menurun.

- Sensor Ultrasonik (Ultrasonic Sensor)

### Sensor Ultrasonik adalah jenis sensor non-kontak yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Sensor Ultrasonik bekerja berdasarkan sifat-sifat gelombang suara dengan frekuensi lebih besar daripada rentang suara manusia. Dengan menggunakan gelombang suara, Sensor Ultrasonik dapat mengukur jarak suatu objek (mirip dengan SONAR). Sifat Doppler dari gelombang suara dapat digunakan untuk mengukur kecepatan suatu objek.

- Sensor Giroskop (Gyroscope sensor)

### Sensor Giroskop adalah sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Perbedaan utama antara Sensor Akselerometer dan Giroskop adalah bahwa Giroskop dapat merasakan rotasi di mana akselerometer tidak bisa.

- Sensor Efek Hall (Hall Effect Sensor)

### Sensor Efek Hall atau Hall Effect Sensor adalah sensor yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor Efek Hall ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan (proximity), mendeteksi posisi (positioning), mendeteksi kecepatan (speed), mendeteksi pergerakan arah (directional) dan mendeteksi arus listrik (current sensing)

- Sensor Kelembaban (Humidity Sensor)

### Sensor Kelembaban atau Humidity Sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembaban suatu lokasi. Pengukuran Tingkat Kelembaban ini sangat penting untuk pengamatan lingkungan di suatu wilayah, diagnosa medis ataupun di penyimpanan produk-produk yang sensitif.

- Sel Beban (Load Cell)

### Sel Beban atau Load Cell adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur berat. Input dari Load Cell ini adalah gaya atau tekanan sedangkan outputnya adalah nilai tegangan listrik. Ada beberapa jenis Load Cell, diantaranya adalah Beam Load Cell, Single Point Load Cell dan Compression Load Cell.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai berbagai jenis sensor

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan berbagai jenis sensor

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN MEDIA PRESENTASI KEGIATAN PROYEK

Nama Mahasiswa     : Agi Susilo

NPM	:  054116001

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

Nama Mahasiswa     : Nova Aryanto

NPM	:  054117009

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

Nama Mahasiswa     : Ekky Medya

NPM	:  054118034

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

Nama Mahasiswa     : Dicky Muhamad

NPM	:  054118050

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

Nama Mahasiswa     : Bintang Kesaktian

NPM	:  054119001

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

Nama Mahasiswa     : M. Fauzi

NPM	:  054119002

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

Nama Mahasiswa     : Faishal Akbhar

NPM	:  054119003

Kelas	:   VII

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  | ˅ |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  | ˅ |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  | ˅ |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  | ˅ |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  | ˅ |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  | ˅ |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  | ˅ |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  | ˅ |  |
|  | Total |  |  | 30 |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100 = (30/40) x 100 = 75

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

JENIS JENIS SENSOR

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Agi Susilo | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 2 | Nova Aryanto | 70 | 70 | 65 | - | 70 | 275 | 68,75 |
| 3 | Ekky Medya P. | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 4 | Dicky Muhamad | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 5 | Bintang Kesaktian | 70 | 70 | 65 | - | 70 | 275 | 68,75 |
| 6 | Mohammad Fauzi | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 7 | Faishal Akbhar | 70 | 70 | 65 | - | 65 | 275 | 68,75 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik