LK 5  SIGNALLING

Sub-CPMK 5 :

Mampu merencanakan dan menerapkan beberapa teknik dan metode dalam mendesain suatu jaringan Telekomunikasi dengan berdasarkan pada standart.

Indikator :

- Mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui tentang signaling dalam telekomunikasi dan fungsinya.

- Dapat mengetahui dan mengerti beberapa teknik signaling dan macam-macam signall.

- Dapat mengerti dan mengetahui fungsi masing-masing signal dan hubungannya dengan penomoran dan routing.

Pensinyalan yang diterapkan antara terminal pelanggan dan sentral telepon, serta sentral yang satu dengan yang lain merupakan pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pernantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan pada sentral oelepon. Pensinyalan merupakan prioritas bagi pelanggan untuk menghubungkan dengan yang lainnya juga memberikan pengawasan terhadap percakapan sepanjang lintasan. Dalam pembanggunan hubungan telepon pensinyalan dapat dianggap seperti susunan syaraf manusia dalam hal kegunaannya, yaitu untuk meneruskan perintah dan informasi.

# Perkembangan Teknologi Pensinyalan

Kemajuan teknologi komunikasi seiring dengan tuntutan kebutuhan informasi dan jenis pemakai yang semakin kompleks memerlukan pengaturan yang terintegrasi dalam hal penerapannya. Untuk menuju kearah integrasi komunikasi maka penerapan yang paling mungkin lebih dahulu adalah teknologi pensinyalan.

CCITT memberikan rekomendasinya untuk menetapkan suatu aturan dan standar mentu dalam mewujudkan sunyal-sinyal yang telah disepakati. Sistem signaling nomor 7 merupakan system signaling yang paling akhir dikeluarkan oleh CCITT seri 2.700.

Sistem signaling nomor 7 memakai sistem pensinyalan bersama yang biasa disebut

Common Channel Signaling (CCS), Pemakaian kanal yang terpisah dengan kanal voise/data, ini memberikan ciri yang berbeda dibandingkan dengan sistem pensinyalan yang menggunakan kanal signaling sama dengan kanal informasi atau pensinyalan kanal terasosiasi.

Sistem pensinyalan kanal terasosiasi masih banyak dipakai dalam pembentukan hubungan informasi. Hal ini perlu kebijakan dalam penerapan teknologi baru pensinyalan CCS7.

Dalam konteks telekomunikasi modern, pensinyalan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memungkinkan suatu sentral SPC {Stored Program Control), jaringan database, dan node-node lain jaringan dapat saling bertukar pesan dalam hubungannya

dengan proses pemanggilan (Call setup), pengawasan (Supervision), informasi pengontrol sambungan (Call connection control information), dan informasi manajemen jaringan.

TUGAS INDIVIDU:

- Membuat  tulisan/makalah masing-masing mahasiswa dan di prosentasekan tentang transmisi signalling

- Menjelaskan hubungn antara signaling dengan penomoran dan routing.

RUBRIK PENILAIAN SIGNALLING

Nama Mahasiswa :

NPM		 :

Kelas 		:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 30

Skor akhir = Skor Total30x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

SIGNALLING

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi bahasan | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik