LK 5  PERENCANAAN JARINGAN TELEKOMUNKASI

Sub-CPMK 6 :

Mampu merancang penelitian dan membandingkan dalam bentuk proposal penelitian TA & mempresentasikan nya dengan tanggung jawah dan etika

Indikator :

- Mahasiswa dapat mengerti tentang jaringan Telekomunikasi, Topologi, hirarrky dan Perencanaanya.

- Mahasisi dapat mengerti beberapa perangkat transmisi seperti PDH, SDH dan SONET, serta dapat merepakannya dalam aplikasi.

- Dapat mengetahui dan mengerti masing-masing perangkat tersebut tentang kapasitas, kecepatan transmisi, standar yang di pergunakan serta parameternya, dan keuntungan dan kekuranngannya.

- Dapat menganalisis dan membuat pengintegrasian antara perangkat PDH, SDH dan SONET, serta dengan pelanggan.

Pengantar

Pengertian Jaringan Telekomunikasi

Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain. Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhuan. Kalau menilik arti harfiah dari telekomunikasi (tele = jauh, komunikasi = hubungan dengan pertukaran informasi) memang teknik telekomunikasi dikembangkan manusia untuk menebus perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin.

Perbedaan jarak yang  jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sekecil mungkin dengan cara merubah semua bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh manusia kepada yang lainnya menjadi bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yakni diruang hampa adalah seratus ribu km per detik.

Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik ) pada saat itu juga.

Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Perangkat transmisi

Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari satu tempaat ketempat yang lain (baik dekat, maupun jauh). Media transmisinya dapat berupa kabel, serat optik maupun udara, tergantung jarak dari tempat-tempat yang dihubungkan serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang saling dihubungkan.

2. Perangkat penyambungan (switching)

Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkannya. Perangkat penyambungan disebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan seorang operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diingininya.

3. Terminal

Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli (suara manusia atau lainnya) menjadi sinyal elektrik atau elektromagetik atau cahaya.

Ini diperlukan karena perangkat transmisi yang mampu menyampaikan informasi tersebut dari satu tempat ketempat yang lain yang umumnya tidak dekat dalam waktu cepat, memang mempersyaratkan agar sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik (untuk dilewatkan kabel) atau menjadi sinyal elektromagnetik (untuk dilewatkan udara) atau menjadi sinyal cahaya (untuk dilewatkan serat optik).

Perangkat dan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat penyambungan dengan terminal disebut sebagai JARLOKAT (Jaringan Lokal Akses Tembaga). Untuk sistem analog, biasanya jaringan kabel lokal menyediakan transmisi kanal telepon analog 4 kHz untuk setiap saluran pelanggan. Untuk ISDN, biasanya berupa kabel serat optik. Perangkat dan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat penyambungan dengan perangkat penyambungan di tempat lain disebut jaringan penghubung atau jaringan interlokal. Jaringan penghubung biasanya berupa jaringan radio gelombang mikro, komunikasi satelit atau kabel serat optik.

Perangkat penyambungan disebut juga sebagai sentral. Karena jenis komunikasi yang paling awal yang dilayani sentral adalah komunikasi telepon maka selanjutnya kita sebut sentral telepon. Topologi jaringan secara fisik dapat dibagi 4 secara umum, yaitu :

- Fully Interconected Network

- Jaringan Mata Jala (Mesh Network)

- Jaringan Bintang (Start Network

- Partially Interconected Network.

TUGAS INDIVIDU:

- Membuat  tulisan/makalah masing-masing mahasiswa dan di prosentasekan tentang Perancangan Jangan Telekomunikasi, serta perangkat transmisi.

- Menggambarkan blok diagram dan penjelasan tentang Perancangan jaringan tersebut.

RUBRIK PENILAIAN PERANCANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Nama Mahasiswa :

NPM		 :

Kelas 		:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 30

Skor akhir = Skor Total30x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI TENTANG PERANCANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi bahasan | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik