LK 1 KONSEP SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK

(Case Base Learning)

Sub-CPMK 1 :

Mampu menggambarkan dan menjelaskan beberapa  pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan  Jaringan Komunikasi Bergeak

Indikator :

- Mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui konsep komunikasi bergerak konvesional dan seluller.

- Mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui  komunikasi bergerak dan seluller.

- Dapat menegerti dan mengetahui perbedaannya dari masing-masing perangkatnya.

Pengantar

Di tinjau dari wilayah jangkauan (coverage) maka sistem komunikasi bergerak dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu Sistem Kunikasi Konvensional (Large Zone) dan sistem Seluller (Multi Zone).

- Sistem Konvensional (Large Zone)

Pada sistem ini Radio Base  Station (RBS) melayani wilayah yang sangat luas dengan radius kurang lebih 40 km. Keuntungan dari sistem ini adalah relatip mudah dalam hal switching, Charging dan Transmisi. Sedangkan kekurangannya adalah sbb :

- Kesanggupan Pelayanan Terbatas.

Daya yang di pancarkan harus besar dan anthena harus tinggi, selain ituarea pelayanan di batasi oleh kelengkungan bumi. Ketika pelanggan sedang melakukan pembicaraan dan keluar dari suatu area pelayanan, maka pembicaraan akan terutus karena tidak memiliki fasilitas dandoff dan untuk menymiabungkannya kembali harus melakukan inisialisasi ulang.

- Unjuk kerja Pelayanan kurang baik.

Sistem konvensional ini hanya memiliki jumlah kanal sedikit, sehimgga blocking menjadi sangat besar.

- Tidak efisien dalam penggunaan bandwidth.

Tidak menggunakan pengulangan frekuensi sehingga jumlah kanal yang di alokasikan pada setiap sel akan sangat kecil.

Gambar 1 Sistem komunikasi Bergerak Konvensional

- Sistem Selular (Multi Zone)

Dalam sistem ini pelayanan di bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil di sebut sebagai sel dan setiap sel di layani oleh sebuah Radio Base Station (RBS). Anthena RBS masing-masing sel saling terintegrasi dan terhubung dengan Base Swiching Control(BSC)  dan di kendalikan olek Mobil Swiching Control (MSC). Prinsip dasa dari arsitektur sistem seluler adalah sbb ;

- Pemancar mggempunyai daya pancar yang sangat rendah, dan cakupan sangat kecil.

- Menggunakan prinsip penggunaan kembali frekuensi (frequency Reuse).

- Pemecacah sel (cell splittig) pada sel yang telah jenuh dengan pelanggan (pelanggan sangat banyak).

Sistem ini mempunyai banyak keuntungan jika di bandingkan dengan sistem konvensional yaitu sbb:

- Kapasitas Pelanggan lebih besar/banyak.

- Efisien dalam penggunaan pita frekuensi karena memakai prinsip pengulangan frekuensi (frequency reuse).

- Kemampuan adaptasi yang tinggi tehadap kepadatan lalu lintas atau trafik karena sel dapat di pecah.

- Kualitas pembicaraan baik karena tdak sering terputus.

- Kemudahan bagi pemakai.

TUGAS INDIVIDU:

- Membuat sistem pemodelan tenaga listrik menggunakan ETAP Power Sysem.

- Simulasi load flow, short circuit, beban tidak seimbang dengan satu atau lebih dari satu pembangkit, satu atau lebih dari satu trafo  dan satu atau lebih dari satu beban

- Membuat bahan persentasi pengoperasian sistem tenaga listrik.

RUBRIK PENILAIAN

KONSEP DASAR KOMUNIKASI BERGERAK

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Komunikasi bergerak Komvesional dan seluller |  |  |  |  |
| 1 | Frekuensi reuse |  |  |  |  |
| 2 | Pembelahan Cell |  |  |  |  |
| 3 | Hand off |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 30

Skor akhir = Skor Total30x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

KONSEP KOMUNUKASI BERGERAK

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi bahasan | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik