LK 5  ANTHENA DAN CAKUPAN CELL

Sub-CPMK 5 :

Mampu merencanakan dan menerapkan beberapa teknik dan metode dalam mendesain suatu sistem Komunikasi bererak dengan berdasarkan pada standart.

Indikator:

- Dapat dapat mengerti dan mengetahui area cakupan area pada suatu cell pada komuniikasi seluller.

- Dapat merencakanan suatu antenna pada sisi BTS dengan jarak cakupannya

- Dapat mengukur dan mengetahui sinyal receive dan tranmittter.

# Pengantar

Cakupan cell dapat berdasarkan cakupan sinyal atau pada cakupan trafik. Cakupan sinyal dapat dipredisi menggunakan model-model prediksi cakupan dan hal ini dipalikasikan pada sebuah sistem start-up.Tugasnya  untuk mengkover seluruh daerah dengan minimum nomor cell site. 100 persen cell mengkover suatu daerah tidaklah mungkin, lokasi cell harus diperhitungkan sehingga dari lubang-lubang di dalam lokasi-lokasi yang tidak dapat dilalui (no-traffic). Perkiraan model adalah model titik-ke-titik yang akan dibahas dalam bab ini. Kita harus menguji layanan suatu wilayah menurut satu diantara lingkungan-lingkungan berikut :

- Strukur-struktur buatan manusia (Human-made structures):

  - Dalam sebuah daerah terbuka

  - Dalam sebuah daerah pemukiman (suburban)

  - Dalam sebuah daerah perkotaan (urban)

- Tanah lapang asli (Natural terrains) :

  - Diatas tanah datar (over flat terrain),

  - Diatas tanah perbukitan (over hilly terrain),

  - Diatas air (over water),

  - Sepanjang daerah tak beraturan (through foliage area)

Umumnya hasil dari perkiraan model akan berbeda tergantung dari service area yang digunakan.

Bagaimana pun kita tidak dapat mengunakan model perkiraan wilayah –ke-wilayah untuk perencanaan sistem cellular sebab besarnya ketidak pastian perkiraan.

Model yang diperkenalkan disini adalah model perkiraan poin-to-point  yang akan membuktikan sebuah standart deviasi dari nilai perkiraan kurang dari 3 dB.

Ground Incident Angle and Ground Elevation Angle (Sudut Datang Tanah dan Sudut Elevasi Tanah)

Sudut datang θ adalah gelombang datang berasal dari suatu titik ke tanah seperti ditunjukan pada gambar . Sudut elevasi Φ adalah sudut gelombang berasal dari unit bergerak (mobil) seperti ditunjukan pada gambar .

Pada sebuah lingkungan radio bergerak, tinggi antena cell-site rata-rata berkisar 50 m, tinggi antena mobil berkisar 3 m, dan komunikasi path length 5 Km. Incident angle (Sudut datang) adalah :

θ = tan-1  = 0,61°

Elevation angle pada antena unit mobil adalah :

Φ = tan-1  = 0,54°

Sudut elevasi pada lokasi unit mobil adalah :

Φ = tan-1  = 0,57°

Sudut Pantul Tanah (ground reflection angle) dan Titik Pantul (reflection point)

Berdasarkan hukum Snellius, sudut pantul = sudut datang. Seperti ditunjukan pada grafik kita biasanya membesar-besarkan slope perbukitan dan sudut datang dengan membesarkan skala vertikal seperti dutunjukan pada pada gambar ,  sepanjang kemiringan garis itu kurang dari 10°yakinlah 2 antena tetap dan bergerak telah diletakan

vertikal, tidak tegak lurus pada kemiringan tanah. Gamabe  agak berlebihan , ini membuktikan sebuah pandangan yang situasi yang bersih.

Contoh 4.2 panjang h1 = 50 m, h2 = 3 m, d = 5 km, dan H = 100 m

- menggunakan metoda pendekatan (d = d’ = 5 km), sudut slope α edari bukit adalah :

α = tan-1  = 1,114576°

Ssudut datang adalah : θ = tan-1  = 0,61°

Dan lokasi titik pantul dari antena cell-site

d1 = 50 / tan θ = 4,717 km

(b0 menggunakan metoda yang akurat, sudut slope α bukit adalah :

α = tan-1  = tan-1 = 1,14599°

FORMAT PENILAIAN PROSENTASE

# CAKUPAN CELL

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Fungsi dari Komponen Perangkat Seluller |  |  |  |  |
| 1 | BTS |  |  |  |  |
| 2 | BSC |  |  |  |  |
| 3 | MSC |  |  |  |  |
| 4 | VLR, HLR, AuC dan EIR |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

# CAKUPAN CELL

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik