LK 6  SISTEM TRANSMISI RADIO

Sub-CPMK 6 :

Mampu merancang penelitian dan membandingkan dalam bentuk proposal penelitian TA & mempresentasikan nya dengan tanggung jawah dan etika berhubungan pada komunikasi Begerak

Indikator:

- Dapat dapat mengerti dan mengetahui area cakupan area pada suatu cell pada komuniikasi seluller.

- Dapat merencakanan suatu antenna pada sisi BTS dengan jarak cakupannya

- Dapat mengukur dan mengetahui sinyal receive dan tranmittter.

# Pengantar

Level penerimaan 1-mil dalam wilayah pedesaan adalah -61,7 dBm dibawah kondisi standar pada daftar Tabel 4.1. Mengkombinasi antara data dengan pers. daya penerimaan P di wilayah pedesaan dinyatakan sebagai

Pr = (Pt – 40) – 61,7 -38,4 log  + 20 log  + 10 log  + (G – 6) + Gm

dapat disederhanakan menjadi

Pr = Pt – 157,7 – 38,4 log r1 +20 log h1 +10 log h2 + G1 + Gm

Dimana Pt dalam decibels diatas 1mW, r1 dalam mil, h1 dan h2 dalam feet, dan G1 Gm dalam decibels. Pers. Diatas  digunakan untuk wilayah pedesaan. Pers.amaan tersebut juga dapat juga diubah menjadi rumus umum dengan mengubah Pr 10 mil sebagai referensi -100 dBm, seperti . Juga slope 40 dB/oct banyak digunakan. Maka Pers. Di atas berubah menjadi

Pr = Pt  - 156 – 40 log r1 + 20 log h1 + 10 log h2 + G1 + Gm

Persamaan ini sebagai rumus umum dalam sebuah lingkungan radio bergerak.

Rumus terakhir dinyatakan sebagai

Pr = Pt  - K – γ log r1 + 20 log h1 + 10 log h2 + G1 + Gm

Dimana Pr = Pt  - K pada r1 = 1 mile, h1 = h2 = 1, dan G1 = Gm = 0. Nilai K dan γ jadi berbeda dan memerlukan pengukuran dalam lingkungan buatan manusia yang berbeda.

Gambar Sebuah model untuk propagasi diatar air.

Propagasi Diatas Air atau Wilayah Dataran terbuka.

Propagasi Diatas Air atau Wilayah Dataran terbuka menjadi pemikiran besar karena mudah sekali terjadi interferensi dengan cell-cell jika tidak diatur dengan benar. Interferensi dari propagasi diatas air dapat dikendalikan jika kita tahu penyebabnya.

Umumnya permitivitas εr dari air laut dan air tawar sama tetapi konduktivitasnya berbeda. Kontanta dielektrik εc, dimana εc = εr – j60σλ. Panjang gelombang pada 850 MHz adalah 0,35 m. Maka εr (air laut) = 80 –j84 dan εr (air tawar) = 80 – j0,021. Sepanjang antena satu cell site dan lainnya unit bergerak adalah baik di atas level, dua titik pantul dihasilkan.

FORMAT PENILAIAN PROSENTASE

# SISTEM RADIO DAN TRANSMISI

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Fungsi dari Komponen Perangkat Seluller |  |  |  |  |
| 1 | BTS |  |  |  |  |
| 2 | BSC |  |  |  |  |
| 3 | MSC |  |  |  |  |
| 4 | VLR, HLR, AuC dan EIR |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

# SISTEM RADIO DAN TRANSMISI

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik