LK 2.2 CARA KERJA BAGIAN- BAGIAN SISTEM KOMUNIKASI DATA

Sub-CPMK 2 :

Mampu menerangkan cara kerja bagian-bagian sistem komunikasi data

Indikator :

Ketepatan dalam menjelaskan cara kerja bagian-bagian sistem komunikasi data

- Dasar Teori

Komputer melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan data yang diolahnya. Data adalah sebuah informasi, sedangkan program berfungsi untuk mengolah data yang tersimpan di dalam RAM dan Harddisk pada komputer, menjadi sesuatu yang diinginkan dan dimengerti oleh manusia. American Standard Code for Information Interchange (ASCII) merupakan kode yang dipakai pada komputer. Tabel ASCII terdiri dari 256 karakter dari 0 desimal sampai 255 desimal. Misalnya, karakter A memiliki kode decimal 65 atau dalam kode binernya 01000001. Jika di layar monitor tampil karakter A, komputer hanya mengetahui bahwa ada data biner 01000001 yang terdiri atas 8 bit. Setelah komputer menerima semua bit, program akan menerjemahkan data 01000001 tadi sesuai dengan kode ASCII, yaitu karakter A.

Gambar diatas menjelaskan tentang informasi yang akan ditukar adalah sebuah pesan yang berlabel m. Informasi ini diwakili sebagai data g dan secara umum ditujukan ke sebuah transmitter dalam bentuk sinyal yang berubah terhadap waktu. Sinyal g(t) ditransmisikan, umumnya sinyal tidak akan dalam bentuk yang sesuai yang sesuai untuk transmisi dan harus diubah ke sinyal s(t) yang sesuai dengan karakteristik medium transmisi. Sinyal tersebut kemudian ditransmisikan melalui medium tersebut. Pada akhirnya sinyal r(t), yang mana mungkin berbeda dengan s(t), diterima. Sinyal ini kemudian diubah oleh pesawat penerima ke dalam bentuk yang sesuai untuk output.  Pengubahan sinyal g(t) atau data g adalah sebuah pendekatan atau perkiraan dari input. Akhirnya peralatan output akan menampilkan pesan perkiraan tersebut, m’, kepada perantara tujuan.

Pada gambar diatas terdapat :

- Sistem sumber, merupakan komponen yang bertugas mengirimkan informasi,

misalnya  pesawat telepon dan PC (Personal Computer) yang terhubung dengan jaringan. Tugas sistem sumber adalah membangkitkan data atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi.

- Transmitter, berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirim menjadi bentuk

yang sesuai dengan media transmisi yang akan digunakan misalnya pulsa listrik,

gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah modem

bertugas menyalurkan suatu digital bit stream dari PC, dan mentransformasikan

aliran bit tersebut sebagai sinyal analog yang dapat melintasi jaringan telepon.

- Sistem transmisi, merupakan jalur transmisi tunggal atau jaringan transmisi kompleks  yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Sistem transmisi ini bisa juga berupa kabel, gelombang elektromagnetik atau yang lain.

- Sistem tujuan, merupakan sistem yang sama dengan sistem sumber tetapi berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap pleh sistem tujuan. Contoh modem berfungsi sebagai pesawat penerima akan menerima sinyal analog yang datang dan mengubahnya menjadi aliran bit digital agar dapat diterjemahkan oleh komputer.

- Protokol yang berupa aturan atau tata cara yang telah disepakati bersama yang diikuti oleh sistem sumber dan tujuan serta transmisi agar terjadi komunikasi seperti yang diharapkan.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai cara kerja bagian-bagian sistem komunikasi data

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan cara kerja bagian-bagian sistem komunikasi data

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

CARA KERJA BAGIAN-BAGIAN SISTEM KOMUNIKASI DATA

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Zharif Ammar Fathan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Idrus Yusep | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | M. Fadilah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Yudi Prayoga | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | Chairinaufal Salasa | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Nurul Izza | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | Adam M. Ali | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | La Ode Arba | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | M. Jabbar Rivai | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Budi Hikmat S | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik