LK 2.4 KONTROL ALIRAN DATA

Sub-CPMK 4 :

Mampu menerangkan kontrol aliran data

Indikator :

Ketepatan dalam menjelaskan kontrol aliran data

- Dasar Teori

Agar  komunikasi  data  digital  berlangsung  efektif,  banyak  hal  yang  akan  diperlukan untuk mengontrol dan mengatur pertukaran data. Agar sistem pengontrolan yang diperlukan dapat tercapai diperlukan layer yang secara logika ditambahkan diatas physical-interface, logika yang ditambahkan tersebut dinamakan sebagai data-link- control atau data-link-control-protocol.

Untuk melihat kegunaan data-link-control, maka ditampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi data agar berjalan efektif diantara dua station (transmiter-receiver) yang terhubung, yang meliputi :

- Frame-synchronization

Data dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame, awal dan akhir masingmasing frame harus dapat dikenali.

- Flow-control

Station pengirim tidak akan mengirim frame pada kecepatan yang tinggi jika station penerima tidak dapat menangkapnya.

- Error-control

Beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi harus dapat diperbaiki/betulkan.

- Addressing

Pada lintasan yang bertitik banyak, seperti misalnya pada local-area-network, maka identitas dari kedua station yang terlibat didalam transmisi harus spesifik (diperinci).

- Control dan Data pada link yang sama

Tidak diperlukan sekali untuk memiliki jalur komunikasi yang terpisah secara fisik untuk informasi pengontrol, tetapi penerima (receiver) harus dapat membedakan informasi pengontrol dari data yang sedang dikirimkan.

- Link-management

Untuk memulai, merawat dan memutus lintasan komunikasi yang menopang pertukaran data membutuhkan sejumlah koordinasi dan kerjasama beberapa station, sehingga diburuhkan suatu prosedur untuk mengatur pertukaran data ini.

BahanDiskusi :

- Pelajari artikel mengenai kontrol aliran data

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan kontrol aliran data

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!