LK 2.6 CIRCUIT, MESSAGE DAN PACKET SWITCHING

Sub-CPMK 6 :

Mampu menganalisis Circuit, message dan packet swicthing

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis Circuit, message dan packet swicthing

- Dasar Teori

Circuit Switching

Circuit Switching adalah metode Switching di mana jalur ujung ke ujung dibuat antara dua stasiun dalam jaringan sebelum memulai transfer data,

Circuit Switching memiliki tiga fase: Pembentukan Circuit, Mentransfer data dan memutuskan Circuit.

Metode sakelar Circuit memiliki kecepatan data tetap dan keduanya  perlu beroperasi pada kecepatan tetap ini. Circuit Switchingadalah metode komunikasi data yang paling sederhana di mana koneksi fisik khusus dibuat antara dua pengirim dan penerima individual. Untuk membuat koneksi khusus ini, sekumpulan sakelar dihubungkan dengan tautan fisik.

Pada gambar di bawah ini, tiga komputer di sisi kiri terhubung dengan tiga PC desktop di sisi kanan dengan tautan fisik, tergantung pada empat pengalih Circuit. Jika switching Circuit tidak digunakan, mereka harus dihubungkan dengan koneksi point-to-point, di mana diperlukan banyak jalur khusus, yang tidak hanya akan meningkatkan biaya koneksi tetapi juga meningkatkan kompleksitas sistem.

Keputusan perutean, dalam kasus sakelar Circuit, dibuat ketika jalur perutean sedang dibuat di jaringan. Setelah jalur perutean khusus dibuat, data terus dikirim ke tujuan penerima. Koneksi dipertahankan hingga akhir percakapan.

Packet Switching

Packet switching adalah metode transfer data di mana data dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan panjang variabel dan kemudian dikirim ke jalur jaringan. Potongan data yang rusak disebut sebagai paket.

Setelah menerima data atau paket yang rusak itu, semua dipasang kembali di tempat tujuan dan dengan demikian membuat file lengkap. Karena metode ini, data ditransfer dengan cepat dan efisien. Dalam metode ini, tidak diperlukan pengaturan awal atau reservasi sumber daya seperti metode switching Circuit.

Metode ini menggunakan teknik Store and Forward. Jadi setiap hop akan menyimpan paket terlebih dahulu dan kemudian meneruskan paket tersebut ke tujuan host berikutnya. Setiap paket berisi informasi kontrol, alamat sumber dan alamat tujuan. Karena paket ini dapat menggunakan rute atau jalur apa pun di jaringan yang ada.

#### Message Switching

Message Switching merupakan tipe store and forward connection yang diset-up antara devices yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Device pertama membuat suatu connection ke devices berikutnya dan mengirim data. Setelah transmission ini complete, connection akan kembalPengiriman email merupakan contoh yang baik dari message switching, ketika kita menekan button send, sistem kita akam mengirim data tersebut ke mail server local kita. Mail server akan mengurut kembali data kita, kemudian mail server kita akan menghubungi mail server tempat alamat yang akan kita kirimi email tadi. Sampai akhirnya mail server tersebut akan mengirim message tersebut ke penerima denganproses yang sama.

Biaya message switching ini akan mahal jika jaringan yang terhubung sedikit. Biaya akan menjadi murah apabila jaringannya menjadi lebih besar dan banyak menggunakan terminal-terminal komputer (pengguna).

BahanDiskusi :

- Pelajari artikel mengenai Circuit, message dan packet swicthing

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan Circuit, message dan packet swicthing

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

CIRCUIT, MESSAGE DAN PACKET SWITCHING

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Zharif Ammar Fathan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Idrus Yusep | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | M. Fadilah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Yudi Prayoga | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | Chairinaufal Salasa | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Nurul Izza | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | Adam M. Ali | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | La Ode Arba | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | M. Jabbar Rivai | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Budi Hikmat S | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik