LK 2.7 DETEKSI DAN KOREKSI KESALAHAN TRANSMISI

Sub-CPMK 7 :

Mampu menganalisis deteksi dan koreksi kesalahan transmisi

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis deteksi dan koreksi kesalahan transmisi

- Dasar Teori

Deteksi Kesalahan

Ada dua pendekatan untuk deteksi kesalahan :

- Forward Error Control dimana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan (redundant) sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi dimana error terjadi, tetapi juga menjelaskan dimana aliran bit yang diterima error.

- Feedback (backward) Error Control Dimana setiap karakter atau frame memilki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontro digunakan untuk meminta pengiriman ulang, menyalin informasi yang dikirimkan. Feedback error control dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Teknik yang digunakan untuk deteksi kesalahan

b. Kontrol algoritma yang telah disediakan untuk mengontrol transmisi ulang.

Metode Deteksi Kesalahan :

- Echo Metode sederhana dengan sistem interaktif .Operator memasukkan data

melalui terminal dan mengirimkan ke komputer. Komputer akan menampilkan kembali ke terminal, sehingga dapat memeriksa apakah data yang dikirimkan dengan benar.

- Error Otomatis Metode dengan tambahan bit pariti. Diktat Kuliah Komunikasi Data Deteksi dan Koreksi Error

c Terdapat 2 cara :

-  Pariti Ganjil (Odd Parity) Yaitu bit pariti yang ditambahkan supaya banyaknya bit

"1" tiap karakter atau data ganjil.

-. Pariti Genap (Even Parity) Yaitu bit pariti yang ditambahkan supaya banyaknya bit

"1" tiap karakter atau data genap. Tanpa memperhatikan desain dari sistem

transmisi maka, maka akan terdapat error yang menghasilkan perubahan terhapat

satu atau lebih dari bit didalam frame yang ditransmisikan.

Beberapa kemungkinan adanya error pada pengiriman frame meliputi : Pb = propabilitas error bit tunggal, biasanya disebut bit-error-rate

P1 = probabilitas frame yang diterima tanpa adanya error

P2 = probabilitas frame yang diterima dengan error tidak terdeteksi

P3 = probabilitas frame yang diterima dengan error terdeteks

Koreksi Kesalahan

Koreksi  kesalahan transmisi Bila dijumpai kesalahan pada data yang telah diterima, maka perlu diadakan tindakan perbaikanatau diusahakan agar kesalahan ini jangan sampai memberikan dampak yang besar. Metode koreksi ini diantaranya adalah : • Subtitusi simbol Bila ada data yang rusak maka komputer penerima mengganti bagian itu dengan karakter lain, sepertu karakter SUB yang berupa tanda tanya terbalik. Jika pemakai menjumpai karakter ini (pada program word-prossessor), maka berarti data yang diterima telah mengalami kerusakan, selanjutnya perbaikan dilakukan sendiri. • Mengirim data koreksi Data yang dikirim harus ditambah dengan kode tertentu dan data duplikat. Bila penerima menjumpai kesalahan pada data yang diterima, maka perbaikan dilakukan dengan mengganti bagian yang rusak dengan data duplikat, tetapi cara ini jarang dilakukan.  Kirim ulang Cara ini merupakan cara yang paling simpel, yaitu bila komputer penerima menemukan kesalahan pada data yang diterima, maka selanjutnya meminta komputer pengirim untuk mengirim mengulangi pengiriman data.

BahanDiskusi :

- Pelajari artikel mengenai deteksi dan koreksi kesalahan transmisi

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan deteksi dan koreksi kesalahan transmisi

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

DETEKSI DAN KOREKSI KESALAHAN TRANSMISI

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Zharif Ammar Fathan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Idrus Yusep | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | M. Fadilah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Yudi Prayoga | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | Chairinaufal Salasa | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Nurul Izza | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | Adam M. Ali | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | La Ode Arba | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | M. Jabbar Rivai | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Budi Hikmat S | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik