PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2023/2024

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

UNIVERSITAS PAKUAN

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Pakuan PO Box. 452 Telp/Fax. (0251) 8311007 Bogor

| #### Mata Ujian | #### : | Internet Of Things (IoT) | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Semester/Kelas | #### : | VII A & B | Soal 1 | Sub CPMK 3 |
| #### Hari / Tanggal | #### : | Jumat, 10 November 2023 | Soai 2 | Sub CPMK 3 |
| #### Waktu | #### : | 13.00– 15.00 | Soal 3 | Sub CPMK 6 |
| #### Program Studi | #### : | Teknik Elektro |  |  |
| #### Dosen Penguji | #### : | Ir. Yamato, MT |  |  |
| #### Sifat Ujian | #### : | Buka Buku |  |  |

Soal-soal :

- Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet.  Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis.

Jika membicarakan tentang IoT, konsep ini sepintas hampir serupa dengan M2M (Machine-to-Machine). Akan tetapi, sebenarnya kedua konsep ini memiliki perbedaan dari segi skala dan lingkup penggunaannya.

M2M di sini merujuk pada teknologi yang memungkinkan komunikasi antara mesin-mesin tanpa melibatkan campur tangan manusia. Dengan kata lain, M2M lebih berfokus pada sistem kerja mesin untuk menjalankan sebuah program.

Contoh paling mudah dilihat adalah pada pengoperasiannya mesin di sebuah pabrik. Di pabrik, mesin-mesin berjalan otomatis dan berkomunikasi antar-sesama mesin saja. Jadi, mereka bisa mengatur sendiri jalannya produksi tanpa perlu diintervensi oleh manusia.

Dari penjelasan diatas terangkan mengenai Arsitektur serta

komponen pembentuk IoT  ( Skor 25 )

- ESP32 adalah Mikrokontroler System on Chip (SoC) berbiaya rendah dari Espressif Systems, yang juga sebagai pengembang dari SoC ESP8266 yang terkenal dengan NodeMCU. ESP32 adalah penerus SoC ESP8266 dengan menggunakan Mikroprosesor Xtensa LX6 32-bit Tensilica dengan Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi.

ESP32 memungkinkan komunikasi/pertukaran data melalui kabel dengan

menggunakan beberapa protokol:

- I2C (Inter-Integrated Circuit) : I2C dapat digunakan pada ESP32 melalui pin SCL (22) dan SDA (42)

- SPI (Serial Peripheral Interface) : Komunikasi SPI pada ESP32 menggunakan pin MOSI (23), MISO (19), SCK (18), dan CS (2)

- UART (universal asynchronous receiver-transmitter) : ESP32 juga memberkan fitur komunikasi UART dengan pin Tx (1) dan Rx (3)

Dari penjelasan diatas  terangkan fungsi dan cara kerja I2C, SPI

dan UART  ( Skor 35 )

- Industrial IoT biasa dikenal dengan singkatan IIoT,  mengacu pada penerapan teknologi IoT dalam kinerja dunia industri, terutama yang berkaitan dengan instrumentasi kontrol sensor dan penggunaan perangkat dengan teknologi cloud. Dengan menggunakan IoT, industri dapat mengotomatisasi kontol nirkabel melalui penggunaan komunikasi machine-to-machine (M2M).

Munculnya cloud serta teknologi terkait (seperti Machine Learning and Analytics), memudahkan industri untuk dapat mencapai lapisan otomatisasi baru. Dengan hal itu industri dapat menciptakan pendapatan dan model bisnis baru. Berkembangnya IIoT kemudian kita kenal sebagai Industri 4.0 atau revolusi industri gelombang keempat.  Dimana Industri 4.0 ini menggunakan kombinasi sensor, jaringan nirkabel, big data, AI, sampai analitik untuk mengukur dan mengoptimalkan proses kerja dalam sebuah industri.

Berikut adalah contoh beberapa kegunaan umum dari IIoT :

  - Jaringan listrik pintar

  - Smart Home

  - Smart Cities

  - Dan lain-lain

Terangkan : Perancangan Smart Home System dengan disertai penjelasan

blok diagram Sistemnya ( Skor 40 )

PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2023/2024

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

UNIVERSITAS PAKUAN

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Pakuan PO Box. 452 Telp/Fax. (0251) 8311007 Bogor

Kisi-kisi Jawaban

| No | Indikator/ Kompetensi Dasar | Kognitif | Soal | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mampu menjelaskan konsep IoT dan komponen-komponen pembentuk IoT Sub CPMK 3 | C3 | Dari penjelasan diatas terangkan mengenai Arsitektur serta komponen pembentuk IoT ( Skor 25 ) | Arsitektur serta komponen pembentuk IoT |
| 2 | Mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja I2C, SPI dan UART Sub CPMK 3 | C3 | Dari penjelasan diatas terangkan fungsi dan cara kerja I2C, SPI dan UART (skor 35) | Terangkan fungsi dan cara kerja I2C, SPI dan UART |
| 3 | Mampu merancang Smart Home System Sub CPMK 6 | C6 | Terangkan : Perancangan Smart Home System dengan disertai penjelasan blok diagram Sistemnya (Skor 40 ) | Merancang Smart Home System |

*lembar kisi-kisi  ini untuk UPMPS