LK 7.5 PERANCANGAN LOGIKA ELEKTRONIK

Sub-CPMK 5 :

Mampu menganalisis perancangan logika elektronik

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis perancangan logika elektronik

- Dasar Teori

### Fungsi transistor sebagai gerbang logika

Gerbang logika merupakan rangkaian paling dasae dari sebuah rangkaian digital. Sebuah IC yang terdapat pada beberapa komponen komputer seperti pada RAM, CPU, dan peripheral yang terdapat didalamnya sebagian besar adalah terdiri dari jutaan gerbang logika. Rangkaian gerbang logika ini pada dasarnya dibuat dengan menggunakan transistor. Sehingga peran transistor pada rangkaian gerbang logika tidak dapat dipisahkan.

Ada beberapa konfigurasi gerbang logika yang ada para teknik digital, antara lain gerbang AND, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang, OR, gerbang NOT dan lain sebagaiya. Berikut ini adalah contoh fungsi transistor pada rangkaian gerbang logika NAND.

- Contoh rangkaian gerbang logika NAND dengan transistor.

Rangkaian diatas merupakan contoh penerapan fungsi transistor sebagai gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND akan menghasilkan kondisi output bernilai 1 ketika kedua inputnya memiliki kondisi satu. Jika gerbang NAND diuraikan dengan menggunakan transistor, maka rangkaiannya akan tampak seperti gambar rangkaian diatas.

Cara kerja transistor sebagai gerbang NAND cukup sederhana, dioda led merupakan indikator yang akan menunjukan kondisi dari rangkaian ini. Ketika dioda LED menyala, makan kondisi output dari rangkaian transistor adalah sama dengan 1, dan sebaliknya.

Misalnya pada saat salah satu IN 1 atau IN2 berkondisi 1, katakanlah IN1 berkondisi 1 dan IN2 berkondisi 0. Dalam hal ini kondisi 1 yang dimaksud adalah tegangan yang mendekati nilai 5V, maka transistor akan bersaturasi sehingga arus dari kaki kolektor transistor T1 akan mengalir melalui emitor, sehingga dioda LED akan menyala. Secara umum fungsi transistor sebagai gerbang logika pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai saklar, hanya saja lebih kompleks.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai menganalisis perancangan logika elektronik

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan menganalisis perancangan logika elektronik

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PERANCANGAN LOGIKA ELEKTRONIK

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Zharif Ammar Fathan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | M. Jabbar R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | M. Fadilah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Yudi Prayoga | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | Chairinaufal Salasa | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Nurul Izza | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | Adam M. Ali | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Indra S | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat