LK 7.7 PENYEDERHANAAN RANGKAIAN SEKUENSIAL TIDAK LENGKAP

Sub-CPMK 7 :

Mampu menganalisis penyederhaan rangkaian sekuensial tidak lengkap

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis penyederhaan rangkaian sekuensial tidak lengkap

- Dasar Teori

State Diagram

Pada bab sebelumnya kita telah mengenal berbagai macam jenis flip lob dan juga berbagai macam jenis-jenis tabel. Saya akan sedikit mereview bahasan sebelumnya mengenai istilah-istilah yang telah kita kenal sebelumnya. Yaitu:

Ø  Truth table/tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang menyajikan beragam

kombinasi inputan suatu fungsi beserta output yang dihasilkan, dalam penyajiannya

biasanya terdapat potongan-potongan fungsi jika fungsi yang ingin disajikan tersebut

panjang.

Ø  State table/tabel keadaan merupakan tabel yang menyajikan satu persatu input, output,

dan susunan flip flop yang ada.

Ø  Characteristic table/tabel karakteristik merupakan definisi dari sifat-sifat logika dari

sebuah rangkaian flip flop dengan menjelasakan operasinya yang disajikan dalam bentuk

tabel.

Ø  Excitation table/tabel eksitasi merupakan table yang digunakan untuk menunjukkan

input yang digunakan untuk perubahan state awalan.

Sedangkan State diagram sendiri adalah suatu diagram yang menggambarkan transisi state dengan ataupun tanpa dipengaruhi oleh input eksternal. Jadi pada saat penggambaran state diagram, bisa dipengaruhi oleh input eksternal dan bisa juga tidak dipengaruhi.

Contoh dari state diagram:

Analisa Rangkaian Sekuensial

Dalam menganalisa suatu rangkaian sekuansial, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan

ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan.

1.)    Menentukan state diagram untuk membuat rangkaian.

2.)    Menentukan kode untuk setiap state.

3.)    Menentukan tabel transisi state.

4.)    Pilihlah tipe flip flopnya.

5.)    Lengkapi tabel untuk setiap flip flop.

6.)    Tentukan fungsi input setiap flip flip dan fungsi setiap output.

7.)    Dan yang terakhir gambarkan rangkaian logikanya.

Berikut ini contoh soalnya:

Desain rangkaian sekuensial dengan menggunakan JK-FF untuk permasalahan diagram transisi

state berikut ini:

Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat tabel dan melengkapinya berdasarkan tabel eksitasi:

Kemudian tentukan fungsinya dengan menggunakan K-Map:

- Dan yang terakhir gambarkan rangkaiannya:

Reduksi State

Reduksi state merupakan suatu algoritma untuk meminimalkan jumlah flip-flop dan gerbang pada rangkaian sekuensial, dimana dilaukan dengan mengurangi jumlah state dalam tabel state dengan tetap mempertahankan persyaratan yang diberikan. M FF dapat menghasilkan 2 pangkat M state, reduksi state mungkin akan mengurangi jumlah flip flop yang digunakan.

Jika dua state adalah equivalen ( jika setiap anggota input menghasilkan output yang sama dan menuju pada state yang sama), maka salah satunya dapat dihapus tanpa merubah relasi input-output.

Penentuan Kode State

Ada 3 cara penentuan kode state:

1.      Kode Biner

2.      Kode Gray

3.      Kode One-Hot

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai menganalisis penyederhaan rangkaian sekuensial tidak lengkap

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan menganalisis penyederhaan rangkaian sekuensial tidak lengkap

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PENYEDERHANAAN RANGKAIAN SEKUENSIAL TIDAK LENGKAP

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Zharif Ammar Fathan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | M. Jabbar R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | M. Fadilah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Yudi Prayoga | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | Chairinaufal Salasa | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Nurul Izza | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | Adam M. Ali | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Indra S | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat