PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2023/2024

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

UNIVERSITAS PAKUAN

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Pakuan PO Box. 452 Telp/Fax. (0251) 8311007 Bogor

| #### Mata Ujian | #### : | Perancangan Sistem Digital | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Semester/Kelas | #### : | V B | Soal 1 | Sub CPMK 5 |
| #### Hari / Tanggal | #### : | Rabu, 17 Januari 2024 | Soai 2 | Sub CPMK 6 |
| #### Waktu | #### : | 10.15 – 12.00 | Soal 3 | Sub CPMK 6 |
| #### Program Studi | #### : | Teknik Elektro |  |  |
| #### Dosen Penguji | #### : | Ir. Yamato, MT |  |  |
| #### Sifat Ujian | #### : | Buka Buku |  |  |

Soal-soal :

- Logika transistor–transistor (bahasa Inggris: Transistor-transistor logic, atau disingkat TTL) adalah salah satu jenis sirkuit terpadu (IC) digital yang dibuat dari transistor sambungan dwikutub (BJT) dan resistor. Ini disebut logika transistor-transistor karena baik fungsi penggerbangan logika maupun fungsi penguatan dilakukan oleh transistor (berbeda dengan RTL dan DTL). TTL menjadi IC yang banyak digunakan dalam berbagai penggunaan, seperti komputer, kontrol industri, peralatan dan instrumentasi tes, dan lain-lain. Gelar TTL kadang-kadang digunakan untuk menyebut taraf logika yang mirip dengan TTL, bahkan yang tidak berhubungan dengan TTL

Berikut ini salah satu contoh rangkaian TTL

Dari rangkaian diatas  diminta untuk menganalisa jenis gerbang TTL nya

( Skor 30 )

- Kode gray digunakan meminimalisir kesalahan pada sensor saat mengambil data input

Jadi intinya sensor akan mengambil data dalam bentuk kode gray dan kemudian dalam pemrosesannya kode gray tersebut akan dikonversi menjadi kode biner

Kode gray digunakan karna perubahan digit kode gray dari bilangan sebelumnya ke bilangan selanjutnya hanya berubah 1 digit

Dengan demikian akan sangat minim sekali kesalahan yang dibuat

Dari penjelasan diatas diminta untuk merancang/menganalisa rangkaian konversi

dari kode BCD ke kode Gray

( Skor 30 )

- Memori utama dalam suatu komputer adalah RAM (Random Access Memory) dan ROM (Read Only Memory). RAM adalah memori yang diakses secara acak. Memori dapat dibaca atau ditulis. RAM digolongkan menjadi memori statik dan memori dinamik. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Pengisian informasi yang disimpan dalam memori ini dapat dilakukan dalam proses pabrik tetapi ada juga jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram oleh pemakai, salah satu jenisnya adalah Programmable Read Only Memory (PROM). Programmable Read Only Memory (PROM) adalah jenis dari memori yang hanya dapat diprogram. PROM dapat diprogram oleh pemakai (user), data yang diprogram akan disimpan secara permanen. Salah satu media yang digunakan untuk pemogramannya adalah dengan teknologi Programmable Logic Array (PLA).         Teknologi PLA merupakan merupakan jenis elemen digital yang terdiri dari beberapa buah gerbang AND dan gerbang OR dengan titik-titik hubung input atau output. Tiap titik gerbang berupa matrik yang dapat diprogram oleh pemakai. Penggunaan sistem ini merupakan satu bentuk alternatif dalam pengisian program pada PROM.

Dari Penjelasan ini diminta untuk merancang/menganalisa rangkaian konversi kode BCD ke Gray dengan menggunakan teknologi  PLA (Programmable Logic Array)

(Skor 40)

PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2023/2024

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

UNIVERSITAS PAKUAN

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Pakuan PO Box. 452 Telp/Fax. (0251) 8311007 Bogor

Kisi-kisi Jawaban

| No | Indikator/ Kompetensi Dasar | Kognitif | Soal | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mampu merancang / menganalisa rangkaian digital elektronik Sub CPMK 5 | C4 | Dari rangkaian diatas diminta untuk menganalisa jenis gerbang TTL nya ( Skor 30 ) | Analisa rangkaian TTL |
| 2 | Mampu merancang/menganalisa rangkaian konversi kode dari kode BCD le kode Gray Sub CPMK 6 | C4 | Dari penjelasan diatas diminta untuk merancang/menganalisa rangkaian konversi dari kode BCD ke kode Gray ( Skor 30 ) | Merancang/menganalisa Rangkaian konversi kode dari kode BCD ke kode Gray |
| 3 | Mampu merancang rangkaian konversi kode dari kode BCD le lode Gray dengan teknologi PLA Sub CPMK 6 |  | Dari Penjelasan ini diminta untuk merancang/menganalisa rangkaian konversi kode BCD ke Gray dengan menggunakan teknologi PLA (Programmable Logic Array) (Skor 40) | Merancang/menganalisa Rangkaian konversi kode dari kode BCD ke kode Gray dengan teknologi PLA |

*lembar kisi-kisi  ini untuk UPMPS