LK 1 ARSITEKTUR, BAHASA PEMROGRAMAN DAN PERENCANAAN PLC (Case Base Learning)

Sub-CPMK 1 : Mahasiswa dapat mengidentifikasi,  menganalisis fungsi dan peranan setiap komponen – komponen sensor dan akutator yang digunakan dalam aplikasi pemrograman serta penunjang rancangan hardware sistem PLC melalui studi kasus dan diskusi secara mandiri dan bertanggungjawab. (S1, S2, PP1, KU1, KK3)

Indikator :

- Mengidentifikasi komponen - komponen input atau output pada PLC.

- Mengidentifikasi komponen - komponen input output  analog dan digital.

- Menganalisis fungsi dari komponen input dan output pada PLC.

- Menelaah cara menggunakan bahasa pemrograman ladder diagram PLC.

- Mampu membuat wirring diagram arsitektur PLC dari perencanaan sistem otomasi yang digunakan.

Pengantar

- Digital Input Output

- Analog Input Output

- Ladder Diagram

- Bahasa pemrograman yang umum di USA dan Indonesia

- Perbedaan dalam bahasa – bahaa pemrograman tidak begitu banyak.

- Mudah untuk dipelajari dan dapat dibuat dengan cepat.

- Pemrograman dengan menggambarkan diagram pengkabelan dengan kontak kontak dan koil.

- Kontak – kontak membuka atau menutup aliran daya, aksi tergantung pada variabel – variabel yang digunakan.

- Koil menetapkan nilai pada variabel – variabel

TUGAS INDIVIDU:

- Buatlah ladder logic untuk menggunakan software GMWIN atau CX PROGRAMMER dengan permasalahan sebagai berikut :

- Apabila pompa 1 hidup dan sensor S1 juga aktif maka katup 1 akan membuka.

- Apabila pompa 1 hidup dan sensor S0 tidak aktif maka katup 1 akan menutup.

- Apabila pompa 2 hidup dan sensor S2 aktif maka katup 2 akan membuka.

- Apabila pompa 2 hidup dan sensor S1 tidak aktif maka katup 2 akan menutup.

- Apabila Sensor S3 membuka maka indikator h1 akan tidak menyala.

- Analisis cara kerja dari sistem tersebut dan perlu fitur atau masukan dan keluaran apa pada PLC untuk merancang sistem tersebut.

RUBRIK PENILAIAN PROGRAM PLC PENGISAN TANGKI AIR OTOMATIS

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Program yang Dibuat |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian dengan instruksi atau klu yang diberikan dalam LKM |  |  |  |  |
| 2 | Urutan kerja program sesuai |  |  |  |  |
| 3 | Kerapihan desain program ladder logic yang dibuat |  |  |  |  |
| 4 | Tidak terdapat bagian program yang dapat membuat alur kerja program tidak sesuai |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

KAJIAN PROGRAM PLC

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi bahasan | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik