# LK 3. SIMULASI FITUR - FITUR DAN LOGIKA PLC

Nilai :

Kelompok 	: ..............................

Nama Anggota	: 1. ..........................

2. ..........................

Sub-CPMK 3 :

Mahasiswa dapat merancang sistem menggunakan instruksi timer, counter, aritmatika, move, aritmatika compre, scalling, PID dan instruksi lainnya secara mandiri dan bertanggungjawab. (S1, S2, PP1, KK3)

Indikator:

- Mahasiswa dapat mengetahui, menganalisis dan mensimulasikan fitur - fitur dan logika PLC menggunakan sofware CX Programmer (PLC Omron) dan GMWIN (PLC Glofa).

- Mahasiswa dapat memecahkan permasalahan atau kebutuhan - kebutuhan sistem otomatisasi industri menggunakan fitur - fitur yang ada pada PLC.

Dasar Teori

# Instruksi tidak lain adalah perintah yang kita berikan kepada mesin untuk melakukan tugas tertentu. Berikut adalah jenis – jenis instruksi yang ada pada PLC pada umumnya :

# 1. Instruksi Pemrograman PLC Dasar

# • Instruksi Input (I atau X)

# • Instruksi Output (O atau Q)

# • Instruksi SET (S) Dan RESET (R)

- Instruksi Pemrograman PLC Berbasis Waktu

# Instruksi pengatur waktu mengikuti tugas atau perintah untuk / pada durasi waktu tertentu.  Terkadang, Timer digunakan untuk kondisi ON / OFF untuk PLC.

# • Instruksi Timer On Delay (TON)

# • Instruksi Timer Off Delay (TOFF)

# • Instruksi Timer Pulse (S-Pulse)

- Instruksi Pemrograman PLC Berbasis Penghitungan

# Instruksi penghitung atau Instruksi Counter digunakan untuk menghitung pulsa dalam program PLC.  Klasifikasi instruksi Counter yang lain adalah

- Instruksi Counter Up (CTU)

- Instruksi Counter Down (CTD)

- Instruksi Counter Up-Down

- Instruksi Pemrograman PLC Berbasis Perbandingan

# Instruksi perbandingan digunakan untuk membandingkan input. Berikut adalah beberapa instruksi dasar yang digunakan untuk perbandingan.

- Instruksi Greater than (GET)

- Instruksi Lesser than (LET)

- Instruksi Equal to (EQU)

- Instruksi Not Equal to (NEQ)

- Instruksi Greater than atau equal to (GEQ)

- Instruksi Lesser than atau equal to (LEQ)

- Instruksi Increment dan Decrement

- Instruksi Limit (LIM) Instruction

# 5. Instruksi Pemrograman PLC Matematika

# Instruksi PLC ini digunakan untuk melakukan operasi matematika yang berbeda seperti operasi aritmatika, trigonometri, dan logaritmik.

- Instruksi Addition (ADD)

- Instruksi Subtraction (SUB)

- Instruksi Multiplication (MUL)

- Instruksi Division (DIV)

- Instruksi Square Root (SQRT)

- Instruksi Absolute (ABS)

- Instruksi Sine (SIN)

- Instruksi Cosine (COS)

- Instruksi Tangent (TAN)

- Instruksi Arc Sine (ASN)

- Instruksi Arc Cosine (ACS)

- Instruksi Arc Tangent (ATN)

- Instruksi Natural Log (LN)

- Instruksi Log to Base 10 (LOG)

# 6. Instruksi Pemrograman PLC Berbasis Transfer Data

# Atas dasar transfer data pemrograman, beberapa instruksi dapat diterapkan untuk berbagai tujuan.

- Instruksi Fill File (FLL)

- Instruksi Move (MOV)

- Instruksi Copy (COP)

- Instruksi Jump (JMP)

- Instruksi Jump Not (JMPN)

- Instruksi Convert from Integer to BCD (TOD)

- Instruksi Convert from BCD to Integer (FRD)

- Instruksi Temporary End (TND)

- Instruksi Convert Radians to Degrees (DEG)

- Instruksi Convert Degrees to Radians (RAD)

# 7. Instruksi Pemrograman PLC Logical

# Instruksi logis pada dasarnya bergantung pada konsep gerbang logika.

- Instruksi Bitwise NOT (NOT)

- Instruksi Bitwise AND (AND)

- Instruksi Bitwise OR (OR)

- Instruksi Bitwise Exclusive OR (XOR)

# 8. Instruksi Pemrograman PLC Berbasis Sequence

# Instruksi ini untuk mengimplementasikan logika tertentu yang membutuhkan sequence atau urutan tertentu. Berikut adalah beberapa operasi berbasis sequence yang dapat Sahabat lakukan menggunakan instruksi PLC.

- Sequencer Input (SQI)

- Sequencer Output (SQO)

- Bit Shift Left (BSL)

- Bit Shift Right (BSR)

- Sequencer load (SQL)

- Sequencer compare (SQC)

- Tujuan Praktik :

- Mempraktekan cara kerja instruksi – instruksi yang ada pada PLC.

- Membuat pemecahan masalah dengan membuat program PLC dengan instruksi – instruksi yang ada pada PLC.

- Alat dan Bahan

Laptop yang sudah terinstal CX Programmer atau GMWIN, charger laptop dan stop kontak kabel

- Cara Kerja

- Berkumpul sesuai kelompoknya masing – masing (1 kelompok 2 orang).

- Satu kelompok minimal memiliki satu laptop

- Nyalakan komputer dan buka sofware PLC

- Ikuti instruksi yang diberikan pengarah terkait dengan studi kasus yang akan diselesaikan permasalahannya.

- Kegiatan Praktek

- Mesimulasikan secara sederhana instruksi – instruksi satu persatu menggunakan software PLC.

- Membuat program PLC berdasarkan studi kasus dibawah ini :

# SISTEM WATER TANK

# KONTROL CRANE

- Hasil Praktik Penyelesaian Kasus

| No. | Jenis Kasus | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem Water Tank | Hasil Tidak Sesuai (error/ tidak bisa dijalankan) | Hasil Tidak Sesuai dengan tujuan yang diharapkan (program dapat berjalan) | Hasil Sesuai dengan tujuan dan cara kerja yang diharapkan (program dapat berjalan |
| 2. | Sistem Crane Control | Hasil Tidak Sesuai (error/ tidak bisa dijalankan) | Hasil Tidak Sesuai dengan tujuan yang diharapkan (program dapat berjalan) | Hasil Sesuai dengan tujuan dan cara kerja yang diharapkan (program dapat berjalan |

Format Penilaian Unjuk Kinerja

Praktikum PLC

Kelas		  	:

Hari, tanggal	:

Materi			:

Kelompok	:

Petunjuk : Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sudah disediakan dengan pilihan 1, 2, dan 3 pada format di bawah ini.

| No | Nama Mahasiswa | Aspek yang diamati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Skor | Nilai Akhir Jml skor18x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan :

- Keterampilan menggunakan software komputer :

- Tidak terampil dalam menggunakan software komputer sesuai dengan fungsinya

- Kurang terampil dalam menggunakan software komputer sesuai dengan fungsinya

- Terampil dalam menggunakan software komputer sesuai dengan fungsinya

- Ketepatan proses praktikum sesuai prosedur :

- Proses praktikum dilakukan dengan tidak tepat dan tidak sistematis sesuai dengan tujuan praktikum

- Proses praktikum dilakukan dengan tepat namun tidak sistematis sesuai dengan tujuan praktikum

- Proses praktikum dilakukan dengan tepat dan sistematis sesuai dengan tujuan praktikum

- Sikap ilmiah yang ditunjukkan selama kegiatan praktikum :

- Tidak menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kurang menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kemampuan menjawab pertanyaan/ penguasaan materi :

- Sebagian kecil pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Sebagian besar pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

Dosen Pengampu,

…………………………