# LK 4 CONTINOUS CONTROL (Case Base Learning)

Sub-CPMK 4 :

Mahasiswa dapat merancang sistem pengendalian data / signal analog melalui pemrograman ladder diagram memanfaatkan instruksi move, scalling, compare, aritmatika dan PID beserta dengan perencanaan spsesifikasi hardwarenya secara mandiri, bertanggungjawab dan terukur. (S1, S2, PP1, KU1, KK3)

Indikator:

- Mahasiswa dapat memahami dasar - dasar konversi ke dan dari nilai analog serta Mampu membuat perencanaan I/O analog pada PLC.

- Mahasiswa dapat mengerti, mengaplikasikan dan merancang pemakaian instruksi scale untuk pemrograman mode analog menggunakan komponen - komponen pendukungnya.

- Mahasiswa memahami, mengaplikasikan dan merencang kontrol PID dalam pemrograman PLC

Petunjuk Pengisian LKM

      - Kerjakan LKM ini dengan instruksi yang tersedia.

      - Buatlah program yang dapat merepresentasikan permasalahan yang diberikan.

      - Laporkan hasil pekerjaan anda secara lisan dan tulisan.

- Pengantar

# Pengendalian Kontinu

# Pengendalian proses berkelanjutan memerlukan sensor dan / atau aktuator berkelanjutan. Device analog yang dimaksud contohnya meliputi sensor suhu, rotari encoder, flow meter, motor listrik, valve dan lain. Sebagai contoh kasus misalnya, suhu oven dapat diukur dengan termokopel. Skema kontrol berbasis keputusan sederhana dapat menggunakan nilai sensor kontinu untuk mengontrol output logis, seperti elemen pemanas. Persamaan kontrol linier dapat digunakan untuk memeriksa nilai sensor kontinu dan mengatur keluaran untuk aktuator kontinu, seperti katup gas posisi variable.

# Banyak sistem kontinu akan dikontrol dengan aktuator logis. Contoh umum termasuk membangun sistem HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Setpoint sistem dimasukkan pada termostat. Pengontrol kemudian akan berusaha untuk menjaga suhu dalam beberapa derajat sesuai pengaturan.

# Contoh skema pengendalian sistem aktuator kontinu

# Proportional Integral Derivative

# Kontroler Proportional-Integral-Derivative (PID) adalah pilihan kontroler yang paling umum digunakan. Memiliki persamaan yang mana menggunakan kesalahan sistem e, untuk menghitung variabel kontrol u. Persamaan tersebut menggunakan tiga suku. Suku proporsional, Kp, akan mendorong sistem ke arah yang benar. Turunan, Kd akan merespon perubahan dengan cepat. Integral, Ki akan merespon kesalahan jangka panjang. Nilai Kc, Ki dan Kp dapat dipilih, atau disetel, untuk mendapatkan respon sistem yang diinginkan.

- Tujuan  :

Merancang pengendalian analog dan PID

C.  Petunjuk :

- Pada tugas ini, setiap mahasiswa merancang sendiri pemrograman analog dan PID sesuai dengan instruksi yang diberikan.

- Bacalah baik-baik petunjuk pada lembar kerja dan buatlah program PLC yang dimaksud.

- Buatlah deskripsi program dan analisis dari sisteam pengendalian kontinu dan PID yang dibuat.

- Kemukakan hasil pekerjaan saudara/i secara lisan dan tulisan.

- Kasus yang ingin dipecahkan

      - Rancanglah pengontrol analog yang akan membaca suhu oven antara 1200 F dan 1500 F. Saat melewati 1500 derajat oven akan dimatikan, saat turun di bawah 1200F akan dihidupkan kembali. Tegangan dari termokopel dilewatkan melalui pengkondisi sinyal yang menghasilkan 1V pada 500 F dan 3V pada 1500 F. Pengontrol harus memiliki tombol start dan E-stop.

      - Kembangkan program logika tangga yang mengimplementasikan pengontrol PID menggunakan persamaan diskrit.

FORMAT PENILAIAN CASE BASE LEARNING

PROGRAM PLC

| No | Aspek Penilaian | Skala |  |  | Perolehan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 50 |  |
| 1 | Alur dan Proses Jalannya Program | Tidak sesuai urutan dan prosedur | Sebagian sesuai sebagian tidak sesuai | Sesuai urutan dan prosedur |  |
| 2 | Memenuhi Tujuan dari Dibuatnya Program | Tidak Sesuai | Lumayan Sesuai | Sesuai |  |

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

CASE BASE LEARNING PROGRAM PLC

| No | Nama | Aspek / Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik