LK 5. METODE ANALISIS RANGKAIAN

- Sub-CPMK 5 : Mahasiswa mampu mengidentifikasi menggunakan metode analisis rangkaian.

- Indikator :

- Mampu membuat perhitungan analisis rangkaian listrik berdasarkan analisis node, mesh dan arus cabang

- Pengantar

- Analisis Node

Analisis node berprinsip pada Hukum Kirchoff I/ KCL dimana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan samadengan nol, dimana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah/ DC maupun sumber bolak-balik/ AC.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu :

- Tentukan node referensi sebagai ground/ potensial nol.

- Tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non referensi dan ground.

- Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif.

- Jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah (N-1). Jumlah node voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan

- Analisis Mesh atau Arus Loop

Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop (lintasan tertutup). Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur (arus permisalan).

Berbeda dengan analisis node, pada analisis ini berprinsip pada Hukum Kirchoff II/ KVL dimana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup samadengan nol atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah/ DC maupun sumber bolak-balik/ AC.

- Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Pengambilan arus loop terserah kita yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Arah arus dapat searah satu sama lain ataupun berlawanan baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam.

- Biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi.

- Metoda ini mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan.

- Jumlah persamaan = Jumlah cabang – Jumlah junction + 1

- Bahan Diskusi :

- Kerjakan soal yang diselesaikan dengan analisis Node dan analisis Loop !

- Hasil diskusi dipresentasikan per kelompok (3 orang) pada pertemuan selanjutnya!

RUBRIK PENILAIAN TUGAS

METODE ANALISIS RANGKAIAN

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

METODE ANALISIS RANGKAIAN

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik