LK 1.4 SENSOR SUHU,  ULTRASONIK, POSISI / PERGESERAN

Sub-CPMK 4 :

Mampu menerangkan mengenai sensor suhu, ultrasonic, posisi / pergeseran

Indikator :

Ketepatan dalam menerangkan mengenai sensor suhu, sensor ultrasonic, sensor posisi / pergeseran

- Dasar Teori

A.1. Sensor suhu LM35 Sensor LM35 adalah contoh sensor suhu yang menggunakan prinsip kerja karakteristik sambungan p-n bahan semikonduktor. Prinsip kerja sensor ini yaitu dengan mendeteksi suhu di bagian IC LM35. Suhu yang dideteksi akan diubah menjadi tegangan listrik oleh rangkaian di dalam IC LM35 tersebut. Perubahan suhu yang diterima sensor berbanding lurus dengan perubahan tegangan keluarannya yaitu setiap perubahan suhu 1°C akan menghasilkan tegangan keluaran sebesar 10 mV.

A.2. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya.
Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik). Salah satu sensor ultrasonik yang paling sering dijumpai adalah HC-SR04. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan dengan frekuensi tertentu melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik. Ketika sensor diberi tegangan listrik, piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik yang biasanya memiliki frekuensi sekitar 40 kHz yang secara bersamaan sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Ketika gelombang menyentuh permukaan atau bidang target, maka target akan memantulkan gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima,

A.3. Sensor posisi /pergeseran adalah sensor atau pengindera yang digunakan untuk mendeteksi perubahan gerakan obyek dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal listrik. Sensor ini sering digunakan untuk mengukur jarak suatu obyek dari titik referensi.Dengan demikian dapat diketahui seberapa jauh perpindahan obyek tersebut dari satu titik ke titik lainnya. Sehingga hasil dari pengukuran ini bisa digunakan untuk proses kendali atau pengambilan tindakan tertentu.Sensor posisi umumnya mendeteksi perubahan arah, gerakan, kecepatan atau percepatan suatu obyek terhadap titik referensi awal tertentu.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai konsep dan Analisa sensor suhu, Ultrasonik, posisi / pergeseran

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan sensor suhu, Ultrasonik, posisi / pergeseran