LK 1.7 SENSOR ULTRASONIK DAN SENSOR INFRA RED

Sub-CPMK 7 :

Mampu menganalisis  mengenai Sensor Ultrasonik dan Sensor Infra Red

Indikator :

Ketepatan dalam menganalisis mengenai Sensor Ultrasonik dan Sensor Infra Red

- Dasar Teori

A.1. Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya.
Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu.
Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik). Salah satu sensor ultrasonik yang paling sering dijumpai adalah HC-SR04.
Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan dengan frekuensi tertentu melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik. Ketika sensor diberi tegangan listrik, piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik yang biasanya memiliki frekuensi sekitar 40 kHz yang secara bersamaan sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Ketika gelombang menyentuh permukaan atau bidang target, maka target akan memantulkan gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima.

A.2. Sensor Infra Red

Sensor infra red adalah perangkat elektronik, yang memancarkan cahaya dari led dan cahaya diterima oleh photodioda. Sensor ini juga dapat mendeteksi panas serta pergerakan pada benda. Jenis sensor ini hanya mengukur radiasi pancaran. Biasanya benda yang dipancarkan memiliki pengaruh panas yang berbeda terhadap sensor. Sinyal yang dipancarkan oleh transmitter diterima oleh receiver infra red dan kemudian didecodekan sebagai sebuah paket data biner. Sensor Infra Red adalah suatu gelombang cahaya yang mempunyai panjang gelombang lebih tinggi dari pada cahaya merah.

Sinar infra red tergolong ke dalam sinar yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop sinar maka radiasi sinar infra red tampak pada spektrum gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang diatas panjang gelombang sinar merah. Dengan panjang gelombang ini, sinar infra red tidak dapat dilihat oleh mata tetapi radiasi panas yang ditimbulkannya masih terasa.

Bahan Diskusi :

- Pelajari artikel mengenai konsep dan Analisa Sensor Ultrasonik dan Sensor Infra Red

- Berdasarkan artikel di atas, buatlah resume terkait dengan Sensor Ultrasonik dan Sensor Infra Red.  Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

ANALISA SENSOR ULTRASONIK DAN INFRA MERAH

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Faishal A. | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 2 | Muhammad Zaim | 70 | 70 | 65 | - | 70 | 275 | 68,75 |
| 3 | Galih Indra | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 4 | Andriansyah | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 5 | Alif Rahman | 70 | 70 | 65 | - | 70 | 275 | 68,75 |
| 6 | Muhammad Setiawan | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 7 | Josua Panca Arjuna M | 70 | 70 | 65 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 8 | Radja Kemal Firmansyah | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 9 | David Wilman Gulo | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 10 | Maulana Yusup | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 11 | Muhammad Rafly Aditya | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 12 | Ilham Fajar Aryanto | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 13 | Allisha Zahra S. Apriyanto | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 14 | Jaelani | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 15 | Ahmad Zulfa Zulhilmi | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 280 | 70 |
| 16 | Herlia Anziani Putri | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 17 | Muhamad Fatur Rohman Hardi | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 18 | Abdul Hadi | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 19 | Ryan Bagus Saputra | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 20 | Rayhan Fardiansyah Nasution | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 21 | Iqbal Saputra | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 22 | Muhammad Rizki | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 23 | Ardya Bagas Fitriansyah | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 24 | Rifal Al Gifari | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 25 | Prahmana Arya Monoarfa | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 26 | Muhamad Ikbal Padillah | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 27 | Zulfan Nur Fajri | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 28 | Fazar Febriansyah Purwadani | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 29 | Az-Zikra Achmad Regowo | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 30 | Alga Rahmat Nasrullah | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 31 | Rangga Anum Setya | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 32 | Alan Setiawan | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 33 | Muhamad Jad Abbyan Zulkar | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 34 | Muhammad Maulana Ahdan | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 35 | Deifrans Bani Boly | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 36 | Izdihar Naufal Syafiq | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |
| 37 | Dafa Rizki Fiansah | 70 | 70 | 70 | - | 65 | 275 | 68,75 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik