# LK 1. SINYAL DAN SISTEM

Sub-CPMK 1 :

Mampu menguraikan konsep sinyal dan sistem

Indikator:

- Dapat mengerti dan mengetahui tentang konsep sinyal dan sistem

- Dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan konsep sinyal, menggambarkan perbedaan sinyal waktu kontinyu dengan sinyal waktu diskrit.

- Dapat menggambarkan konsep dasar sebuah sistem, sifat-sifat dasar sistem dan pengertian sistem waktu diskrit

Pengantar

Sinyal adalah fenomena dari lingkungan yang terukur atau terkuantisasi. Sementara sistem adalah bagian dari lingkungan yang menghubungkan sinyal- sinyal atau dengan kata lain merespon sinyal masuk dengan menghasilkan sinyal lainnya. Secara umum, sinyal didefinisikan sebagai suatu besaran fisis yang merupakan fungsi waktu, ruangan atau beberapa variabel. Ada 2 macam Sinyal, yaitu Sinyal analog dan Sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog.

Contoh yang sudah umum:

- Gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik sinyal audio seperti sinyal wicara atau musik

- Sinyal bioelectric seperti electrocardiogram (ECG) atau electroencephalogram (EEG)

- Gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik

- Laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia

Sinyal waktu-kontinyu atau sinyal analog: ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditempatinya

Contoh Sinyal Waktu Kontiyu

- Fungsi Step

- Fungsi Ramp

- Impulse

- Sinyal Periodik

Sinyal Periodik Ditetapkan T sebagai suatu nilai real positif. Suatu sinyal waktu kontinyu x(t) dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika x(t + T) = x(t) untuk semua nilai t, − ∞ < t < ∞

Suatu contoh pada suatu sinyal periodik adalah suatu sinyal sinusoida x(t) = A cos( ωt + θ ) Dimana: A = amplitudo ω = frekuensi dalam radian per detik (rad/detik) θ= fase dalam radian. Frekuensi f dalam hertz (Hz) atau siklus per detik adalah sebesar f = ω/2 π.

Pada sistem yang kompleks, sinyal tergantung pada variabel bebas lainnya yang tergantung pada waktu. Pada penguat audio berdaya besar, sinyal bisa berupa daya audio yang terpengaruh oleh perubahan suhu transistor daya. Sinyal ini bisa digunakan untuk pengendalian.

Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai suatu interkoneksi dari sekumpulan komponen (dapat berupa piranti atau proses) dengan terminal-terminal atau port akses yang dimilikinya sehingga beragam materi, energi, atau informasi dapat dimasukkan dan diberi perlakuan olehnya.

Berikut ini adalah contoh dari system sbb;

- Sebuah rangkaian listrik dengan input yang sebanding dengan tegangan dan/atau arus dan memiliki output yang sebanding dengan tegangan atau arus yang mengalir pada beberapa titik.

- Sebuah sistem komunikasi dengan input sebanding dengan sinyal yang ditransmisi dan dengan output sebanding dengan sinyal yang diterimanya.

- Sebuah sistem biologi seperti alat pendengaran manusia (telinga) dengan input sebanding dengan sinyal suara yang masuk ke gendang telinga dan output sebanding dengan rangsangan syaraf yang selanjutnya diolah di otak untuk pengambilan keputusan informasi apa yang masuk.

- Sebuah manipulator robot dengan input sebanding dengan torsi yang diaplikasikan ke robot dan output sebanding dengan posisi akhir salah satu lengannya.

- Suatu proses pembakaran minyak, dengan inputnya berupa banyaknya bahan bakar yang masuk dan output sebanding dengan panas yang dihasilkannya.

- Proses manufaktur, dimana input sebanding dengan bahan mentah yang dimasukkan dan outputnya berupa jumlah barang yang diproduksinya.

Sistema da dua yaitu kontinyu dan diskrit, berikut ini adalah dari system tersebut. Sistem Waktu Kontinyu Penggambaran sistem waktu kontinyu selalu berkaitan dengan bentuk representasi matematik yang mengambarkan sistem tersebut dalam keseluruhan waktu dan berkaitan dengan penggunaan notasi f(t).

Penggambaran sistem waktu disktrit berkaitan dengan pengambilan sampel pada waktu-waktu tertentu dari sistem yang biasanya dengan penggunaan notasi f[n].

FORMAT PENILAIAN

SINYAL DAN SISTEM

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pemodelan Cara menyelesaika barisan dan deret. |  |  |  |  |
| 1 | Menguraikan/Menyelesaikan Persamaan Matematik |  |  |  |  |
| 2 | Analisis dapat menyelesaikan masing-masing persamaan |  |  |  |  |
| 3 | Semua Persamaan Matematik dapat di selesaikan |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 30

Skor akhir = Skor Total30x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

SINYAL DAN SISTE

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi bahasan | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik