LK 6  TRANSFORMASI LAPLACE

Sub-CPMK 6 :

Mampu menganalisis   transformasi   Laplace.

Indikator :

- Dapat menegerti dan mengetahui tranformasi Laplace dan Inverse

- Datapat menganalisi transformasi Laplace dan Inverse.

- Dapat mengetahui aplikasi dari transformasi laplace dalam bidang teknik elektro dalam menyelesaikan persamaan.

Pengantar

Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks s. Bila persamaan aljabar dalam s dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial (transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas) dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace.

Suatu kelebihan metode transformasi Lapalace adalah bahwa metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transien maupun komponen keadaan tunak.

Secara sederhana prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah:

- Persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu (t), ditransformasikan ke kawasan frekuensi (s) dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi laplace.

- Persamaan yang diperoleh dalam kawasan s tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel s yang merupakan operator Laplace.

- Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi-balikkan ke dalam kawasan waktu.

- Hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu.

`	Secara umum Transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari  kawasan kawasan  waktu ke kawasan-s.

Fungsi F(s) adalah transformasi Laplace dari f(t) yang adalah suatu frekuensi s, s = σ+ jw

Untuk mempermudah proses transformasi laplace kita dapat menggunakan table transforamasi laplace :

Tugas Individu

Mahasiswa di berikan beberapa soal dalam bentuk aplikasi yang berkaikan/berhubungan dengan Transformasi Laplca dan Inverse.

FORMAT PENILAIAN

TRANSFORMASI LAPLACE

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pemodelan Cara Menyelesaikan Transformasi -Z |  |  |  |  |
| 1 | Menguraikan/Menyelesaikan Persamaan Matematik |  |  |  |  |
| 2 | Analisis dapat menyelesaikan masing-masing persamaan |  |  |  |  |
| 3 | Semua Persamaan Matematik dapat di selesaikan |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 30

Skor akhir = Skor Total30x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI

TRANSFORMASI LAPLACE

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi bahasan | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik