LK 1. DASAR-DASAR SISTEM MIMO

- Sub-CPMK 1 : Mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi nirkabel dan menejelaskan serta menggambarkan kebutuhan sistem komunikasi kecepatan transfer data yang tinggi

- Indikator :

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan sistem komunikasi dengan kecepatan transfer data yang tinggi

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan sistem multiple input multiple output

- Pengantar

MIMO dikondisikan dengan penggunaan multiantena pada pemancar dan penerima yang bekerja pada frekuensi yang multiple in ini berarti sistem mengirimkan dua atau lebih sinyal radio dengan simultan. Multiple out berarti dua atau lebih sinyal radio didapatkan pada penerima.

- Pemodelan sinyal MIMO kemudian diarahkan untuk dua tujuan yang berbeda yaitu model diversity dan model spatial multiplexing. Model Diversity Pada model diversity data yang dipancarkan pada setiap antenna pemancar adalah sama. Kemudian dapat digunakan metode transmitter selection dersity untuk memilih satu pemancar saja dengan kualitas terbaik. Sedangkan pada penerima digunakan metode combining (EGC/MRC) untuk mendapatkan diversitas murni. Model diversity digunakan untuk mengurangi galat akibat fading dan noise dengan diversitas antena pada pemancar dan penerima.

- Model Multiplexing Pada model multiplexing data masukan dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang independen dan dikirimkan oleh masingmasing antena pemancar yang bekerja pada frekuensi yang sama. Keuntungan utama MIMO multiplexing didapatkan dengan mengirim sinyal yang berbeda pada bandwidth sama dan dapat disandikan dengan tepat pada penerima. Jadi seperti terdapat satu kanal untuk satu pemancar

- Bahan Diskusi :

- Buatlah tulisan terkait dengan kebutuhan data akses tinggi saat ini sesuai dengan gambar di atas !

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

DASAR-DASAR SISTEM MIMO

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik