LK 4. ENCODING DAN DECODING

- Sub-CPMK 4 : Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Teknik pengkodean encoding dan decoding dalam sistem komunikasi.

- Indikator :

Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan encoding dan decoding

- Pengantar

Convolutional encoder berfungsi untuk menurunkan error rate selama
pentransmisian data, atau dengan kata lain berfungsi sebagai pendeteksi dan
sekaligus memperbaiki error selama pentransmisian data, tanpa harus meminta pengirim untuk mengirimkan kembali data yang sama. Prinsip kerja dari
convolutional encoder adalah dengan men-xor-kan beberapa bit masukan
sebelumnya dengan bit input pada saat itu. Sistem xor ini mencakup bagaimana
alur operasi xor dan berapa lama suatu bit akan mempengaruhi keluaran bit lain.
Pada sistem MIMO OFDM yang disimulasikan, terdapat 3 pilihan nilai
code rate, yaitu: 3/2, 1/2 dan 1/3. Coding rate pada convolutional encoder
merupakan nilai perbandingan antara jumlah keluaran dengan jumlah masukan
pada satu waktu yang bersamaan. Besar nilai code rate akan menentukan
pemetaan output dari convolutional encoding. Sebagai contoh. Code rate 3/2
berarti, 3 bit masukan dipetakan menjadi 2 bit keluaran. Code rate yang bernilai
kecil, berarti jumlah bit kode lebih banyak dibanding jumlah bit informasi, begitu
juga sebalikya. Pemilihan nilai code rate sangat penting dalam menjaga performa
sistem. Disatu sisi, Jika nilai coding rate semakin besar, performanya dalam
mendeteksi dan memperbaiki error juga semakin baik tetapi sebagai
konsekuensinya encoder semakin tidak efisien. Karena jumlah bit yang akan
dikirimkan menjadi lebih banyak untuk jumlah bit informasi yang sama

- Bahan Diskusi :

- Buatlah resume terkait dengan materi model kanal encoding dan decoding yang diunggah pada LMS !

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan berikutnya!

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

ENCODING DAN DECODING

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik