LK 5. KAPASITAS DAN KINERJA SISTEM MIMO

- Sub-CPMK 5 : Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Teknik pengkodean encoding dan decoding dalam sistem komunikasi.

- Indikator :

- Ketepatan dalam menggambarkan dan menganalisis kinerja dan desain kode

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan prinsip dasar OFDM

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan pembangkit OFDM

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan sinkronisasi frekuensi

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan sinkronisasi simbol

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan Peak to Average Power Ratio (PAPR)

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan Kinerja space-time coding pada frequency selective fading channels

- Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan Space-time coding in wideband OFDM system

Ketepatan dalam menjelaskan dan menggambarkan kapasitas dan analisis kinerja sistem MIMO-OFDM

- Pengantar

Tabel diatas merupakan parameter umum yang digunakan dalam simulasi. Terdiri atas tiga pilihan modulasi, yaitu QPSK, 16 QAM dan 64
QAM, yang nantinya akan dilihat performa dari ketiga modulasi tersebut terhadap
sistem yang disimulasikan. Teknik ECC yang digunakan disini, terdiri atas 3 jenis,  dimana jenis ECC tersebut tergantung pada nilai coderate yang digunakan. Selain
itu, sistem juga bisa disimulasikan tanpa menggunakan ECC sama sekali. Jumlah
subcarrier menunjukkan pembagian carrier untuk transmisi OFDM, yaitu 256.
Masing masing subcarrier nantinya akan membawa data informasi. Khusus untuk
frame pertama, subcarrier hanya membawa data pilot (training sequence) yang
digunakan untuk estimasi kanal pada sisi receiver. Jumlah training sequence yang
digunakan adalah 256 bit. Frame selanjutnya berisikan data informasi, dimana
data informasi tersebut berukuran 256 bit, dan ditransmisikan mulai dari frame ke
2 sampai frame terakhir. Masing masing simbol OFDM, mempunyai durasi antar
simbol sebesar 16 µs, dimana nilai ini merupakan asumsi yang digunakan pada
simulasi ini. Asumsi lain yang digunakan adalah waktu durasi cyclic prefix untuk
masing masing simbol adalah 3.2 µs.  Frekuensi carrier menggunkan 2,1 GHz yang digunkan untuk 3G

- Bahan Diskusi :

- Buatlah simulasi untuk pengkuran kinerja sistem MIMO OFDM tersebut di atas memenggunakan Matlab !

- Hasil diskusi dipresentasikan pada pertemuan ke-14 !

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

KINERJA SISTEM OFDM

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik