# LK 3 PERENCANAAN SISTEM PROTEKSI EKSTERNAL TERHADAP PETIR

Nilai :

Kelompok 	: ..............................

Nama Anggota	: 1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

Sub-CPMK 3 :

Mahasiswa Mempunyai Kemampuan untuk Menganalisis  Sistem Listrik Industri Secara Menyeluruh dengan Mandiri dan Bertanggungjawab

Indikator:

- Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis struktur dan fungsi peralatan - peralatan yang ada pada sistem listrik industri beserta keterkaiannya dengan peralatan - peralatan lainnya.

- Mampu menjelaskan dan menganalisis fungsi, prinsip kerja dan bagian - bagian  peralatan peralatan  pada sistem industri.

Dasar Teori

# Metode pemasangan proteksi eksternal diantaranya adalah :

- Metode Jala Jala

# Metode ini digunakan untuk keperluan perlindungan permukaan yang datar karena bisa melindungi seluruh permukaan bangunan. Daerah yang diproteksi adalah keseluruhan daerah yang ada di dalam jala-jala.

- Metode Sudut Proteksi

# Daerah yang diproteksi adalah daerah yang berada di dalam kerucut dengan sudut proteksi sesuai pada tabel dibawah ini :

- Metode Bola Bergulir

# Metode bola bergulir baik digunakan pada bangunan yang bentuknya rumit. Dengan metode ini seolah-olah ada suatu bola dengan radius R yang bergulir di atas tanah, sekeliling struktur dan di atas struktur ke segala arah hingga bertemu dengan tanah atau struktur yang berhubungan dengan permukaan bumi yang mampu bekerja sebagai penghantar. Titik sentuh bola bergulir pada struktur adalah titik yang dapat disambar petir dan pada titik tersebut harus di proteksi terminasi udara. Semua petir yang berjarak R dari ujung penangkap petir akan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyambar bangunan. Besarnya R kaitannya dengan besar arus petir dinyatakan dengan R = I^2R

- Tujuan :

- Merancang sistem proteksi eksternal

- Pengerjaan Tugas

- Tugas dikerjakan dalam satu kelompok (2-3 orang).

- Tugas dibuat dalam bentuk power point beserta penjelasannya.

- Hasil Penyelesaian Tugas

| No. | Jenis Kasus | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Power Point | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada salah satu dari 3 kriteria) | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada 2 dari 3 kriteria) | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada semua kriteria) |
|  | Persentasi | Hanya dominan satu orang yang aktif menjelaskan dan menjawab pertanyaan (Opsional, tergantung jumlah kelompok) | Setengah dari jumlah anggota yang aktif menjelaskan dan menjawab pertanyaan (Opsional, tergantung jumlah kelompok) | Setiap anggota kelompok aktif menjelaskan dan menjawab pertanyaan |

Format Penilaian Unjuk Kinerja

Tugas SLI

Kelas		  	:

Hari, tanggal	:

Materi			:

Kelompok	:

Petunjuk : Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sudah disediakan dengan pilihan 1, 2, dan 3 pada format di bawah ini.

| No | Nama Mahasiswa | Aspek yang diamati |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Skor | Nilai Akhir Jml skor18x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan :

- Kerjasama dalam berkelompok :

- Kerjasama buruk hanya satu orang yang bekerja

- Hanya setengah dari jumlah total kelompok yang bekerja

- Semuanya bekerja dan memiliki tugas masing- masing

- Sikap ilmiah yang ditunjukkan selama kegiatan praktikum :

- Tidak menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kurang menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kemampuan menjawab pertanyaan/ penguasaan materi :

- Sebagian kecil pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Sebagian besar pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

Dosen Pengampu,

…………………………