| Mata Ujian | : Sistem Listrik Industri | Cakupan Sub CPMK |  | Capaian Kognitif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semester / Kelas | : VII/A | Soal 1 | Sub CPMK 3 | C6 |
| Hari, tanggal | : Rabu, 24 Januari 2024 | Soal 2 | Sub CPMK 2 | C5 |
| Waktu | : 08.00 – 08.20 (80 Menit) | Soal 3 | Sub CPMK 5 | C2, C4 |
| Program Studi | : Teknik Elektro | Soal 4 | Sub CPMK 4 | C2 |
| Dosen Penguji | : Fikri Adzikri, ST., MT. |  |  |  |
| Sifat Ujian | : Open Book |  |  |  |

SOAL

- Ada sebuah gedung perkantoran yang setiap harinya terdapat banyak orang yang berkegiatan didalam gedung tersebut. Hari Guruh didaerah tersebut cukup besar sehingga resiko gedung tersebut tersambar oleh petir besar (lampiran keterangan). Gedung tersebut memiliki panjang 53 meter, lebar 31 meter dan tinggi gedung 106 meter. Terminasi udara ditambahkan pada puncak atap yang ada di sisi kanan dan kiri, panjang terminasi adalah 2,5 meter dan perhitungan radius sambarannya menggunakan metode bola bergulir. Tentukanlah perkiraan bahaya petir, luas daerah perlindungan efektif (Ae), kepadatan kilat ke bumi pertahun (Ng), Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir langsung per tahun (Nd), efisiensi sistem proteksi petir, radius lindung, kuat arus sambaran petir dan luas penghantar arus petir menuju sistem terminasi bumi. (Skor 30)

Keterangan tabel hari guruh

- Sebuah kantor di Industri Jasa berlangganan listrik dari PLN dengan daya 5500 VA, peralatan listrik yang digunakan untuk operasi kegiatan kantor antara lain :

- 6  Lampu TL @20 W Cos Phi = 0,6

- 11 Lampu TL @ 12 W Cos Phi = 1

- 2 Kulkas  120 W Cos Phi = 0,7

- 6 AC ½ PK @300 W, Cos Phi = 0,6

- 8 Komputer @100 W, Cos Phi = 0,6

- 1 Dispenser @100 W, Cos Phi = 0,9

- 2 Router @ 20 W Cos Phi = 0,8

- Peralatan pendukung lainnya Total 1000 W, dengan Cos Phi = 0,8

Apakah Daya Listrik 5500 VA mampu untuk mendukung  kebutuhan peralatan listrik apabila digunakan secara bersamaan ?. Jika ternyata Daya Listrik yang disediakan tidak bisa mengakomodasi kebutuhan dari perlatan - peralatan yang ada, keputusan apa yang akan Anda Ambil sebagai seorang Engineer ?

(Skor 30)

- Jelaskan kembali secara singkat makalah yang saudara buat !, yang memuat tentang pengertian topik, dampak umum yang ditimbulkan, contoh kasus dan solusi yang diberikan.

Skor (20)

- Jelaskan scara ringkas konfigurasi DCS berikut ini

(Skor 20)

Kisi2 Jawaban

| No | Indikator/ Kompetensi Dasar | Kognitif | Soal | Kisi – Kisi Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa Mempunyai Kemampuan untuk Menganalisis Sistem Listrik Industri Secara Menyeluruh dengan Mandiri dan Bertanggungjawab Sub CPMK 3 | C6 | Tentukanlah perkiraan bahaya petir, luas daerah perlindungan efektif (Ae), kepadatan kilat ke bumi pertahun (Ng), Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir langsung per tahun (Nd), efisiensi sistem proteksi petir, radius lindung menggunakan metode rolling sphere dan arus sambaran petir serta luas penghantar arus petir menuju sistem terminasi bumi. | - Melakukan perhitungan menggunakan beberapa formula analitik mengenai perencanaan sistem proteksi yang telah diberikan sebelumnya |
| 2 | Mahasiswa Dapat Merancang Desain Sekaligus Mengevaluasi Sistem Listrik Industri Secara Mandiri dan Bertanggungjawab. Sub CPMK 2 | C5 | Apakah Daya Listrik 5500 VA mampu untuk mendukung kebutuhan peralatan listrik apabila digunakan secara bersamaan ?. Jika ternyata Daya Listrik yang disediakan tidak bisa mengakomodasi kebutuhan dari perlatan - peralatan yang ada, keputusan apa yang akan Anda Ambil sebagai seorang Engineer ? | - Perhitungan menggunakan formula dan prosedur yang telah dipelajari untuk menghitung daya aktif, reaktif dan daya semu. - Melakukan eksperimen perhitungan menggunakan peralatan dengan cos phi lebih rendah, untuk mengetahui keputusan selanjutnya (menambah daya atau menggunakan kapasitor bank) - Jika keputusannya adalah kapasitor bank, maka lakukan perhitungan untuk mencari rating kapasitor yang dibutuhkan satuan baik Var atu Mikro Farad |
| 3 | Mahasiswa Dapat Memecahkan Permasalahan Yang Terjadi Pada sistem listrik industri Secara Mandiri dan Bertanggungjawab Sub CPMK 5 | C2, C4 | Jelaskan kembali secara singkat makalah yang saudara buat !, yang memuat tentang pengertian topik, dampak umum yang ditimbulkan, contoh kasus dan solusi yang diberikan | Meringkas sekaligus meriview tugas makalah akhir yang telah dikerjakan seblumnnya. |
| 4 | Mahasiswa Dapat Menganalisis Beberapa Contoh Sistem Listrik Industri yang Disajikan Secara Mandiri dan Bertanggungjawab Sub CPMK 4 | C2 | Jelaskan scara ringkas konfigurasi DCS berikut ini ! | - Menjelaskan konfigurasi DCS yang disajikan. Konten penjelasan meliputi hubungan keterkaitan bagan serta pengertian dan fungsi setiap bagian yang menyusun DCS |