# LK 2 PARAMETER TEKNIK  TRANSMISI

Sub-CPMK 2 :

Mampu Merumuskan dan Menyakini beberapa  konsep teoritis prinsip dasar dari beberapa parameter dalam Teknik Transmisi Telekomunikasi

Indikator :

- Mahasiwa dapat mengerti dan mengetahui beberapa perangkat yang di pergunakan dalam perangkat transmisi.

- Mahasiswa dapat Menghitung mengerti tentang Daya (Power), Penguatan (Gain), Redaman (Loss atau Attenuation), Lebar Pita Frekuensi (Bandwidth), Derau (Noise), Signal to Noise Rasio (S/N atau SNR), Interferensi, Gema (Echo), Kecepatan Bit atau Laju Bit (Bit Rate), Laju Data (Data Rate), Error Rate atau Kecepatan Kesalahan Bit (Bit Error Rate). Pergeseran Pulsa (Jitter) dalam decimal, dB, dBm, BER, Bit rate dan lainya.

- Mahasiswa dapat mengkonversi dari bilangan decimal ke dB, dBm.

Pengantar

Transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Jarak antar titik bisa sangat jauh, sehingga memerlukan beberapa equipment pada  jaringan yang terhubung. Elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Di bawah ini addalah beberapa elemen/equipment yang di perlukan pada perangkat transmisi.

Pada perangkat Transmitter (Pemancar/Pengirim)  di perlukan Transmitter mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Pengolahan sinyal meliputi encoding dan modulasi. Transmission Channel (Kanal Transmisi), Kanal transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bisa berupa pasangan kabel, kabel coaxial, radio atau serat optik. Setiap kanal transmisi menyumbangkan sejumlah loss transmisi atau redaman (attenuation) sehingga daya sinyal akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Sinyal juga akan terdistorsi akibat perbedaan redaman yang dialami oleh komponen-komponen frekuensi sinyal yang berbeda .Sinyal biasanya terdiri dari banyak komponen frekuensi yang mana beberapa diantaranya teredam ada juga yang tidak teredam. Kondisi ini akan menyebabkan perubahan bentuk 5 sinyal (distorsi).

Pada Receiver (Penerima), Penerima mengolah sinyal yang diterima dari kanal transmisi. Proses pada penerima meliputi penapisan (filtering) untuk menghilangkan out-of-band noise, penguatan (amplification) untuk mengkompensasi loss transmisi, ekualisasi (equalizing) untuk mengkompensasi distorsi, serta demodulasi dan decoding untuk membalikkan proses yang terjadi di transmiter. Noise (derau), Attenuation (redaman), Distortion (distorsi), and Interference (interferensi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Beberapa parameter tersebut adalah sebagai berikut ;

- Daya (Power)

- Penguatan (Gain)

- Redaman (Loss atau Attenuation)

- Lebar Pita Frekuensi (Bandwidth)

- Derau (Noise)

- Signal to Noise Rasio (S/N atau SNR)

- Interferensi

- Gema (Echo)

- Kecepatan Bit atau Laju Bit (Bit Rate)

- Laju Data (Data Rate)

- Error Rate atau Kecepatan Kesalahan Bit (Bit Error Rate)

- Pergeseran Pulsa (Jitter)

Tugas Individu

- Mengerjakan beberapa latihan soal untuk menghitung beberapa perangkat transmisi pada perangkat pemancar dan penerima pada suatu perangkat telekomunikasi.

- Mengkonversi hitungan perangkat transmisi dalam dB, dBm, Bitrate, BER dll.

- Menganalisa beberapa sinyal dari hasil hitungan tersebut.

FORMAT PENILAIAN

PARAMETER PADA PERANGKAT TRANSMISI

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mengerjakan Tugas |  |  |  |  |
| 1 | Gambar Blok diagramnya |  |  |  |  |
| 2 | Fungsi perangkat |  |  |  |  |
| 3 | Hasil hitungan |  |  |  |  |
| 4 | Analisa/kesimpulan |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100

RUBRIK PENILAIAN

PARAMETER PADA PERANGKAT TRANSMISI

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik