# LK 5 PULSE CODE MODULATION

Sub-CPMK 5 :

Mampu merencanakan dan menerapkan serta beberapa persamaan dalam Transmsi Telekomunikasi , merencaakan dan menyelesaikan dengan baik

Indikator :

- Mahasiwa dapat mengerti dan mengetahui teknik komunikasi Digital

- Mahasiswa mengerti konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital dengan berdasarkan teknik PCM.

- Mahasiswa dapat menghitung kapasitas kanal dari PCM, serta kecepat dasar yang di pergunakan, time slot, bitrate dan kecepatan transmisi pada keluaran PCM.

Pengantar:

Keuntungan-keuntungan	sistem	komunikasi	digital dengan sistem komunikasi analog adalah sbb:

  - Perencanaan rangkaian digital relatif sederhana, lebih mudah menerapkan  rangkaian terintegrasi pada rangkaian digital.

  - Makin bertambahnya penggunaan dan tersedianya teknik-teknik  pengolahan  sinyal digital.

  - Sinyal-sinyal digital dapat di bentuk kembali atau di bangkitkan kembali selama transmisi

  - Kemampuan kde sinyal digital untuk meminimumkan/ menekan pengaruh  bising dan interferensi

  - Penggunaan yang meluas pada komputer dalam menangani sagala macam  data

Sedangkan Kerugian-kerugiannya adalah

- Bandwidth relatif lebih lebar

- Saat ini harga komponen rangkaian digital masih mahal

PCM 30, Mempunyai 32 kanal/ts,  synckronisisi pada ts 0, dan signalling pada ts 16, ts 1-15, dan ts 17-32 adalah kanal informasi/data.

Bit rate = 32 x 64 kbps = 2048 kbps

PCM 24, Mempunyai 24 kanal/ts,  synckronisisi dan signalling ada 1 bit  pada masing-masing bit, dan tambahan 1 bit, sehingga bit ( 7 + 1) x 24 +1 sehinga menjadi 193 bit

Bit rate = 193 bit x 8000 Hz = 1544 kbps

Pada gambar di bawah adalah table spesifikasi dari kedua PCM dan blok diagramnya sebagai berikut;

Proses-proses pada sistem PCM :

  - Proses Sampling (pencuplikan)

  - Proses Quantizing (kuantisasi)

  - Proses Codeng (pengkodean)

  - Proses Decoding (pengkkodean kembali)

Gambar di bawah adalah contoh pengubahan sinyal analog menjadi sinyl digital dan senaliknya berdasarkan teknik PCM

Tugas Individu

- Mengerjakan beberapa latihan soal untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan teknik PCM

- Menghitung kecepatan transmisi, bitrate, time slot dan jumlah kanal pada PCM 24 dan PCM 30.

- Menganalisa beberapa keuntungan dan kerugiannya serta mengerti tentang standart yang di pergunakan.

FORMAT PENILAIAN

PULCE CODE MODULATION

Nama Mahasiswa	:

NPM	:

Kelas	:

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mengerjakan Tugas |  |  |  |  |
| 1 | Gambar Blok diagramnya |  |  |  |  |
| 2 | Fungsi perangkat |  |  |  |  |
| 3 | Hasil hitungan |  |  |  |  |
| 4 | Analisa/kesimpulan |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor akhir = Skor Total40x 100

RUBRIK PENILAIAN

PULCE CODE MODULATION

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik