LK 4 MENGANALISA KONDUKTOR, DIELEKTRIKA, KAPASITOR, MENGGUNAKAN HUKUM OHM DAN HUKUM GAUSS

Sub-CPMK 4 :. Mahasiswa memahami konsep dan prinsip terkait konduktor, dielektrika, kapasitor, energi elektrik, hukum Ohm, kontinuitas arus listrik, dan hukum Gauss dalam dielektrik, serta kemampuan dalam menerapkan konsep tersebut dalam analisis rangkaian listrik dan pemecahan masalah terkait dengan medan elektromagnetik dan medan listrik.

Indikator :

- Menganalisa sifat khas konduktor, seperti distribusi muatan di permukaannya yang merata dan medan listrik di dalam konduktor yang nol dan menerapkan prinsip-prinsip konduktor dalam analisis sirkuit listrik yang melibatkan konduktor

- Menganalisa sifat dielektrika, seperti polarisasi medan listrik dan pengurangan medan listrik di dalam dielektrika, dan menerapkan prinsip-prinsip dielektrika dalam analisis kapasitor dan pemecahan masalah yang melibatkan medan listrik di dalam dielektrika.

- Menganalisa struktur dan prinsip kerja kapasitor, termasuk dua pelat yang terpisah oleh dielektrika, dan menghitung kapasitansi kapasitor dan mampu menerapkan rumus-rumus yang terkait dengan kapasitor, seperti energi penyimpanan, tegangan, atau muatan pada kapasitor.

- Menghitung dan menganalisa fluks medan listrik di dalam dielektrik menggunakan hukum Gauss dan mampu menjelaskan konsep kekuatan elektrik dalam dielektrik.

Pengantar

Menganalisis Konduktor, Dielektrika, Kapasitor Menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Gauss

Konduktor:

Konduktor adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dengan mudah. Dalam konduktor, elektron bebas dapat bergerak bebas di dalamnya. Konduktor umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, perak, atau aluminium.

Hukum Ohm adalah prinsip dasar yang digunakan untuk menganalisis perilaku konduktor dalam menghantarkan arus listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik (I) yang mengalir melalui suatu konduktor sebanding dengan beda potensial (V) yang diterapkan di kedua ujung konduktor, dan sebaliknya, resistansi (R) konduktor adalah konstanta proporsionalitas dalam hubungan tersebut. Secara matematis, Hukum Ohm dinyatakan oleh persamaan:

V = I * R

Di mana:

V adalah beda potensial (tegangan) yang diterapkan di kedua ujung konduktor (dalam satuan volt, V).

I adalah arus listrik yang mengalir melalui konduktor (dalam satuan ampere, A).

R adalah resistansi konduktor (dalam satuan ohm, Ω).

Dielektrika:

Dielektrika adalah bahan isolator yang memiliki sifat untuk menghambat aliran arus listrik. Dielektrika tidak memiliki elektron yang bebas bergerak seperti pada konduktor. Dielektrika umumnya terdiri dari bahan non-logam seperti kaca, plastik, atau keramik.

Ketika dielektrika ditempatkan di antara dua konduktor, ia dapat mempengaruhi kapasitansi sistem. Dielektrika meningkatkan kapasitansi dengan mengurangi medan listrik efektif antara dua konduktor.

Kapasitor:

Kapasitor adalah suatu komponen dalam rangkaian listrik yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh dielektrika. Konduktor tersebut umumnya berupa pelat logam paralel.

Kapasitansi (C) adalah ukuran kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitansi dinyatakan oleh rumus:

C = Q / V

Di mana:

C adalah kapasitansi (dalam satuan farad, F).

Q adalah muatan listrik yang disimpan pada kapasitor (dalam satuan coulomb, C).

V adalah beda potensial (tegangan) di kedua ujung kapasitor (dalam satuan volt, V).

Hukum Gauss dalam dielektrika memodifikasi Hukum Gauss dalam elektrostatika untuk memperhitungkan pengaruh medan listrik oleh dielektrika. Hukum Gauss dalam dielektrika menyatakan bahwa fluks medan listrik melalui permukaan tertutup yang melingkupi muatan listrik sama dengan rapat muatan listrik yang terkandung dalam permukaan tersebut, dibagi dengan permitivitas ruang hampa yang dikalikan dengan konstanta dielektrik dielektrika.

Dalam konteks analisis konduktor, dielektrika, dan kapasitor, Hukum Gauss digunakan untuk memahami distribusi medan listrik dan perhitungan fluks medan listrik dalam sistem tersebut

TUGAS INDIVIDU

Kerjakan tugas berikut dengan melakukan penghitungan dan analisis menggunakan konsep hukum Ohm dan hukum Gauss untuk menganalisis perilaku konduktor, dielektrika, dan kapasitor dalam situasi nyata. Tugas ini akan membantu Anda mempraktikkan penerapan konsep ini dalam konteks fisika dan mengasah kemampuan pemecahan masalah.

Deskripsi Masalah:

Diberikan suatu rangkaian listrik yang terdiri dari sebuah baterai dengan tegangan V = 12 V yang terhubung ke sebuah resistor R = 10 Ω, sebuah kapasitor dengan kapasitansi C = 2 μF, dan sebuah dielektrika dengan konstanta dielektrik εr = 4.

a) Hitunglah arus listrik yang mengalir melalui rangkaian menggunakan hukum Ohm.

b) Hitunglah muatan yang tersimpan pada kapasitor.

c) Gunakan hukum Gauss untuk menghitung fluks medan listrik melalui permukaan yang melingkupi kapasitor.

d) Analisis hasil perhitungan menggunakan hukum Gauss. Apakah nilai fluks medan listrik yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan?

Penghitungan:

a) Gunakan rumus hukum Ohm (V = I * R) untuk menghitung arus listrik yang mengalir melalui rangkaian.

b) Gunakan rumus kapasitansi (C = Q / V) untuk menghitung muatan yang tersimpan pada kapasitor.

c) Gunakan rumus hukum Gauss untuk menghitung fluks medan listrik melalui permukaan yang melingkupi kapasitor.

d) Bandingkan nilai fluks medan listrik yang dihasilkan dengan nilai yang diharapkan berdasarkan konstanta dielektrik dielektrika.

Analisis Hasil:

a) Interpretasikan nilai arus listrik yang dihasilkan berdasarkan hukum Ohm. Bagaimana resistansi dan tegangan mempengaruhi aliran arus listrik?

b) Diskusikan nilai muatan yang tersimpan pada kapasitor. Apakah kapasitor berfungsi dengan baik dalam menyimpan muatan listrik?

c) Evaluasi hasil perhitungan fluks medan listrik. Apakah nilai fluks medan listrik sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan konstanta dielektrik dielektrika?

d) Analisis secara kualitatif tentang perilaku konduktor, dielektrika, dan kapasitor dalam rangkaian ini. Bagaimana perubahan resistansi, kapasitansi, dan konstanta dielektrik mempengaruhi perilaku rangkaian?

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

MENGANALISA KONDUKTOR, DIELEKTRIKA, KAPASITOR, MENGGUNAKAN HUKUM OHM DAN HUKUM GAUSS

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PRODUK MENGANALISA KONDUKTOR, DIELEKTRIKA, KAPASITOR, MENGGUNAKAN HUKUM OHM DAN HUKUM GAUSS

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik