LK 2 MENGHITUNG MEDAN MAGNETIK ARUS TUNAK

Sub-CPMK 2 : Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hubungan antara arus listrik, medan magnetik, dan gaya yang timbul dalam konteks hukum Ampere dan gaya Lorentz.

Indikator :

- Memahami dan menjelaskan hubungan antara arus listrik, medan magnetik, dan gaya yang timbul dalam konteks hukum Ampere dan gaya Lorentz.

- Mampu menerapkan konsep torsi dan induktansidan peranannya dalam rangkaian listrik yang melibatkan perubahan arus atau fluks magnetik.

- Memiliki keterampilan dalam melakukan perhitungan numerik, menggunakan metode diskretisasi, hukum Biot-Savart, dan prinsip-prinsip elektromagnetik lainnya untuk memperoleh solusi numerik yang akurat.

Pengantar

- Hukum Ampere:

Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik dalam suatu penghantar sejajar dan searah dengan arus tersebut dapat dihitung dengan menggunakan integral lintasan dari produk antara arus listrik dan vektor panjang lintasan.

Bentuk umum dari Hukum Ampere adalah ∮B · dl = μ₀I, di mana B adalah medan magnetik, dl adalah elemen panjang lintasan, I adalah arus listrik dalam penghantar, dan μ₀ adalah permeabilitas magnetik ruang hampa.

- Hukum Biot-Savart:

Hukum Biot-Savart menggambarkan hubungan antara elemen arus listrik dengan medan magnetik yang dihasilkan olehnya pada suatu titik dalam ruang.

Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa medan magnetik pada suatu titik P dalam ruang yang dihasilkan oleh elemen panjang penghantar dl dengan arus I dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B = (μ₀/4π) * (I × dl) / r², di mana r adalah jarak antara elemen arus dan titik P.

- Pola Medan Magnetik:

Medan magnetik arus tunak memiliki pola simetris seputar penghantar berarus. Garis-garis medan magnetik membentuk lingkaran yang sejajar dengan penghantar dan mengikuti aturan tangan kanan (jari-jari tangan mengikuti arah arus, maka jempol menunjuk arah medan magnetik).

Intensitas medan magnetik (besar medan magnetik) pada suatu titik dalam medan magnetik arus tunak bergantung pada jarak dari titik tersebut ke penghantar dan besarnya arus listrik.

- Pengaruh Geometri Penghantar:

Bentuk, posisi, dan konfigurasi geometri penghantar berpengaruh pada pola medan magnetik yang dihasilkan.

Pada penghantar lurus tak terhingga, medan magnetik di sekitar penghantar memiliki pola silinder dengan arah sejajar dengan penghantar.

Pada penghantar berbentuk kumparan atau solenoida, medan magnetik di dalam kumparan atau solenoida terkonsentrasi di sekitar inti atau pusat kumparan.

- Aplikasi Medan Magnetik Arus Tunak:

Medan magnetik arus tunak memiliki berbagai aplikasi praktis, seperti dalam motor listrik, generator, transformator, dan peralatan elektromagnetik lainnya.

Dalam motor listrik, medan magnetik arus tunak digunakan untuk menghasilkan gaya dan torsi yang mendorong gerakan rotor.

Dalam transformator, medan magnetik arus tunak digunakan untuk mentransfer energi listrik antara dua kumparan melalui induksi elektromagnetik.

- Rumus Gaya Lorentz:

Gaya Lorentz pada suatu benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

F = q * v * B * sin(θ)

F adalah gaya Lorentz yang bekerja pada benda (dalam Newton).

q adalah muatan benda (dalam Coulomb).

v adalah kecepatan benda (dalam meter per detik).

B adalah medan magnetik yang diterapkan (dalam Tesla).

θ adalah sudut antara arah kecepatan benda dan arah medan magnetik.

Gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah gerakan benda dan arah medan magnetik. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah kecepatan benda, jari tengah menunjukkan arah medan magnetik, dan jari telunjuk menunjukkan arah gaya Lorentz.

Gaya Lorentz mempengaruhi gerakan partikel bermuatan listrik dalam medan magnetik. Gaya ini menyebabkan partikel mengalami defleksi atau kelengkungan jalur gerakan. Partikel akan mengikuti lintasan melingkar jika kecepatan awalnya tegak lurus dengan

TUGAS INDIVIDU

- Dalam suatu penghantar lurus yang tak terhingga, arus listrik sebesar 3 A mengalir melalui penghantar tersebut. Hitunglah medan magnetik pada jarak 10 cm dari penghantar tersebut.

- Diberikan kumparan dengan 200 lilitan yang membentuk solenoida. Arus listrik sebesar 5 A mengalir melalui kumparan tersebut. Hitunglah medan magnetik di pusat kumparan.

- Pada suatu kawat melingkar berarus, arus listrik sebesar 4 A mengalir. Jika jari-jari kawat melingkar tersebut adalah 0,2 meter, hitunglah medan magnetik pada jarak 5 cm dari pusat kawat.

- Sebuah solenoida memiliki panjang 50 cm, diameter 5 cm, dan jumlah lilitan 1000. Arus listrik sebesar 2 A mengalir melalui solenoida tersebut. Tentukan medan magnetik di dalam solenoida pada titik tengah solenoida.

- Pada suatu kumparan berbentuk persegi dengan sisi 10 cm, arus listrik sebesar 6 A mengalir. Hitunglah medan magnetik di titik tengah kumparan pada kedalaman 2 cm dari permukaan kumparan.

- Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 x 10^6 m/s dalam medan magnetik yang kuatnya 0,2 T. Hitunglah gaya Lorentz yang bekerja pada elektron tersebut jika muatannya adalah -1,6 x 10^-19 C.

- Sebuah partikel bermuatan positif dengan kecepatan 3 x 10^7 m/s memasuki medan magnetik vertikal yang kuatnya 0,5 T. Sudut antara kecepatan partikel dan arah medan magnetik adalah 30 derajat. Hitunglah gaya Lorentz yang bekerja pada partikel tersebut jika muatannya adalah 2 x 10^-19 C.

- Sebuah proton dengan muatan 1,6 x 10^-19 C bergerak dengan kecepatan 2 x 10^5 m/s dalam medan magnetik yang kuatnya 0,4 T. Sudut antara kecepatan proton dan arah medan magnetik adalah 90 derajat. Hitunglah gaya Lorentz yang bekerja pada proton tersebut.

- Sebuah partikel bermuatan 2 μC bergerak dengan kecepatan 8 x 10^6 m/s dalam medan magnetik yang kuatnya 0,3 T. Sudut antara kecepatan partikel dan arah medan magnetik adalah 45 derajat. Hitunglah gaya Lorentz yang bekerja pada partikel tersebut.

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

MENGHITUNG MEDAN MAGNETIK ARUS TUNAK

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PRODUK MENGHITUNG MEDAN MAGNETIK ARUS TUNAK

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik