LK 3 MENGHITUNG GAYA, TORSI DALAM MEDAN MAGNETIK DAN INDUKTANSI

Sub-CPMK 3 : Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi dan pemanfaatan medan magnetik, gaya, torsi, dan induktansi dalam perangkat elektromagnetik, mampu melakukan perhitungan numerik dan analisis untuk menghitung medan magnetik, gaya, torsi, dan induktansi dalam berbagai konfigurasi.

Indikator :

- Menghitung besar dan arah gaya yang diberikan pada penghantar listrik dalam medan magnetik.

- Menerapkan hukum Lorentz untuk menghitung gaya yang bekerja pada penghantar yang bergerak dalam medan magnetik.

- Menghitung besar dan arah torsi yang diberikan pada kumparan dalam medan magnetik.

- Menerapkan prinsip torsi pada kumparan penghantar dalam medan magnetik.

- Menghitung induktansi pada rangkaian yang melibatkan perubahan arus atau perubahan fluks magnetik.

- Menerapkan hukum induksi elektromagnetik dan persamaan Faraday untuk menghitung induktansi pada rangkaian listrik.

Pengantar

- Gaya dalam Medan Magnetik:

Ketika suatu penghantar listrik dilalui arus dan berada dalam medan magnetik, gaya akan bekerja pada penghantar tersebut. Gaya ini dikenal sebagai gaya Lorentz.

Gaya Lorentz merupakan hasil perkalian antara arus listrik, medan magnetik, panjang penghantar, dan sinus sudut antara arah arus dan medan magnetik.

Gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah arus dan medan magnetik, dan arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan (kanan-jari tangan menunjuk arah arus, jari tengah menunjuk arah medan magnetik, maka jempol menunjuk arah gaya).

- Torsi dalam Medan Magnetik:

Torsi adalah momen gaya yang bekerja pada suatu objek yang berputar dalam medan magnetik.

Torsi yang dihasilkan pada suatu kumparan yang berada dalam medan magnetik sebanding dengan arus yang mengalir melalui kumparan, jumlah lilitan kumparan, luas penampang kumparan, dan sinus sudut antara arah arus dan medan magnetik.

Arah torsi ditentukan oleh aturan tangan kanan, dengan arah putaran ibu jari menunjukkan arah arus, arah jari-jari menunjukkan arah medan magnetik, dan arah jempol menunjukkan arah torsi.

- Induktansi:

Induktansi adalah ukuran kemampuan suatu rangkaian untuk menghasilkan fluks magnetik ketika arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut berubah.

Satuan induktansi adalah henry (H), yang didefinisikan sebagai satu weber per ampere.

Induktansi tergantung pada jumlah lilitan rangkaian, luas penampang inti magnetik, dan sifat bahan inti magnetik.

Hukum induksi elektromagnetik Faraday menyatakan bahwa besarnya EMK (ggl) yang diinduksi pada suatu rangkaian sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasinya.

TUGAS INDIVIDU

- Sebuah kawat lurus sejajar dengan medan magnetik memiliki panjang 0,5 meter dan mengalirkan arus listrik sebesar 2 A. Jika medan magnetik yang diterapkan adalah 0,4 T, tentukan gaya yang bekerja pada kawat tersebut.

- Sebuah kumparan dengan 100 lilitan memiliki luas penampang 0,02 m². Arus listrik 5 A mengalir melalui kumparan tersebut. Jika medan magnetik yang diterapkan adalah 0,3 T, hitunglah torsi yang dihasilkan pada kumparan.

- Dalam suatu solenoida, terdapat 200 lilitan dengan panjang 0,1 meter dan mengalirkan arus listrik sebesar 3 A. Hitunglah induktansi solenoida tersebut.

- Sebuah transformator memiliki induktansi primer sebesar 0,02 H dan induktansi sekunder sebesar 0,1 H. Jika arus yang mengalir pada primer adalah 2 A, hitunglah arus yang mengalir pada sekunder jika transformator tersebut memiliki perbandingan lilitan 1:5.

- Diberikan solenoida dengan induktansi 0,05 H dan mengalirkan arus 4 A. Jika medan magnetik yang dihasilkan oleh solenoida tersebut adalah 0,8 T, tentukan gaya yang bekerja pada tiap panjang solenoida.

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

MENGHITUNG GAYA, TORSI DALAM MEDAN MAGNETIK DAN INDUKTANSI

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PRODUK MENGHITUNG GAYA, TORSI DALAM MEDAN MAGNETIK DAN INDUKTANSI

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik