LK 4 PERHITUNGAN PERSAMAAN MAXWELL

Sub-CPMK 4 :. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan analisis berdasarkan persamaan Maxwell dan dapat menerapkan persamaan ini dalam rangkaian listrik, perangkat elektromagnetik, dan fenomena elektromagnetik lainnya. Mahasiswa juga harus dapat memecahkan masalah yang melibatkan persamaan Maxwell menggunakan teknik matematika yang tepat

Indikator :

- Memahami empat persamaan Maxwell, yaitu persamaan Gauss untuk medan listrik, persamaan Gauss untuk medan magnetik, persamaan Faraday untuk induksi elektromagnetik, dan persamaan Ampere-Maxwell yang memasukkan efek magnetik dari arus perpindahan.

- Menghubungkan persamaan Maxwell dengan fenomena fisik

- Menggunakan persamaan Maxwell dalam analisis elektromagnetik

- Memahami sifat konservatif dari persamaan Maxwell

- Mmelakukan perhitungan dan analisis berdasarkan persamaan Maxwell

Pengantar

Persamaan Maxwell adalah sekumpulan empat persamaan diferensial parsial yang menyatukan teori medan listrik dan medan magnetik dalam elektromagnetisme. Persamaan ini dikembangkan oleh fisikawan James Clerk Maxwell dan merupakan salah satu tonggak penting dalam pemahaman kita tentang fenomena elektromagnetik. Berikut ini adalah teori dasar tentang persamaan Maxwell:

- Persamaan Gauss untuk Medan Listrik:

Persamaan Gauss untuk medan listrik menyatakan bahwa fluks medan listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang terkandung di dalam permukaan tersebut. Secara matematis, persamaan ini dinyatakan sebagai:

∇ · E = ρ / ε₀

di mana ∇ · E adalah divergensi medan listrik, ρ adalah rapat muatan, dan ε₀ adalah konstanta permitivitas ruang hampa.

- Persamaan Gauss untuk Medan Magnetik:

Persamaan Gauss untuk medan magnetik menyatakan bahwa fluks medan magnetik melalui permukaan tertutup adalah nol. Ini berarti tidak ada muatan magnetik yang ada, atau tidak ada monopoli magnetik yang terisolasi. Persamaan ini dinyatakan sebagai:

∇ · B = 0

di mana ∇ · B adalah divergensi medan magnetik.

- Persamaan Faraday untuk Induksi Elektromagnetik:

Persamaan Faraday untuk induksi elektromagnetik menyatakan bahwa perubahan medan magnetik dalam suatu daerah tertentu menghasilkan medan listrik melingkar sepanjang batas daerah tersebut. Persamaan ini dinyatakan sebagai:

∇ × E = - ∂B / ∂t

di mana ∇ × E adalah rotasi medan listrik, B adalah medan magnetik, dan ∂B / ∂t adalah turunan parsial medan magnetik terhadap waktu.

- Persamaan Ampere-Maxwell:

Persamaan Ampere-Maxwell menggabungkan hukum Ampere dengan kontribusi arus yang berasal dari perubahan medan listrik. Persamaan ini menyatakan bahwa rotasi medan magnetik sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui suatu permukaan tertutup, ditambah dengan kontribusi arus yang berasal dari perubahan medan listrik. Persamaan ini dinyatakan sebagai:

∇ × B = μ₀J + μ₀ε₀∂E / ∂t

di mana ∇ × B adalah rotasi medan magnetik, μ₀ adalah konstanta permeabilitas magnetik ruang hampa, J adalah rapat arus, E adalah medan listrik, dan ∂E / ∂t adalah turunan parsial medan listrik terhadap waktu.

Persamaan Maxwell ini merupakan dasar teoretis dalam pemodelan dan pemahaman tentang medan elektromagnetik. Mereka memberikan kerangka kerja matematis yang konsisten dan lengkap untuk mempelajari fenomena elektromagnetik, termasuk penjalaran gelombang elektromagnetik, pembiasan, dan interaksi medan elektromagnetik dengan materi.

TUGAS INDIVIDU

- Dalam ruang hampa, sebuah muatan listrik sebesar 5 μC ditempatkan pada titik P. Tentukan fluks medan listrik pada jarak 2 meter dari muatan tersebut.

- Sebuah kumparan berbentuk lingkaran memiliki radius 0,1 meter dan mengandung rapat muatan sebesar 2 μC/m². Hitunglah medan listrik di titik pusat kumparan.

- Sebuah magnet berbentuk batang dengan fluks magnetik 0,5 T·m² diarahkan ke atas. Tentukan besar medan listrik di sekitar magnet pada jarak 0,1 meter dari magnet tersebut.

- Dalam suatu ruang, terdapat medan listrik E = 4x²i + 2yj - 3zk (dalam satuan V/m). Hitunglah divergensi medan listrik tersebut.

- Sebuah medan magnetik B = 2xi + 3yj - 5zk (dalam satuan T) berada dalam suatu ruang. Tentukan rotasi medan magnetik tersebut

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

PERHITUNGAN PERSAMAAN MAXWELL

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PRODUK PERHITUNGAN PERSAMAAN MAXWELL

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik