LK 5 MENGANALISA GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK, POLARISASI, PEMANTULAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK, DAN GELOMBANG BERDIRI

Sub-CPMK 5 :. Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memahami gelombang elektromagnetik, polarisasi, pemantulan gelombang elektromagnetik, dan pembentukan gelombang berdiri. Mahasiswa juga harus dapat menerapkan konsep-konsep ini dalam pemodelan dan pemecahan masalah yang terkait dengan gelombang elektromagnetik dan fenomena yang terkait.

Indikator :

- Menganalisa sifat dasar gelombang elektromagnetik, termasuk frekuensi, panjang gelombang, kecepatan, dan amplitudo. Dan hubungan antara gelombang elektromagnetik dengan medan listrik dan medan magnetik yang saling terkait melalui persamaan gelombang elektromagnetik

- Memahami konsep polarisasi gelombang elektromagnetik, yaitu arah getaran medan listrik gelombang, jenis-jenis polarisasi, mengidentifikasi dan menganalisis polarisasi gelombang elektromagnetik dalam berbagai situasi.

- Memahami hukum pemantulan gelombang elektromagnetik di antarmuka antara dua media dengan kecepatan gelombang berbeda, dan menerapkannya dalam menghitung sudut pemantulan, sudut datang, dan hubungan antara kedua sudut tersebut.

- Memahami konsep gelombang berdiri dan kondisi pembentukan gelombang berdiri, menerapkan prinsip interferensi gelombang untuk menjelaskan pembentukan pola gelombang berdiri dan posisi simpul dan perut pada gelombang berdiri, dan menghitung panjang gelombang dan frekuensi gelombang berdiri, serta menggambarkan pola gelombang berdiri yang terbentuk.

Pengantar

Gelombang elektromagnetik adalah fenomena yang melibatkan perambatan energi melalui medan elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnetik yang saling terkait. Gelombang elektromagnetik mencakup spektrum yang luas, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma, dan memiliki sifat dan karakteristik khas yang penting untuk dipahami dalam fisika dan aplikasi teknologi.

Menganalisa gelombang elektromagnetik melibatkan pemahaman tentang berbagai parameter dan konsep yang terkait dengan gelombang ini. Beberapa aspek penting dalam analisis gelombang elektromagnetik antara lain:

- Frekuensi dan Panjang Gelombang:

Frekuensi gelombang elektromagnetik menunjukkan jumlah siklus gelombang yang melewati suatu titik dalam satu detik, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berdekatan pada gelombang tersebut. Hubungan antara frekuensi (f), panjang gelombang (λ), dan kecepatan cahaya dalam ruang hampa (c) diberikan oleh persamaan c = fλ.

- Polarisasi Gelombang:

Polarisasi gelombang elektromagnetik mengacu pada orientasi medan listrik dalam gelombang tersebut. Gelombang elektromagnetik dapat polarisasi linier, polarisasi melingkar, atau polarisasi elips, tergantung pada arah dan fase medan listrik. Polarisasi gelombang memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, seperti komunikasi nirkabel, optik, dan pemrosesan sinyal.

- Pemantulan Gelombang Elektromagnetik:

Pemantulan gelombang elektromagnetik terjadi ketika gelombang bertabrakan dengan permukaan pembatas antara dua media dengan karakteristik yang berbeda. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulannya terhadap garis normal permukaan pembatas. Sifat ini penting dalam pemahaman tentang pantulan cahaya, pembuatan cermin, dan refleksi gelombang elektromagnetik pada permukaan logam.

- Gelombang Berdiri:

Gelombang berdiri adalah hasil interferensi antara gelombang maju dan gelombang pantul yang bergerak dalam arah yang berlawanan pada suatu medium. Gelombang berdiri memiliki simpul (titik diam) dan perut (titik yang bergerak dengan amplitudo maksimum) yang tetap. Konsep gelombang berdiri penting dalam pemahaman tentang resonansi, pembuatan musik, dan pembentukan mode resonansi dalam sistem osilasi.

Dalam mempelajari dan menganalisis gelombang elektromagnetik, polarisasi, pemantulan gelombang elektromagnetik, dan gelombang berdiri, kita dapat memahami fenomena dan aplikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk telekom

TUGAS INDIVIDU

- Analisis Gelombang Elektromagnetik:

a. Tentukan panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan kecepatan cahaya 3 x 10^8 m/s dan frekuensi 2 x 10^14 Hz.

b. Hitung kecepatan fase gelombang elektromagnetik jika panjang gelombang adalah 600 nm.

- Analisis Polarisasi:

a. Gambarkan diagram vektor untuk gelombang elektromagnetik dengan polarisasi linier horizontal.

b. Tentukan polarisasi gelombang elektromagnetik yang ditunjukkan oleh diagram vektor dengan komponen vektor E = 3i + 4j + 2k.

- Analisis Pemantulan Gelombang Elektromagnetik:

a. Jelaskan hukum pemantulan gelombang elektromagnetik dan berikan contoh kasus pemantulan total dalam optik.

b. Hitung sudut pantulan gelombang elektromagnetik saat gelombang jatuh dengan sudut datang 45 derajat pada permukaan pemantul.

- Analisis Gelombang Berdiri:

a. Gambarkan pola gelombang berdiri yang terbentuk oleh interferensi antara dua gelombang dengan amplitudo yang sama tetapi bergerak dalam arah yang berlawanan.

b. Hitung panjang gelombang untuk mode dasar (mode pertama) gelombang berdiri pada tali dengan panjang 1,5 m dan ujung terikat.

RUBRIK PENILAIAN PRODUK

PMENGANALISA GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK, POLARISASI, PEMANTULAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK, DAN GELOMBANG BERDIRI

Nama Mahasiswa :

NPM :

Kelas :

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor :   1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator | Skor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aspek Konten/Isi |  |  |  |  |
| 1 | Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran |  |  |  |  |
| 2 | Kemudahan dalam memahami materi |  |  |  |  |
| 3 | Kelengkapan dan keluasan materi yang disajikan |  |  |  |  |
| 4 | Kedalaman materi |  |  |  |  |
|  | Aspek Bahasa |  |  |  |  |
| 5 | Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia |  |  |  |  |
| 6 | Penggunaan istilah, simbol dan gambar |  |  |  |  |
| 7 | Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti |  |  |  |  |
|  | Aspek Tampilan/Sajian |  |  |  |  |
| 8 | Format sajian |  |  |  |  |
| 9 | Kejelasan teks dan gambar |  |  |  |  |
| 10 | Kejelasan dan kemenarikan tampilan/gambar |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 40

Skor Akhir=Skor Total40 x 100

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PRODUK MENGANALISA GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK, POLARISASI, PEMANTULAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK, DAN GELOMBANG BERDIRI

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria : < 20 = sangat kurang

21-40 = kurang

41-60 = cukup

61-80 = baik

81-100 = sangat baik