LEMBAR KERJA 7

KONFIGURASI DAN GEOMETRIK LANDASAN LAPANGAN TERBANG

Sub-CPMK 7:

Mahasiswa mampu merancang Geometrik Runway dan Taxiway

INDIKATOR :

1.Geometrik Runway

a.		Panjang actual runway

b.	lebar runway

c.		kelandaian efektif

d.	Kelandaian memanjang

e.	perubahan kelandaian  memanjang

f. 	kelandaian melintang

g.		Jarak pandang

h.	Lebar dan Panjang landing strip

g.		jarak pemisahan antar runway

2.Geometrik Taxiway

PENGANTAR :

- Geometrik Runway

Kriteria perencanaan harus mempelajari  pedoman dari ICAO dan FAA. Kriteria ini mencakup tentang lebar dan kemiringan dari runway serta hal hal lain yang penting dari landing area yang harus memenuhi beberapa variasi lebar dari type pesawat, Teknik pilot dan keadaan cuaca.

Dalam  membina keseragaman dari landing area dan untuk segi keamanannya , maka untuk melayani penerbangan tingkat international  oleh ICAO diadakan standard spesifikasi. Dalam aerodromes Annex 14 disebutkan  ada beberapa aturan  (spesifikasi standard) yang menyangkut seluk beluk Pelabuhan udara.

Adanya Pelabuhan udara yang berbeda tingkatannya , juga terhadap pesawat yg dilayani, maka akibatnya terdapat perbedaan pada perencanaan geometriknya. Maka untuk perencanaan geometric oleh ICAO diadakan klasifikasi Pelabuhan udara.

2    Geometrik Taxiway

Pesawat terbang yang bergerak diatas taxiways kecepatannya relative lebih kecil dibanding dengan pada waktu pesawat bergerak diataas runway. Maka kriteria kriteria yang menyangkut kemiringan memanjang, lengkung-lengkung vertical, jarak pandang dsb tidak seketat pada runway. Juga karena kecepatan yang relative rendah maka merupakan factor  yang menyebabkan lebar dari  taxiway dapat lebih kecil disbanding lebar runway

TUGAS INDIVIDU :

Perubahan yang bergelombang pada kelandaian runway dengan lokasi yg berdekatan  sepanjang runway harus dihindari, jarak antar titik pertemuan dari dua kurva berturut turut tidak boleh kurang dari

Dmin= C x Ιx-yΙ+Ιy-zΙ >45 m

Tugas yang harus dikerjakan : Lapangan terbang dengan kode angka 4 pada  permukaan runwaynya  terdapat kelandaian seperti pada gambar hitung jarak antar perubahan kemiringan  (D)

Kemiringan Z

Kemiringan y

Kemiringan X

1 %                                                                     - 0,5 %                                                         + 0,5 %

Jarak antar kemiringan (D)

Type equation here.

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

KONFIGURASI DAN GEOMETRIK LANDASAN LAPANGAN TERBANG

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Hizky Abeng | 80 | 70 | 80 | 80 | 310 | 77,5 |
| 2 | Maulana N | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Mittahul | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Adji Akbar | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | Adiatna Fortuna | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Rifyal Kabah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | M Tyas | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Rizky | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Haikel C | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Aristyo | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | M Zikri | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | M Esa | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Nabil Naufan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Andiyansyah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | Fanny HP | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | M.Basyith | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | Yulia Nur | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | M Fajar | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | Adli Fairun | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | Hana Rafiah | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | Giska Ajeng | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | Marcella | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 23 | Jeni | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | Sri Jayanti | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 25 | Hizky Abeng | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat