LEMBAR KERJA 2

Macam macam gaya yang ada di dermaga

SUB CPMK-2:

Mahasiswa memahami bermacam macam gaya yang bekerja pada dermaga baik gaya vertical maupun gaya horizontal

INDIKATOR :

Mhs memahami macam macam gaya yang ada pada dermaga baik akibat kapal maupun tekanan air dan memahami jenis dan fungsi bagian Pelabuhan

PENGANTAR :

- Gaya gaya yang bekerja pada dermaga

a	Gaya Sandar. Adalah gaya yg ditimbulkan oleh benturan. Dalam perencanaan danggap bahwa benturan  maksimum terjadi apabila kapal bermuatan penuh menghantam dermaga pada sudut 10°

b.	Energi benturan   E=WV22gCmCeCsCc

- E=energi benturan  (ton meter)

- V= komponen tegak lurus sisi dermaga dari kecepatan kapal pada saat membentur dermaga (m/d)

- W= displacement (berat) kapal

g=percepatan gravitasi (m/d²)

- Cm= Koefisien massa=tergantung pada gerakan air disekeliling kapal.

- Cm=1+ π2 CbdB

Cb= WLpp B.d.γo

Ce= Koef eksentrisitas  Ce=11+(l/r)2

dimana :

l= Jarak sepanjang permukaan air dermaga dari pusat berat kapal sampai titik sandar kapal.

r= jari jari putaran disekeliling pusat berat kapal pada permukaan air.

- Cs= Koefisien kekerasan (diambil 1)

- Cc=Koefisien bentuk dari tambatan (diambil 1)

C.      Gaya Tambat

kapal yg merapat di dermaga akan ditambatkan dengan menggunakan  tali ke alat penambat (Bollard).

pengikatan dimaksudkan  untuk menahan gerakan kapal yg disebabkan oleh angin dan arus.

1 ) Gaya akibat angin

- a. gaya longitudinal apabila angin datang dari arah haluan (α=0°)  →Rw= 0,42 QaAw

- b. gaya longitudinal apabila angin datang dari arah buritan (α=180)  →

- Rw=    0,5 QaAw

c. Gaya lateral apabila angin datang dari arah lebar (α=90) →

- Rw=1,1 QaAw

- Dimana  Qa = 0,063 V²

2).     Gaya akibat arus

- Arus yg bekerja pada bagian kapal yg terendam air juga akan menyebabkan terjadinya gaya pada kapal yg kemudian diteruskan pada alat penambat dan dermaga

- Gaya yg ditimbulkan oleh arus sbb :

Ra.=Cc  γw  AcVc22g

TUGAS INDIVIDU :

Sebuah kapal barang (General Cargo Ship) dengan bobot kapal 2000 DWT bertambat pada dolphin , bila diketahui data data sebagai berikut :

  - Berat jenis air laut ϒ0 = 1,02x  t/m³

  - Kecepatan merapat kapal : 0,15 m/d

  - Sudut merapat : 10°

Hitung energi Sandar

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

Macam macam gaya yang ada di dermaga

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | DANAR DARMAWAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | BINA NATA SHALAT | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | ARDIWARDANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | MUHARIR ABDAN SYAKURAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | RIO ARIYANTO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | SANDI GUNAWAN PRASETYO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | SETIYAWAN SYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | MAULANA NUR KHOLIS | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | SAFRIZAL EKA SAKTI |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ADIATMA FORTUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | FATIH FARHAN MUBIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | SELIN RADJA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | MUHAMMAD WAFI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | MUHAMMAD DAUD BASYAA'IR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | RIDO AKBAR GUSTILASANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | ASHANNUDIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | JIHAN AQIILAH FRIANCA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | ANNISA YASYFA AZ-ZAHRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | MILLANO AGAN PUTRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | MUHAMAD ESA NUROHMAN NURO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | RIZKI MILANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | MOCHAMAD FAZAL HAEDY | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 23 | NABIL NAUFAL FADHILAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | MUHAMAD ILHAM ZULKARNAIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 25 | MUHAMMAD NUR HAFIZH WINANG | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 26 | HASBY GIAN REZA THALIB | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 27 | KHOIRUL SOLEH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 28 | BILAL MUGI WIGUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 29 | MUGI DADYO PRASOJO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 30 | FANNY HAIFA PENANDA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 31 | RAFLI MAULANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 32 | MUHAMAD BASYITH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 33 | MUHAMMAD WISNU WARDANA |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YULIYA NUR ALHILALIYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 35 | RIVALDO GIYAN PRAYOGA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 36 | MUHAMMAD FAJAR ARDIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 37 | MUHAMMAD AGISNA FAHREDZI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 38 | MUHAMMAD BAGAS RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 39 | MUHAMMAD SYUKUR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 40 | VINNA ALAEYDA MERLYANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 41 | ADITYA PRATAMA |  |  |  |  |  |  |
| 42 | FAHMI ALFAHRIZI SUJADI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 43 | ADLI FAIRUZ ALBANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 44 | HANA RAFIFAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 45 | GISKA AJENG IANNANDA | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 46 | AMALIA ZAHRA |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IRVAN NUR RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 48 | MARCELLA CALLISTA GITA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 49 | RADEN RAMADHAN SYAIDINA PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 50 | ZIDANE HAKIM | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 51 | BINGAR ENJANG FEBRIAN |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SYUKRON DALYLI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 53 | SELVA ALMAIDA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 54 | JENI MONICA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 55 | SRI JAYANTI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 56 | MUHAMMAD RAIHAN HAFIZH PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 57 | MUHAMAD RIZKI RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 58 | HAIDAR DAFFA RAFIANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat