LEMBAR KERJA 4

Kapal Keruk dan Hisap

Sub-CPMK 4 :

Mampu memahami penentuan jenis alat keruk dan hisap dan cara pengoperasiaannya.

INDIKATOR :

Mahasiswa dapat menjelaskan cara pengerukan di kolam pelabuhan dan diperairan sekitar Pelabuhan

PENGANTAR :

Pengerukan dilakukan pada saat Pembangunan Pelabuhan yaitu pada saat Pembangunan kolam Pelabuhan , perataan dasar (alas) suatu pemecah gelombang , pembuatan alur pelabuhan dan kanal.

Pengerukan digunakan pula  memelihara kedalaman suatu kolam/alur pelayaran dikarenakan adanya proses pergerakan dan pengendapan lumpur (sedimen transport).

Di Indonesia Pelabuhan Pelabuhan yang memerlukan pengerukan -pemeliharaan yang besar adalah : Belawan, Palembang , Tanjung periuk, Surabaya dan Pontianak.

Jenis Kapal Keruk :

- Kapal Keruk mekanis .

Kapal keruk jenis ini dapat dikatakan sederhana yaitu mempunyai analogi dengan pperalatan gali didarat, dari jenis ini dikenal beberapa tipe  dasar yaitu :

- Kapal keruk Cakram

- Kapal keruk penggali

- Kapal keruk timba

- Kapal keruk hidrolis

Pengerukan dasar laut dengan jenis peralatan ini makin popular karena sangat efektif , yang dimaksud dengan hidrolis disini adalah tanah yang dikeruk bercampur dengan air laut , yang kemudian campuran tersebut dihisap oleh pompa melalui pipa penghisap untuk selanjutnya melalui pipa pembuang dialirkan ke daerah penimbunan.

TUGAS INDIVIDU

- Jelaskan yang dimaksud dengan pengerukan

- Sebutkan bagian bagian Pelabuhan yang memerlukan pengerukan

- Sebutkan Pelabuhan di Indonesia yang tingkat pengerukannya cukup besar

- Sebutkan jenis jenis kapal keruk

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

Kapal Keruk dan Hisap

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | DANAR DARMAWAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | BINA NATA SHALAT | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | ARDIWARDANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | MUHARIR ABDAN SYAKURAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | RIO ARIYANTO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | SANDI GUNAWAN PRASETYO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | SETIYAWAN SYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | MAULANA NUR KHOLIS | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | SAFRIZAL EKA SAKTI |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ADIATMA FORTUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | FATIH FARHAN MUBIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | SELIN RADJA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | MUHAMMAD WAFI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | MUHAMMAD DAUD BASYAA'IR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | RIDO AKBAR GUSTILASANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | ASHANNUDIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | JIHAN AQIILAH FRIANCA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | ANNISA YASYFA AZ-ZAHRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | MILLANO AGAN PUTRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | MUHAMAD ESA NUROHMAN NURO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | RIZKI MILANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | MOCHAMAD FAZAL HAEDY | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 23 | NABIL NAUFAL FADHILAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | MUHAMAD ILHAM ZULKARNAIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 25 | MUHAMMAD NUR HAFIZH WINANG | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 26 | HASBY GIAN REZA THALIB | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 27 | KHOIRUL SOLEH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 28 | BILAL MUGI WIGUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 29 | MUGI DADYO PRASOJO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 30 | FANNY HAIFA PENANDA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 31 | RAFLI MAULANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 32 | MUHAMAD BASYITH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 33 | MUHAMMAD WISNU WARDANA |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YULIYA NUR ALHILALIYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 35 | RIVALDO GIYAN PRAYOGA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 36 | MUHAMMAD FAJAR ARDIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 37 | MUHAMMAD AGISNA FAHREDZI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 38 | MUHAMMAD BAGAS RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 39 | MUHAMMAD SYUKUR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 40 | VINNA ALAEYDA MERLYANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 41 | ADITYA PRATAMA |  |  |  |  |  |  |
| 42 | FAHMI ALFAHRIZI SUJADI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 43 | ADLI FAIRUZ ALBANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 44 | HANA RAFIFAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 45 | GISKA AJENG IANNANDA | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 46 | AMALIA ZAHRA |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IRVAN NUR RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 48 | MARCELLA CALLISTA GITA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 49 | RADEN RAMADHAN SYAIDINA PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 50 | ZIDANE HAKIM | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 51 | BINGAR ENJANG FEBRIAN |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SYUKRON DALYLI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 53 | SELVA ALMAIDA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 54 | JENI MONICA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 55 | SRI JAYANTI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 56 | MUHAMMAD RAIHAN HAFIZH PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 57 | MUHAMAD RIZKI RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 58 | HAIDAR DAFFA RAFIANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat