LEMBAR KERJA 9

MENENTUKAN LOKASI, JENIS TERMINAL DAN DERMAGA SESUAI  DATA DATA TEKNIS HASIL SURVEY

SUB CPMK-9 :

Mampu menentukan lokasi, jenis terminal dan dermaga sesuai  data data teknis hasil survey

INDIKATOR :

Mhs memahami  Data data yang  diperlukan dalam pertimbangan pemilihan lokasi dan memahami

Macam jenis terminal dan sarana prasarana untuk bongkar muat barang

PENGANYAR

A.Menentukan Lokasi

- Lokasi Pelabuhan

Tergantung  beberapa faktor a.l:

a.Aksesibilitas

b.Daerah pengaruh

c.ketersediaan lahan

d.hidrooseanografi

e.Fasilitas pendukung .

2.	Beberapa tinjauan dalam menentukan tata letak pelabuhan

a.  Tinjauan Pelayaran

- harus mudah dilalui kapal kapal

- kapal yg sedang masuk pelabuhan tdk mengalami dorongan  arus pada arah tegak lurus sisi  kapal sedapat mungkin  sejajar arah angin dominan

b.	Tinjauan gelombang :

- perairan pelabuhan harus tenang terhadap gangguan gelombang

- mulut pelabuhan hrs direncanakan  sedemikian rupa sehingga gelombang tidak langsung masuk ke perairan pelabuhan

c.  Tinjauan sedimentasi

-Pengerukan untuk mendapatkan kedalaman  yg cukup memerlukan biaya yg cukup besar

-Pengerukan dpt dilakukan pd waktu membangun pelabuhan maupun selama perawatan.

- pengerukan selama perawatan harus sedikit mungkin.

-untuk mengurangi masalah sedimen di pelabuhan maka tata letak pemecah gelombang dibuat   sedemikian rupa  shg sedimen sulit masuk ke perairan pelabuhan.

3. Penentuan  tata letak pemecah gelombang

-arah gelombang dan angin dominan sangat menentukan  tata letak pelabuhan

Pertimbangan pemilihan tata letak sbb :

Tinjauan                      tata letak a    tata letak b

Pelayaran                      jelek              baik

Ketenangan plabuhn   Baik              jelek

Sedimentasi                  baik              jelek

- harus diambil kompromi shg didapat pelabuhan yg andal dan memungkinkan kapal kapal dpt berlabuh dengan mudah dan aman, namun juga pelabuhan tidak banyak mengalami sedimentasi

4.	Tata letak fasilitas pelabuhan.

-penentuan tata letak fasilitas pelabuhan tergantung beberapa faktor, diantaranya adalah  angin, gelombang, arus, kondisi geografi, jumlah dan ukuran kapal yg akan menggunakan pelabuhan dan penggunaan kapal tunda

-pelabuhan dimungkinkan untuk dpt berkembang dimasa yang akan datang.

-pembangunan pelabuhan di perairan yg terlindung secara alami mengurani biaya  pembangunannya

B.	Jenis Terminal

1. Terminal barang Umum (general Cargo terminal)

a. Apron

-digunakan untuk menempatkan barang

-lebar tergantung fasilitasnya (Jl  KA, kran, fork lift,kran mobil dll

-lebar apron 15 s.d 25 m

b. Gudang laut dan lap penumpukan terbuka.

-untuk penyimpanan barang sementara max 15 hari→diteruskan ke angkutan darat

30 hari →untuk yg akan diteruskan ke pelabuhan lain

Luas Gudang

A=T  TrT  Sf365 Sth (1-BS)

Dimana :

T=Throughput per tahun  (muatan yg lewat tiap tahun, ton)

A=Luas gudang (m2)

TrT=transit time/Dwelling time (waktu transit,hari)

Sf=Storage factor, misal tiap 1m3 mempunyai berat 1,5 ton berarti Sf=1/1,5 = 0,6667

Sth=stacking height (tinggi tumpukan muatan),m

BS=broken stwage of cargo(volume ruang yg hilang)

hari →untuk yg akan diteruskan ke pelabuhan lain

c. Gudang (warehause)

-digunakan untuk menyimpan barang dlm waktu lama

-pegoperasian gudang laut sangat berbea dengan gudang→gudang laut memerlukan gang  lebihbesar

d. Bangunan Pendingin (cold storage)

-makanan yg memerlukan pendinginan adalah ikan, buah buahan,sayur sayuran

2. Terminal Barang  Curah (Bulk Cargo Terminal)

Muatan curah dapat dibedakan  menjadi dua macam . yaitu :

- Muatan lepas yang berupa hasil tambang  , seperti batu bara, biji besi, bouxit dan hasil pertanian  seperti beras,gula , jagung dsb

- Muatan cair yang diangkut dalam kapal tangka seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit, bahan kimia cair dan sebagainya

3.  Terminal Peti Kemas

Pengiriman barang dengan menggunakan peti kemas (container) telah banyak dilakukan  dan volumenya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pengangkutan dengan menggunakan  peti kemas memungkinkan  barang barang digabung  menjadi satu dalam peti kemas sehingga aktivitas bongkar muat dapat dimekanisasikan

- Apron, adalah daerah yg terletak antara sisi dermaga dan sisi depan gudang

- Gudang transit atau container yard digunakan untuk menyimpan barang  atau peti kemas sebelum bisa diangkut oleh kapal atau setelah dibongkar dari kapal dan menunggu pengangkutan barang  kedaerah yg dituju.

C.  Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yg digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yg melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang.

1.	Jenis Dermaga

a. Wharf :

-dermaga yg paralel dengan pantai dan biasanya berimpit dengan garis pantai

-Wharf dapat juga berfungsi sebagai penahan tanah yg ada dibelakangnya.

b. Pier

-posisinya tegak lurus garis pantai

-bisa digunakan pada sisi satu atau dua sisi

Sehingga dpt digunakan pada banyak kapal

c. Jetty

-digunakan untuk merapat kapal tangker atau kapal pengangkut gas alam yg mempunyai uk   sangat besar

-sisi muka jetty sajajar dengan pantai dengan daratan dihub dg jembatan

- Konstruksi Dermaga

a. Dermaga konstruksi terbuka, dimana lantai dermaga didukung oleh tiang tiang pancang.

b. Dermaga Konstruksi tertutup, dimana batas antara darat dan perairan dipisahkan  oleh suatu dinding yg berfungsi menahan tanah dibelakangnya, yang berupa dinding massa, kaison, turap dan dinding penahan tanah.

TUGAS INDIVIDU

- Pelabuhan umum Gorontalo melayani bongkar muat yg dikemas dalam kantong (bag cargo) dengan volume 300.000 ton pertahun. Arus barang yg melalui dermaga sebesar 75 % diangkut langsung ke tempat tujuan dan 25 % tertahan di pelabuhan. Sebanyak 25 % barang yg tertahan tersebut 80 % disimpan digudang sedang 20 % disimpan di lapangan penumpukan. Hitung kebutuhan luas gudang dan lapangan penumpukan.

- Dalam menentukan lokasi Pelabuhan tergantun beberapa factor sebutkan factor dimaksud

- Terdapat beberapa jenis dermaga, sebutkan lengkapi dengan sket gambar

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISA

MENENTUKAN LOKASI, JENIS TERMINAL DAN DERMAGA SESUAI  DATA DATA TEKNIS HASIL SURVEY

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | DANAR DARMAWAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | BINA NATA SHALAT | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | ARDIWARDANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | MUHARIR ABDAN SYAKURAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | RIO ARIYANTO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | SANDI GUNAWAN PRASETYO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | SETIYAWAN SYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | MAULANA NUR KHOLIS | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | SAFRIZAL EKA SAKTI |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ADIATMA FORTUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | FATIH FARHAN MUBIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | SELIN RADJA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | MUHAMMAD WAFI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | MUHAMMAD DAUD BASYAA'IR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | RIDO AKBAR GUSTILASANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | ASHANNUDIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | JIHAN AQIILAH FRIANCA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | ANNISA YASYFA AZ-ZAHRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | MILLANO AGAN PUTRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | MUHAMAD ESA NUROHMAN NURO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | RIZKI MILANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | MOCHAMAD FAZAL HAEDY | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 23 | NABIL NAUFAL FADHILAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | MUHAMAD ILHAM ZULKARNAIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 25 | MUHAMMAD NUR HAFIZH WINANG | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 26 | HASBY GIAN REZA THALIB | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 27 | KHOIRUL SOLEH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 28 | BILAL MUGI WIGUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 29 | MUGI DADYO PRASOJO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 30 | FANNY HAIFA PENANDA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 31 | RAFLI MAULANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 32 | MUHAMAD BASYITH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 33 | MUHAMMAD WISNU WARDANA |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YULIYA NUR ALHILALIYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 35 | RIVALDO GIYAN PRAYOGA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 36 | MUHAMMAD FAJAR ARDIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 37 | MUHAMMAD AGISNA FAHREDZI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 38 | MUHAMMAD BAGAS RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 39 | MUHAMMAD SYUKUR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 40 | VINNA ALAEYDA MERLYANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 41 | ADITYA PRATAMA |  |  |  |  |  |  |
| 42 | FAHMI ALFAHRIZI SUJADI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 43 | ADLI FAIRUZ ALBANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 44 | HANA RAFIFAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 45 | GISKA AJENG IANNANDA | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 46 | AMALIA ZAHRA |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IRVAN NUR RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 48 | MARCELLA CALLISTA GITA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 49 | RADEN RAMADHAN SYAIDINA PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 50 | ZIDANE HAKIM | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 51 | BINGAR ENJANG FEBRIAN |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SYUKRON DALYLI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 53 | SELVA ALMAIDA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 54 | JENI MONICA PUTRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 55 | SRI JAYANTI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 56 | MUHAMMAD RAIHAN HAFIZH PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 57 | MUHAMAD RIZKI RAMADHAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 58 | HAIDAR DAFFA RAFIANDI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat