FA                          FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL  T.A 2023/2024

| Mata Ujian | : Perencanaan Pelabuhan | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester | : VII | Soal 1 | Sub CPMK 8 |
| Hari, Tanggal | : Senen, 22 Januari 2024 | Soal 2 | Sub CPMK 9 |
| Waktu | : 08.00 s.d 09.40 (100 mnt) | Soal 3 | Sub CPMK 8 |
| Program Studi | : Teknik Sipil |  |  |
| Dosen Penguji | : Ir.Puji Wiranto,MT |  |  |
| Sifat Ujian | : Buku terbuka |  |  |

- Sebuah Pelabuhan Umum  melayani bongkar muat barang dimana barang yang dibongkar dikemas dalam kantong sehingga aman untuk disimpan dilapangan penumpukan.

Bila diketahui data data sebagai berikut :

  - Volume barang pertahunnya = 324.62x  ton

  - 6x  % dari volume barang tsb pada point a dengan menggunakan truck langsung diangkut ke tempat tujuan.  Sisanya tertahan di Pelabuhan

  - Sisa yang tertahan di pelabuhan  (point b) yang masuk gudang 70 % dan disimpan di lapangan  penumpukan 30 %

  - Transit time = 6 hari

  - Storage factor untuk barang yg masuk gudang =  0,6667 m3/ton sedangkan di Lapangan  Penumpukan 1 m3/ton

  - Broken stwage of cargo baik digudang dan dipenumpukan =40 %

  - Stacking height adalah 3 m untuk digudang dan 1,8 m  untuk di lapangan penumpukan

Hitung :

a.    Kebutuhan luas Gudang

b.    Kebutuhan luas lapangan penumpukan.

- Sebuah kapal Kontainer  dengan bobot kapal 7.000 DWT bertambat pada dolphin , bila diketahui data data sebagai berikut :

  - Berat jenis air laut ϒ0 = 1,02x  t/m³

  - Kecepatan merapat kapal : 0,15 m/d

  - Sudut merapat : 10°

  - Percepatan Grafitasi = 9,81 m/det2

Halaman 2 ………

Hitung Energi sandar (Berthing energy)

2

- Terminal Peti Kemas di daerah Indonesia Bagian Timur yang  melayani bongkar muat peti kemas dengan perincian sebagai berikut :

  - Hari kerja dlm setahun   : 355 hari

  - Jam kerja 24 Jam

  - Jumlah gang kerja :  2 gang

  - Not Operating Time : 20 %

  - Jumlah tambatan = 2

Sedangkan data kapal dan bongkar muat peti kemas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a.      Arus kapal  : 66x unit

b.	Arus Peti kemas  372.66x TEUs.

c.	Kapasitas bongkar muat  peti kemas  2x box/jam

Hitung :  a. Jumlah TEUs setiap kapal

b. Service Time dalam jam

c. Berth Occupancy Ratio. (BOR)

d. Kesimpulan apa yg didapat dari perhitungan BOR ini ?

Ket :  X adalah Angka akhir NPM mahasiswa ybs

Contoh : NPM 053120028 maka x = 8, bila dlm soal 2x  maksudnya  adalah 28  dst