FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN

UJIAN TENGAH   SEMESTER    T.A 2023/2024

| Mata Ujian | : Perencanaan Pelabuhan | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester | : VII | Soal 1 | Sub CPMK 4 |
| Hari, Tanggal | : | Soal 2 | Sub CPMK 4 |
| Waktu | : | Soal 3 | Sub CPMK 4 |
| Program Studi | : Teknik Sipil | Soal 4 | Sub CPMK 4 |
| Dosen Penguji | : Ir.Puji Wiranto,MT |  |  |
| Sifat Ujian | : Buku terbuka |  |  |

- Hitung luas kolam putar minimum yang diperlukam untuk mengubah  arah kapal  pada suatu kolam pelabuhan bila kapal  terbesar yg akan dilayani adalah Kapal Barang  (General Cargo Ship ) Dengan bobot 3000 DWT , bila perputaran kapal dengan bantuan kapal tunda

- Suatu pemecah gelombang dengan perbandingan kemiringan sisinya 1:2,5 bila periode gelombang 1x detik dan tinggi gelombang dilokasi pemecah gelombang = 3,x  meter dan muka air tinggi (high water level) = 1,8x m.

Hitung elevasi puncak pemecah gelombang bila lapis lindungnya adalah Quadripod dan tinggi kebebasan 0,5 meter ?

- Hitung lebar suatu  alur pelayaran Dua Jalur apabila  kapal terbesar yang melewati  adalah Kapal Kontainer (container Ship) berbobot 7000 DWT (jawaban dilengkapi dengan gambar)

- Bila diketahui berat butir lapis lindung pemecah gelombang dari  Tetrapod W= 2 ton dan berat jenis beton 2,4 t/m3 , Hitung :

  - Volume beton yang diperlukan (V)

  - Tinggi Tetrapod (H)

Catatan :

x = Adalah angka terakhir Nomor Pokok  mahasiswaa yang bersangkutan

Contoh :   Nomor Pokok mhs 053118097 maka x = 7

Sehingga bila dlm soal :

1x ton maksudnya adalah 17 ton  dst

4