LEMBAR KERJA 5

Jenis alat berat berdasarkan fungsinya

Sub-CPMK 5:

Memahami jenis alat berat berdasarkan fungsinya

INDIKATOR :

Menghitung produksi berbagai alat berat untuk pekerjaan perataan, pemadatan, pemuatan dan pengangkut

PENGANTAR :

1. Backhoe

- Bucket menghadap kebelakang/kebawah

alat ini sesuai untk menggali jauh dibawah permukaan tanah dimana alat didirikan

-banyak dipakai dlm pekerjaan penggalian saluran, bendung dll

-sangat cocok untuk pek penggalian sekaligus memuat, karena tenaganya mampu untuk menggali keadaan tanah asli,asalkan bukan batu

- Produktivitas Backhoe :

Kap produksi : Q =qx3600xECm

Produksi per cyclus q = ql x K

ql= Kap munjung menurut spesifikasi

K= faktor Bucket

Waktu siklus.(Cm)=Waktu gali + Waktu putar x2 + Waktu buang

- Waktu Siklus

1).Gerakan mengisi backet

2).Gerakan mengayun

3. Gerakan membongkar beban

4.Gerakan mengayun balik

c.	Produktivitas Backhoe tergantung :

1.Faktor keadaan pekerjaan

2.Faktor keadaan mesin

- pengaruh kedalaman pemotongan dan sudut swing

- Ukuran bucket yg tersedia dlm perdagangan : 3/8; ½; ¾;  1; 1,25; 1,75; 2; 2,5  Cu Yd

2.	  Dumptruck

Truck adalah alat yg khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya ,

a. dapat bergerak cepat,

b.  kapasitas besar

.     c.  biaya operasinya relative murah

d.  luwes dalam pengorganisasian dengan alat alat lain

Terdapat 3 jenis dump truck :

a. Side dump truck (penumpahan ke samping)

b. Rear dump truck (penumpahan ke belakang)

c. Rear and side dump truck (penumpahan kebelakang dan ke samping)

Klasifikasi suatu truck didasarkan pada :

a. Ukuran dan macam mesinnya (HP dan diesel atau mesin bensin)

b. banyaknya gear (persenelling)

c. banyaknya roda gerak

d. susunan roda dan sumbu (gandar)

e. Daya mampu angkut (m3 atau ton)

Produksi Dumptruck

n=Kapasitas dumptruck (m3, cu yd)Kapsitas bucket m3,cu ydx factor bucket

P=C x 60 x EtCmt x M

C= n x qlx K

P=Produksi per jam (m3/jam)

C= Produksi per cyclus

Et= efisiensi kerja dump truck

Cmt=waktu siklus dump truck

M=jumlah dump truck yg bekerja

ql = kapasitas bucket

n=jumlah siklus yg diperlukan loader untuk mengisi dumptruck

K=faktor bucket

3.	Bulldozer

-Adalah suatu alat dimana traktor menjadi alat penggerak sekaligus juga tempat kedudukannya

-Kadang kadang Bulldozer juga disebut traktor yg diberikan suatu alat tambahan berupa pisau     pendorong (dozer blade)

Produktivitas Bulldozer :

Q=q x N  x E = q x 60cm x E  (m3/jam)

Q= jumlah produksi per jam (m3/jam)

q=produksi setiap gerakan  (Cycle) (m3)

N=jumlah gerakan perjam (cycle/hour) =60cm

E = Efisiensi kerja

Cm = waktu yg diperlukan dlm satu kali gerakan (Cycle time)

Produksi setiap Gerakan :

q= L x H2 x a

L = Lebar bade (pisau)

H= tinggi Blade

a = faktor blade

4.	Alat Pemadat

Pemadatan merupakan upaya untuk mengatur kembali susunan butir butir tanah, agr menjadi lebih rapat sehingga tanah akan lebih padat.

Jenis alat pemadat :

1. Smooth steel roller : alat penggilas dengan permukaan halus, ada 2 jenis :

a. Three Wheel roller : memadatkan batuan yg berbutir kasar atau batuan macadam

b.Tandem roller :digunakan untuk penggilasan akhir, misalkan untuk pekerjaan penggilasan aspal beton agar diperoleh hasil akhir permukaan rata.

2.Vibratory roller : getaran yg ditimbulkan oleh mesin gilas ini mempunyai efek gaya dinamis tehadap tanah, dimana butiran tanah cenderung untuk mengisi rongga kosong yg terdapat pada butiran butiran tanah, sehingga tanah menjadi padat . Yang perlu diperhatikan dlm penggunaan vibrator roller adalah : Frekuensi getaran, amplitude getaran dan gaya sentrifugal

3.Mesh grid roller :merupakan mesin gilas dengan permukaan roda penggilasnya berbentuk anyaman plat baja.

Digunakan untuk tanah berbutir kasar

Mesin gilas ini memberikan efek pemadatan dari bawah akibat dari bentuk permukaan roda.

4. Segment roller : mesin gilas dengan permukaan roda berupa susunan lempengan  baja , sama   seperti mesh grid roller yaitu pemadatan dari bawah, dimana pada saat menggilas kelebihan air tanah dapat ditekan keluar

5. Pneumatic Tire Roller : mesin gilas dengan roda karet  yg bertekanan angina,dengan susunan roda depan dan roda belakang berselang seling.

Tekanan yg diberikan roda besarnya tergantung dari tekanan angina dari roda

Digunakan pek pemadatan pada meterial granular atau digunakan pada pemadatan lapisan hotmix

6.Sheep  foot  roller : mesin gilas ini menggunakan roda penggilas dengan permukaan  dipasang kaki kaki .

-Kaki kaki ini untuk mendapatkan tekanan pemadatan yang tinggi

-memberikan efek pemadatan dari bawah

-cocok untuk tanah berpasir dengan sedikit mengandung tanah liat  juga tanah yg plastis dan kohesif

-Dipasaran terdapat 2 jenis mesin gilas, yaitu :

a. Sheep foot yg ditarik (Towed)

b. Sheep foot roller yg memiliki mesin sendiri

Produksi berdasarkan volume tanah :

Q=W x V x H x 1000 x EN

Produksi berdasarkan luas tanah :

Qa=W x V x  1000 x EN

Dimana :

Q= Volume tanah yg dipadatkan jam (m3/jam)

Qa= Luas per jam tanah yg dipadatkan (m2/jam)

W= lebar efektif pemadatan tiap pass

V= Kecepatan operasi (Km/Jam)

H=Tebal pemadatan efektif untuk setiap lapis (m)

N=jumlah pass oleh mesin gilas

E= efisiensi kerja dari pass-pass yg dilalui

TUGAS INDIVIDU

- Sebuah Compactor three Wheel Roller dengan berat 8 ton  digunakan untuk memampatkan suatu lapisan makadam setebal 10 Cm (sesudah Jadi) jumlah pass yg diperlukan 10 kali, lebar efektif compactor 60 cm  kecepatan operasi  2 km/jam kondisi manajemen baik dan kondisi medan baik.

Berapakah produksi compactor per jamnya

- Hitung produksi pekerjaan  (m2/Jam)

Mesin gilas getar komatzu JV32W

Lebar pemadatan efektif W = 0,8 m

Kecepatan operasi V=1,6 km/jam (persneling 1, maju atau mundur)

Jumlah pass pemadatan N= 3 Pass

Efisiensi = 0,5

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

Jenis alat berat berdasarkan fungsinya

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | MUHARIR ABDAN SYAKURAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | BAGAS AL-HAKIM MUSADIQ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | AJI NURDIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | YANWAR RAMDANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | SETIYAWAN SYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | MAULANA NUR KHOLIS | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | ADIATMA FORTUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | MUHAMAD RIZKI SOLAHUDIN SUJAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | SANAN AMMANULLOH | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 10 | DIKRY IKHSAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | ATENG MUHAMAD HAIDAR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | MUHAMMAD DHANANG MADJIDAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | RIDWAN DWI MUSLIMMAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | ERLANGGA KEZA PUTERA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | PHELIA IVANA ARDELIA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | ANNISA YASYFA AZ-ZAHRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | RAFLI MAULANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | YULIYA NUR ALHILALIYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | MAHMUD ALAWI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | MOHAMAD BINTANG PERMANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | RADEN RAMADHAN SYAIDINA PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | BINGAR ENJANG FEBRIAN |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SYUKRON DALYLI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | FATHAN FADILAH HALIM | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 25 | MUHAMAD NURWAID ROMPONE | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 26 | ARDITA PRAMEISWARI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 27 | AL FANSURI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 28 | MUHAMMAD FACHRIAL FAJRI NUSALELU |  |  |  |  |  |  |
| 29 | FRADITA AJI SUSILO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 30 | MUCHAMMAD FEBRIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 31 | ISNA RAIHANNISA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 32 | SYIFA KHAIRUNNISA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 33 | ACHMAD MAFTUHIL IRVAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 34 | DAFA AGUSTRIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 35 | JIBKA DIPUSTY | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 36 | NAKRIZ KAILANI ASSHOYYAD | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 37 | WIRDATUL ADYAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 38 | ADIWA HAIKAL NOVANDRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 39 | IKHSAN NURFALAQ ARIAZIZ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 40 | BAYU SAIIN BASTIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 41 | MARUDUT ALEXANDER SIAGIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 42 | RAVI ADIYAKSA NUGRAHA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 43 | SYAWALUDIN NUGROHO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 44 | MUHAMAD PANJI AKBAR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 45 | TASSYA NURHALIZA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 46 | WIANDA MENTARI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 47 | REZA NATALIA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 48 | PUTRI PEBRIANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 49 | DERI DARUL IKHSAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 50 | RAYHAN AYATULLAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 51 | ALAN ARINUGRAHA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 52 | FARIZD DEWANATA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 53 | BAGASKARA |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CITRA NURFITRIANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 55 | SIGIT AJI PRASETYO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 56 | ANANDA AKE FERDIANSYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 57 | VANNTO |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DEWITA ASMARANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 59 | RIZKY ARDHITA FIRMANSYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 60 | MUHAMMAD IQBAL | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 61 | SALMAN NASIR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 62 | SHEVA ARDHANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 63 | MUHAMMAD ADRIAN MAULANA |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RIZKI GUMILANG | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 65 | YAOMAL FARHATAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 66 | NEILVY HANNA SAKHIRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 67 | MUHAMMAD RYEZIQ HABIBI |  |  |  |  |  |  |
| 68 | MUHAMMAD ERGA AFIANTO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 69 | ANISA TUSIPA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 70 | NOVAL SUDIRMAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 71 | ZACKY FAHREZI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 72 | UTARI RIFDAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 73 | DUTO PRIHATONO |  |  |  |  |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik