LEMBAR KERJA 6

Macam macam alat pengangkat serta menghitung produksi alat.

Sub-CPMK 6   :

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang macam macam alat pengangkat serta menghitung produksi alat.

INDIKATOR :

Menghitung produksi berbagai jenis alat berat untuk pekerjaan  pengangkat

PENGANTAR :

- Mobile Crane

Pada dasarnya  mobile crane  masih sejenis dengan power shovel dan crawler atau wheel excavator. Mobil Crane juga terdapat boom yg disangga oleh struktur utamanya dapat berupa rangka dari baja dengan alat kendali kabel  dan hidrolis. Sebagai penggerak utamanya  bisa menggunakan mesin diesel , bensin atau motor listrik , sedangkan untuk pengendalian  hidrolis dipergunakan  motor  yg terpisah dari prime movernya

a.	Mobile Crane dengan kendali kabel

Mobile Crane kendali kabel memiliki dua kabel selinder untuk pengendalian  kabelnya sebagai kabel pengangkat utamanya dan ada dua selinder tambahan untuk kabel angkat tambahan yg berfungsi untuk mengendalikan boom.

Kemampuan mobile crane  didasarkan pada ukuran Panjang  boom nya dan untuk memperbesar jangkauannya kearah vertical dan horizontal, Panjang boom nya dapat ditambah atau jibnya dipasang pada puncaknya, namun dapat mengurangi kapasitas angkatnya. Untuk memberikan  stabilitas akibat perpanjangan boom, bisa diberi counter weight yg dipasang  dibelakang superstructure

b.	Mobile crane dengan kendali Hidrolis

Mobile crane kendali hidrolis , perpanjangan boomnya dapat dilakukan  dengan segera dan boom nya berpenampang segi empat, segitiga atau bulat. Gerakan telekopik pada boom dikendalikan  oleh selinder hidrolis.

Mobile crane  ini dapat dipasang  pada beberapa base unit misalkan padaa truk untuk superstructurnya nya dipasang pada bagian belakang dari chasis truck dan tenaga penggeraknya operasinya terpisah dari tenaga penggerak truck. Superstruktur ini  dapat berputar dan untuk menjaga  kesetabilan  alat pada saat bekerja, maka dilengkapi dengan outriggers yg dapat diatur

- Keran Angkat.

Keran angkat makin banyak dipakai untuk mengangkat bagian bagian atau bahan bangunan yg berat

Apabila keran angkat akan digunakan harus disediakan rel sehingga keran angkat dapat mencapai  semua tempat penyimpanan bahan bangunan, mesin aduk beton dan seluruh luas bangunan yg direncanakan , dengan memperhatikan kekuatan keran angkat dibandingkan dengan jarak  bebaan (Kemiringan lengan).

Setiap keran angkat harus dilengkapi dengan daftar jarak beban/kemiringan lengan dan beban pondasi . kemudian keran angkat listrik harus dilengkapi dengan sekering beban terbesar yg membetasi  secara otomatis beban maksimal dibandingkan  kemiringan lengan. Sebelum beban diangkat harus diperiksa apakah berat beban dapat diangkat atau tidak. . Apabila harus menunggu sementara dengan beban  tergantung pada lengan angkat, letakan pada posisi yg aman dan jangan meninggalkan  ruang kemudi pada saat mengangkat beban

TUGAS INDIVIDU

- Sebutkan penggerak utama dari mobile crane

- Dilihat dari kendalinya mobile crane di bagi menjadi 2 jenis , jelaskan masing masingnya

- Apa fungsi rel pada keran angkat

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

Macam macam alat pengangkat serta menghitung produksi alat.

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | MUHARIR ABDAN SYAKURAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | BAGAS AL-HAKIM MUSADIQ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | AJI NURDIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | YANWAR RAMDANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | SETIYAWAN SYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | MAULANA NUR KHOLIS | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | ADIATMA FORTUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | MUHAMAD RIZKI SOLAHUDIN SUJAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | SANAN AMMANULLOH | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 10 | DIKRY IKHSAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | ATENG MUHAMAD HAIDAR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | MUHAMMAD DHANANG MADJIDAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | RIDWAN DWI MUSLIMMAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | ERLANGGA KEZA PUTERA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | PHELIA IVANA ARDELIA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | ANNISA YASYFA AZ-ZAHRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | RAFLI MAULANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | YULIYA NUR ALHILALIYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | MAHMUD ALAWI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | MOHAMAD BINTANG PERMANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | RADEN RAMADHAN SYAIDINA PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | BINGAR ENJANG FEBRIAN |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SYUKRON DALYLI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | FATHAN FADILAH HALIM | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 25 | MUHAMAD NURWAID ROMPONE | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 26 | ARDITA PRAMEISWARI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 27 | AL FANSURI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 28 | MUHAMMAD FACHRIAL FAJRI NUSALELU |  |  |  |  |  |  |
| 29 | FRADITA AJI SUSILO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 30 | MUCHAMMAD FEBRIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 31 | ISNA RAIHANNISA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 32 | SYIFA KHAIRUNNISA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 33 | ACHMAD MAFTUHIL IRVAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 34 | DAFA AGUSTRIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 35 | JIBKA DIPUSTY | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 36 | NAKRIZ KAILANI ASSHOYYAD | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 37 | WIRDATUL ADYAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 38 | ADIWA HAIKAL NOVANDRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 39 | IKHSAN NURFALAQ ARIAZIZ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 40 | BAYU SAIIN BASTIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 41 | MARUDUT ALEXANDER SIAGIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 42 | RAVI ADIYAKSA NUGRAHA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 43 | SYAWALUDIN NUGROHO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 44 | MUHAMAD PANJI AKBAR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 45 | TASSYA NURHALIZA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 46 | WIANDA MENTARI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 47 | REZA NATALIA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 48 | PUTRI PEBRIANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 49 | DERI DARUL IKHSAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 50 | RAYHAN AYATULLAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 51 | ALAN ARINUGRAHA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 52 | FARIZD DEWANATA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 53 | BAGASKARA |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CITRA NURFITRIANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 55 | SIGIT AJI PRASETYO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 56 | ANANDA AKE FERDIANSYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 57 | VANNTO |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DEWITA ASMARANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 59 | RIZKY ARDHITA FIRMANSYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 60 | MUHAMMAD IQBAL | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 61 | SALMAN NASIR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 62 | SHEVA ARDHANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 63 | MUHAMMAD ADRIAN MAULANA |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RIZKI GUMILANG | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 65 | YAOMAL FARHATAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 66 | NEILVY HANNA SAKHIRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 67 | MUHAMMAD RYEZIQ HABIBI |  |  |  |  |  |  |
| 68 | MUHAMMAD ERGA AFIANTO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 69 | ANISA TUSIPA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 70 | NOVAL SUDIRMAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 71 | ZACKY FAHREZI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 72 | UTARI RIFDAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 73 | DUTO PRIHATONO |  |  |  |  |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik